ООО «АлтайГипрозем»

генеральный план

Муниципального образования ТОГУЛЬСКИЙ сельсовет

ТОГУЛЬСКОГО  раЙона алтайского края

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том II

(Положения о территориальном планировании)

Заказчик:          Администрация Тогульского сельсовета

Контракт:         № 0117300001413000001  от 16.05.2013 г.

Директор                                                                                                   В.И. Клюшников

Главный архитектор                                                                                 Г.Н. Бахуров

Начальник отдела                                                           _____________ Г.Я. Сизова

г. Барнаул 2014 г.

Авторский коллектив

Руководитель проекта

Главный архитектор                                                                                         Г.Н.Бахуров

Начальник отдела                                                                                              Г.С.Сизова

Инженер                                                                                                             С.В. Юрк

Инженер                                                                                                             Я.А.Ерёмина

Инженер                                                                                                             А.А.Гречишникова

Состав картографических материалов

| № листа | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Генеральный план в границах муниципального образования Тогульский сельсовет (основной чертёж) М 1: 25 000. | 1 |
| 2 | Генеральный план с.Тогул (основной чертёж) М 1: 5 000 | 1 |
| 3 | Генеральный план п.Льнозавод (основной чертёж) М 1: 5 000 | 1 |
| 4 | Генеральный план с.Шумиха (основной чертёж) М 1: 5 000 | 1 |
| 5 | Генеральный план с.Титово (основной чертёж) М 1: 5 000 | 1 |
| 6 | Схема развития инженерной инфраструктуры села Тогул. Водо-, теплоснабжение М 1: 5 000 | 1 |
| 7 | Схема развития инженерной инфраструктуры села Тогул. Энергоснабжение М 1: 5 000 | 1 |
| 8 | Схема развития инженерной инфраструктуры села Тогул. Связь М 1: 5 000 | 1 |
| 9 | Схема развития транспортной инфраструктуры села Тогул М 1: 5 000. | 1 |
| 10 | Схема ГО и ЧС села Тогул 1: 5 000 | 1 |
| 11 | Схема развития инженерной инфраструктуры посёлка Льнозавод М 1: 2 000 | 1 |
| 12 | Схема развития инженерной инфраструктуры села Шумиха М 1: 2 000 | 1 |
| 13 | Схема развития инженерной инфраструктуры села Титово М 1: 2 000 | 1 |

Содержание

| 1. Цели и задачи проекта……………………………………………………………………….. |  | 6 |
| --- | --- | --- |
| 2. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию муниципального образования Тогульский сельсовет..................................................................................................... |  | 7 |
| 2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры……………… |  | 7 |
|  | 2.1.1 Архитектурно-планировочные решения……………………………………………….. | 7 |
|  | 2.1.2 Функциональное зонирование………………………………………………………….. | 9 |
| 2.2 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства…………………………………………………………………………………. |  | 9 |
|  | 2.2.1 Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны……....................... | 9 |
|  | 2.2.2 Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны………………………………………………………………….......................................... | 10 |
|  | 2.2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны…………………………………………………………………………………………….. | 11 |
| 2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры……………………………………………………………………………… |  | 12 |
| 2.4 Мероприятия по инженерно-технической подготовке территории……………….. |  | 14 |
| 2.5 Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры………………………………………………………………………............ |  | 14 |
|  | 2.5.1 Водоснабжение…………………………………………………………………………. | 14 |
|  | 2.5.2 Водоотведение (канализация)…………………………………………………………. | 17 |
|  | 2.5.3 Теплоснабжение………………………………………………………………………… | 17 |
|  | 2.5.4 Электроснабжение……………………………………………………………………… | 18 |
|  | 2.5.5 Связь и информация……………………………………………………………………. | 18 |
| 2.6 Мероприятия по изменению границы населенного пункта и целевого назначения земель…………………………………………………………………………………………. 2.7 Мероприятия по охране окружающей среды…………………………………………. |  | 19 20 |
| 2.7.1 Мероприятия по охране водной среды………………………………………………… |  | 20 |
|  | 2.7.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха …………………………………………. | 21 |
|  | 2.7.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова | 21 |
|  | 2.7.4 Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории……………….. | 21 |
| 2.8 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории……………………………………………………………………………………… |  | 23 |
| 2.9 Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия……………... 2.10 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне………………………........28 |  | 24 |
|  | 2.10.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера………………………………………………………………………………………… | 28 |
|  | 2.10.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера………………………………………………………………………………………… | 28 |
|  | 2.10.3 Мероприятия по гражданской обороне………………………………………………… | 29 |
| 3. Мероприятия по реализации генерального плана муниципального образования Тогульский сельсовет ............................................................................................................ |  | 30 |

1.  Цели и задачи проекта

Генеральный план муниципального образования Тогульский сельсовет (далее – образование) выполнен в соответствии с Контрактом от 16.05.2013 г. № 0117300001413000001 и  Техническим заданием на выполнение работ по разработке проектов: «Генеральный план муниципального образования Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края» и «Правила землепользования и застройки муниципального образования Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края».

Проект генерального плана подготовлен с учётом требований:

- - Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- - Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

- - Водного кодекса РФ;

- - Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ;

- - Закон Алтайского края от 29.12.2009 г. № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» (в редакции от 04.05.2012 г.№35-ЗС);

- - Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, утверждённых постановлением Администрации Алтайского края от 18.05.2012 г. №261;

- - «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утверждённых приказом Мин. регион. развития от 26.09.2011 г.№244;

- - СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- - СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- - СанПин 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест, санитарная охрана водных объектов»;

- - СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства».

Генеральный план разработан  в тесной связи со Схемой территориального планирования Тогульского района Алтайского края. Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2014 – 2020 и расчётный срок на 2014 - 2033 гг. определены перспективы развития образования за пределами расчётного срока.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Алтайского края - муниципального образования Тогульский сельсовет на основе:

- - анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- - оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры образования направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- - обоснования  мероприятий по территориальному планированию;

- - обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- - границ территорий объектов культурного наследия;

- - границ зон с особыми условиями использования территорий;

- - границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия  их последствий;

- - границ земельных участков, которые предоставлены для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- - границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- - границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- - границ земель сельскохозяйственного назначения;

- - границ земель лесного фонда, водного фонда и иного специального назначения.

- Формирование архитектурно-пространственной среды в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

2.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ муниципального образования  Тогульский СЕЛЬСОВЕТ

2.1. мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

2.1.1. Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно - планировочные решения территорий населенных пунктов поселения приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

Планировочная организация территории с. Тогул разработана с учетом решений ранее выполненного генерального плана населённого пункта и сложившейся застройки, и представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас с. Тогул формируется главными улицами: 2-я Полевая, Совхозная, Луговая, Алтайская, Новая, Октябрьская, бр.Шутаковых и основными улицами: Советская, Пролетарская, Петра Круглова.

Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной на основе упорядочения существующей	сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села.

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра. При этом достигается определенная законченность в его формировании, предусмотрен удобный выход из центра в зону отдыха, формирующуюся в непосредственной близости от него.

Дифференциация улиц выявляет хорошо прослеживаемые основные связи: центра с въездами в село Тогул, центра с подцентрами, где расположены культурно-бытовые и торговые учреждения повседневного спроса.

Жилые территории села располагаются компактно, сетка улиц прямоугольная. Застройка, в основном, одноэтажная, усадебного типа, с земельными участками  до 0,25 га.

Малоэтажная жилая застройка расположена  вблизи от общественного центра и в северо-западной части населённого пункта, в генеральном плане не планируется развитие данного вида застройки.

В с. Тогул предусмотрено развитие жилой застройки усадебного типа:

1 очередь: В южной и юго-восточной частях населённого пункта, в основном за счёт уплотнения существующей застройки по улицам: Петра Круглова, Школьная, Механизации.

2 очередь:   В южной части населённого пункта по ул.Парковая и Российская  за счёт уплотнения существующей застройки и  на свободных территориях.

В с.Титово предусмотрено увеличение жилой зоны по улицам центральная, Молодёжная, Береговая на свободных территориях.

В с.Шумиха предусмотрено увеличение жилой зоны по ул.Верхняя и Нижняя на свободных территориях (в центральной и юго-западной частях населённого пункта).

В п.Льнозавод предусмотрено увеличение жилой зоны по ул.Береговая на свободных территориях (в центральной и восточной частях населённого пункта).

Принятые архитектурно-планировочные решения предусматривают создание современных сёл с чётким функциональным зонированием всех их территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

2.1.2  Функциональное зонирование

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Принятым в проекте зонированием решены рациональные транспортные и пешеходные связи, учтены возможности дальнейшего расширения зон. Жилая зона предусмотрена проектом, как на территории сложившейся застройки, так и за счёт расширения границ населенных пунктов Тогульского сельсовета. Производственные территории на освоенных  и резервных участках. Между промышленными и жилыми зонами предусмотрены санитарно-защитные зоны.

На территории сел муниципального образования Тогульский сельсовет выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона (усадебная и малоэтажная застройка);

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона рекреации;

- зона акваторий;

- зона резервных территорий;

- территория общего пользования;

- зоны специального назначения.

2.2  Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

2.2.1  Мероприятия по развитию и размещению  объектов жилой зоны

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока, проектом предлагается:

село  Тогул

На расчётный срок предусмотрено строительство 62 домов - 3617 м² (из них 13 домов 697 м² восстановление снесённых из СЗЗ) общей площади. Планируется реконструкция уже существующего жилья. Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции  позволит обеспечить население общей жилой площадью 20 кв. м/чел.

При размере приусадебного участка 0,25 га, на расчётный срок выделены территории общей площадью 15,7 га (4 га – 1-я очередь; 11,7 га – 2-я очередь).

село Титово

На расчётный срок предусмотрено строительство 3 домов - 176 м² общей площади. Планируется реконструкция уже существующего жилья. Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции  позволит обеспечить население общей жилой площадью 22 кв. м/чел.

При размере приусадебного участка 0,25 га, на расчётный срок и на перспективу , за пределами расчётного срока зарезервировано 4,2 га под жилую зону.

село Шумиха

На расчётный срок предусмотрено строительство 1 дома - 66 м² общей площади. Планируется реконструкция уже существующего жилья. Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции  позволит обеспечить население общей жилой площадью 22 кв. м/чел.

При размере приусадебного участка 0,25 га, на расчётный срок и на перспективу , за пределами расчётного срока зарезервировано 3,3 га под жилую зону.

п.Льнозавод

На расчётный срок предусмотрено строительство 3 домов - 198 м² общей площади. Планируется реконструкция уже существующего жилья. Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции  позволит обеспечить население общей жилой площадью 22 кв. м/чел.

При размере приусадебного участка 0,25 га, на расчётный срок выделены территории общей площадью 0,77 га.

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны предполагают:

село Тогул

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно - досугового, спортивного, а также здравоохранения. Зона исторически сложилась в центре села. Проектом предусмотрен капитальный ремонт и строительство новых объектов социально-культурного значения, как в центре, так и в зоне новой жилой застройки.

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- строительство кафе по ул. Бр.Шутаковых (на 15 мест);

- строительство магазина по ул. Парковая (30 м² торг. площади);

На расчётный срок:

- строительство кафе по ул. Совхозная (на 15 мест);

- строительство предприятия бытового обслуживания в пер. Библиотечный (на 20 рабочих мест);

- строительство магазина по ул.Совхозная (30 м² торг. площади);

- строительство гостиницы в пер.Библиотечный (на 15 мест);

-строительство бани по ул.Набережная (на 30 мест);

- строительство церкви по ул.Советская;

- строительство пляжа на р.Тогул по ул.Заречная;

- строительство пляжа на р.Тогул.

село Титово

Проектом предусмотрено на расчётный срок:

- строительство спортивной площадки по ул. Центральная (0,3 га)

###### - реконструкция бывшего здания ФАП по ул.Центральная  под предприятие бытового обслуживания (на 2 раб. места);

###### - строительство кафе по ул. Центральная  (на 5 мест);

###### - реконструкция здания магазина по ул. Центральная  (увеличение торговой площади до 65 м²).

###### Выделена территория под объекты общественно-деловой зоны по ул.Центральная (0,2 га).

село Шумиха

Проектом предусмотрено на расчётный срок:

###### - строительство рекреационной зоны по ул.Новая (парк 1,4 га);

###### - строительство рекреационной зоны на р.Тогул по ул.Нижняя (пляж 0,5 га).

###### Выделены территории под объекты общественно-деловой зоны по ул.Новая (0,4га), по ул.Верхняя (0,9 га).                       .

посёлок Льнозавод

Проектом предусмотрено на расчётный срок:

- строительство кафе по ул.Заводская (на 5 мест).

Выделены территории под объекты общественно-деловой зоны по ул.Заводская (0,3 га), по ул.Береговая (0,1 га).

На территории муниципального образования для зданий общественно-деловой зоны, имеющих высокий процент амортизационного износа предлагается провести техническое обследование с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации.

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны

Мероприятия по развитию промышленной зоны предполагают:

- вынос из жилой застройки зданий производственного назначения и сооружений на специально отведенные участки, образующие производственную зону;

- реконструкция и модернизация действующих промышленных предприятий;

- ликвидация недействующих предприятий;

- устройство санитарно-защитных зон.

В связи с несоответствием СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» генпланом предусмотрен вынос из жилой зоны в с.Тогул ХПП, для данной цели предусмотрено резервирование территория по ул.Колхозная .

В генеральном плане предусмотрены резервные территории для переноса и развития существующих и планируемых объектов промышленного назначения, что целесообразно при существующей тенденции динамики численности населения в условиях рыночной экономики.  Общая площадь резервных территорий в границах населённого пункта с.Тогул – 4,5 га.

В с.Тогул  проектом предусмотрено:

На расчетный срок:

- строительство цеха по производству тротуарной плитки по ул.Колхозной (100 м² в сутки);

- строительство овощехранилища по ул.Совхозная (0,6 га).

2.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РазвитиЮ и размещениЮ объектов транспортной инфраструктуры

Проектом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети и строительство новой, формирующей пространственный каркас вновь проектируемой жилой застройки в зоне резервного фонда.

- - Формирование зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

- - упорядочение сети улиц и проездов;

- - ремонт внутрипоселковых дорог в границах сёл сельсовета, общей протяжённостью 71,3км.

Проектом предусмотрен ряд мероприятий:

- - устройство защитных полос озеленения, отделяющих проезжие части улиц от застройки;

- - отступ застройки от проезжей части улиц;

- - устройство усовершенствованного покрытия улиц;

- -реконструкция автодороги Шумиха-Малиновыя Грива (3 км).

При проектировании улично-дорожной сети, максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития  сёл, введена  дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных мест».

В проекте генерального плана принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- - главные улицы;

- - основные улицы;

- - второстепенные улицы и проезды.

село Тогул

Главные улицы с.Тогул: ул.2-я Полевая, ул.Совхозная, ул.Луговая, ул.Алтайская, ул.Новая, ул.Октябрьская, ул.Бр.Шутаковых. Ширина главных улиц в красных линиях принята: 14 м с шириной проезжей части 7 м.  Основные улицы с.Тогул: улица им. Пертра Круглова, ул.Советская, ул.Пролетарская. Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль улиц – от 1 до 1,5 м с каждой стороны. Проектом предусмотрен вариант дорожной одежды из асфальтобетона.

село Титово

Главные транспортные потоки происходят  по улице Центральная и основной улице Новая. Ширина главной и основной улиц в красных линиях 18 м с шириной проезжей части 7 м, ширина тротуаров 2 м с каждой стороны. Ширина остальных улиц в красных линиях от 14 м с шириной проезжей части 3,5м, 6 м, ширина тротуаров 1,5 м с каждой стороны.

Проектом предусмотрено 2 варианта дорожной одежды из следующих конструктивных элементов: покрытие из асфальтобетона и песчано-гравийной смеси.

село Шумиха

Главные транспортные потоки происходят  по улице Октябрьская. Основные транспортные потоки проходят по улицам Верхняя и Новая. Ширина главных и основных улиц в красных линиях 10 м с шириной проезжей части 6 м, ширина тротуаров 1,5 м с каждой стороны.

Предусмотрено 2 варианта дорожной одежды из следующих конструктивных элементов: покрытие из асфальтобетона и песчано-гравийной смеси.

В документах генерального плана планируется строительство СТО по ул.Новая на 2 поста. Общая площадь резервных территорий под объекты транспорта: в границах  с.Шумиха – 0,06 га

посёлок Льнозавод

Главные транспортные потоки происходят  по улице Заводская и ул.Новая. Ширина главных улиц в красных линиях 18 м с шириной проезжей части 6 м, ширина тротуаров 1,5 м с каждой стороны.

Предусмотрено 2 варианта дорожной одежды из следующих конструктивных элементов: покрытие из асфальтобетона и песчано-гравийной смеси.

В документах генерального плана планируется строительство СТО по ул.Заводская на 2 поста. Общая площадь резервных территорий под объекты транспорта: в границах  п.Льнозавод – 0,11 га

2.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИРОРИИ

Отрицательные физико-геологические факторы на территории образования   выражаются в различном сочетании углов наклона поверхности, расчленении поверхности, а также наличие лёссовидных, илово-глинистых, песчаных просадочных грунтов.

Проектом предусмотрено:

1. Вертикальная планировка территории  для организации поверхностного стока ливневых и талых вод (организация поверхностного стока является основным мероприятием и для предотвращения образования и дальнейшего роста оврагов, в качестве дополнительной меры для укрепления склонов рекомендуется посадка древесно-кустарниковой растительности). Для организации поверхностного стока в центральной части села предусматривается строительство дренажно-ливневой канализации.

2.	 Укрепление грунтов основания (методом цементации); закрепление склонов за счёт внутреннего армирования.

3. Берегоукрепление подразумевает комплекс мероприятий по защите каймы водоёмов от динамического разрушающего воздействия вод. В качестве дополнительной меры для укрепления склонов рекомендуется посадка древесно-кустарниковой растительности.

2.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РазвитиЮ и размещениЮ объектов инженерной инфраструктуры

2.5.1 Водоснабжение

село Тогул

Система водоснабжения поселения принята с учетом его развития на расчетный срок – 2033 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего расхода водопотребления на расчетный срок  для планируемой застройки, составляет 1094,25 м3/сут., выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Производство

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Животноводство

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды, потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Предусматривается реконструкция внутрипоселковой водопроводной сети. Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. Трубы уложить в каналах в кольцевой тепловой изоляции. Запас воды на тушение пожара определён в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* - один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с, продолжительность тушения пожара 3 ч:

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Водоснабжение зоны производственных предприятий предусмотрено от индивидуальных скважин на каждое предприятие. Месторасположение, количество скважин, а также марку и мощность насоса уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий с утверждением эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения.

село Титово

Система водоснабжения населённого пункта принята с учетом его развития на расчетный срок – 2033 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенного пункта выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки.

Расход воды на расчетный срок составляет 49,85 м3/сут. Мощности действующего водозабора для водоснабжения существующей и проектируемой застройки села достаточно.

Водоснабжение производственной зоны предусмотрено от индивидуальных скважин. Месторасположение, количество скважин, а также марку и мощность насоса уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий с утверждением эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения.

Таким образом, для обеспечения с.Титова централизованной системой водоснабжения надлежащего качества предлагается выполнить следующие мероприятия:

- ремонт существующей скважины (промывка, замена фильтров и т.д.);

- реконструкция ветхих сетей водопровода.

поселок Льнозавод, село Шумиха

Система водоснабжения населённых пунктов принята с учетом их развития на расчетный срок – 2033 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки.

Расход воды на расчетный срок составляет 47,21 м3/сут. Мощности действующих водозаборов для водоснабжения существующей и проектируемой застройки населенных пунктов достаточно.

2.5.2 Водоотведение (канализация)

село Тогул, село Титово, село Шумиха, поселок Льнозавод

В связи с отсутствием действующей системы водоотведения и опасностью загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения населенных пунктов, предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами.

Учитывая степень благоустройства населенных пунктов, на следующих стадиях проектирования предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укрепленных водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

2.5.3 Теплоснабжение

Климатические данные: расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 38о С. Продолжительность отопительного периода – 222 дней, согласно СНиП 23-01-99* « Строительная климатология ».

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

село Тогул

Расчёт тепловых нагрузок для проектируемых объектов составляет  1,321 Гкал/час по селу Тогул.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах, удалённых от системы отопления, предлагаются — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя.

село Титово, село Шумиха, поселок Льнозавод

В перспективе развитие теплоснабжения остается неизменным, население отапливается от индивидуальных котлов и печей.

2.5.4 Электроснабжение

село Тогул, село Титово, село Шумиха, поселок Льнозавод

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год (СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений") и в соответствии с РД 34.20.185-94(СО 153-34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей"). Расчёт учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов.

Расчёт энергопотребления на нужды планируемых объектов с учетом потерь при транспортировке электроэнергии составляет:

532,03 кВ по селу Тогул;

91.45 кВ по селу Титово;

72.13 кВ по поселку Льнозавод:

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей проектом предусмотрены следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий.

Электроснабжение с.Шумиха остается неизменным. Проектная прокладка ЛЭП не планируется.

2.5.5 Связь и информация

село Тогул, с. Титово, с. Шумиха, п. Льнозавод

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в населенных пунктах являются:

- обеспечение услугами объектов нового строительства;

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи;

- модернизация существующих линий связи и перевод их на оптиковолокно.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

2.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

Границы с.Тогул, с.Титово, с.Шумиха, п.Льнозавод отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и иного специального назначения.

В целях развития населенных пунктов образования проектом предусмотрено изменение границ населённых пунктов. Площадь населённых пунктов изменилась в связи с приведением границ в соответствие с кадастровыми данными, и с необходимостью увеличения жилищного строительства обусловленного перспективным ростом численности населения. Проектом предполагается перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения для размещения  полигонов ТБО и скотомогильников, включая существующие, рекомендованные к консервации и проектируемые, кладбищ (под закрытые кладбища перевод земель не предусмотрен).

Также в проекте предлагается перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий под объекты рекреации (под планируемые базы отдыха и существующий детский лагерь отдыха).

В результате изменения границ, баланс земель в границах МО Тогульский сельсовет выглядит следующим образом. (Таблица 1)

Таблица 1

Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую

| Категории земель | по опорному плану (существующее положение в соответствии с данными ФГБУ «ФКП росреестра» по Алтайскому краю) площадь, га | Изменение категории земель | Планируемое положение площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 25900 | +34,1 (н.п) -0,06 (скотомогильник с.Тогул) -0,12 (скотомогильники с.Титово) -8,3 (кладбище с.Тогул) -0,8 (кладбище с.Титово) -0,2 (кладбище с.Шумиха) -1,5 (полигон ТБО с.Тогул) -0,1 (полигон ТБО с.Шумиха) -0,1 (полигон ТБО с.Титово) -11,9 (базы отдыха) -4,86 (детский лагерь) | 25906,16 |
| Земли населенных пунктов, в том числе: | 981 | -34,1 | 946,9 |
| - с. Тогул | 828 | -26,1 | 801,9 |
| - с. Титово | 69 | -3,3 | 65,7 |
| - с. Шумиха | 52 | -2,9 | 49,1 |
| - п. Льнозавод | 32 | -1,8 | 30,2 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения | 111 | +0,06 (скотомогильник с.Тогул) +0,12 (скотомогильники с.Титово) +8,3 (кладбище с.Тогул) +0,8 (кладбище с.Титово) +0,2 (кладбище с.Шумиха) +1,5 (полигон ТБО с.Тогул) +0,1 (полигон ТБО с.Шумиха) +0,1 (полигон ТБО с.Титово) | 122,18 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов, в том числе: | - | +11,9 (базы отдыха) +4,86 (детский лагерь) | 16,76 |
| - рекреационного назначения | - | +11,9 (базы отдыха) +4,86 (детский лагерь) | 16,76 |
| Земли запаса | 28 | - | 28 |
| Земли лесного фонда | 25696 | - | 25696 |
| Земли водного фонда | 232 | - | 232 |
| Итого по сельсовету: | 52948 | - | 52948 |

2.7 Мероприятия по охране окружающей среды

2.7.1 Мероприятия по охране водной среды

В водоохранных зонах запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов. Допускается проектирование, размещение, строительство, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- -             разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- разработка проектов    ЗСО подземных источников водоснабжения;

2.7.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах образования предусмотрены следующие мероприятия:

  - организации санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками  загрязнения атмосферного воздуха;

  - техническое перевооружение действующих производственных объектов (оснащение фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ);

  - создания системы озеленения:

а)  создание рекреационных зон в с.Шумиха (парк, пляж);

б) создание участков зелени общего пользования (скверов) в зоне усадебной застройки.

2.7.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Предполагается:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, замусоренных участков, с последующей рекультивацией территории.

2.7.4 Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории

Система санитарной очистки территории образования включает в себя: сбор, транспортировку, обезвреживание и утилизацию всех видов отходов; уборку территорий от мусора, смет снега, мытье усовершенствованных покрытий.

В проекте предложено (на расчётный срок) создание рекреационных объектов на территории муниципального образования:

- База отдыха на расстоянии 2,4 км к северо-востоку от с.Старый Тогул (1,1 га - из них 0,3 га на территории земель лесного фонда без изменения категории, 0,8 га с изменением существующей категории земель);

- База отдыха на расстоянии 2,7 км к западу от с.Титово (6,6 га с изменением существующей категории земель);

- База отдыха на расстоянии 1,5 км на западу от с.Титово (4,5 га с изменением существующей категории земель).

село Тогул

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- консервация существующего полигона ТБО строительство нового к юго-востоку от с.Тогул;

На расчетный срок:

- создание участков зелёных насаждений общего пользования в зоне усадебной застройки;

- создание защитных зелёных насаждений в санитарных зонах производственных зон;

Все мероприятия по вывозу и обезвреживанию твёрдых бытовых отходов предусматриваются на планируемом полигоне ТБО.  (расчёт площади полигона ТБО на расчётный срок приведён в таблице 2) и существующем полигоне ТБО.

село Титово

Проектом предусмотрено на расчетный срок:

- консервация существующего скотомогильника (нарушает требования СанПиН), строительство нового (0,06 га);

- строительство полигона ТБО на расстоянии 520 м к северу от населённого пункта.

село Шумиха

Проектом предусмотрено на расчетный срок:

- строительство полигона ТБО на расстоянии 790 м к северо-востоку от населённого пункта;

- строительство зоны отдыха на р.Тогул (пляж);

- строительство рекреационной зоны (парк).

Расчет площади территории полигона ТБО на расчетный срок  Таблица 2

| Население | Числен. насел. (тыс.чел) | Нормативное кол-во отходов на 1 чел в год (кг) | Расчетное кол-во отходов в год, т | Размеры земельных участков на 1000 т ТБО в год (га) | Расчетное количество лет | Площадь территории полигона ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Тогул, п.Льнозавод |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 4550 | 290 | 1319,5 | 0,05 | 20 | 1,32 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 45,5 |  | 20 | 0,05 |
| Итого: |  | 300 | 1365 | 0,05 | 20 | 1,37 |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 150 | 290 | 43,5 | 0,05 | 20 | 0,04 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 1,5 |  | 20 | 0,002 |
| Итого |  | 300 | 45 | 0,05 | 20 | 0,04 |
| Итого | 4700 | 300 | 1410 | 0,05 | 20 | 1,41 |
| с. Шумиха |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 72 | 290 | 20,88 | 0,05 | 20 | 0,02 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 0,72 |  | 20 | 0,001 |
| Итого: | 72 | 300 | 21,6 | 0,05 | 20 | 0,02 |
| с.Титово |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 160 | 290 | 46,4 | 0,05 | 20 | 0,05 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 1,6 |  |  | 0,002 |
| Итого: | 160 | 300 | 48,0 | 0,05 | 20 | 0,05 |

Для утилизации бытовых отходов населённого пункта п.Льнозавод планируется использовать проектный полигон ТБО с.Тогул.

Для вывоза отбросов требуются уборочные машины, количество которых определяется из норм СНиП (Таблица 3)

##### Расчёт количества уборочных машин            Таблица 3

| № п/п | Тип машин | Норматив | Число машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.Тогул, с.Титово, с.Шумиха, п.Льнозавод |  |  |  |  |
| 1 | Мусоровозы | 20 на 100 тыс.жит. | 1 | 1 |
| 2 | Ассенизационные | 20 на 100 тыс.жит. | 1 | 1 |

В населённых пунктах с.Тогул, с.Титово планируется увеличение зон ритуального назначения (расширение территорий существующих кладбищ).

2.8 Мероприятия по организации Зон с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования на территории образования представлены:

-санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

-водоохранными зонами;

-зонами охраны источников водоснабжения;

-охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

-зонами охраны памятников истории и архитектуры.

Объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

Село Тогул: Хлебозавод, ХПП, электроподстанция (восточные электрические сети), Лесхоз, пимокатный цех, МТМ, ДРСУ, строительный двор, складской сектор, газовое хозяйство, ток, молочные фермы, овцеферма, свиноферма, колбасный цех, столярный цех, планируемый цех по производству тротуарной плитки, планируемое овощехранилище.

Село Титово: Складской сектор, пилорама.

Посёлок Льнозавод: Льнозавод (за границей н.п.), СТО (планируемая).

Село Шумиха: Гаражи (за границей н.п.).

На всех проектируемых и реконструируемых  водозаборах предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Первый пояс  ЗСО установлен в размере 60 м (диаметр)  в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории  образования, имеются линии электропередачи напряжением 10кВ. Санитарные разрывы от ЛЭП  напряжением 10 кВ установлены в размере 20 м в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

На территории муниципального образования находится «Тогульский» заказник краевого значения. В материалах генерального плана указана граница территории являющейся зоной с особыми условиями использования.

2.9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории муниципального образования имеются 5 военно-исторических памятников: 4  Памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны  (1941 -1945 гг.) и одна Братская могила партизан, погибших за власть Советов. Также на территории имеются: 1 памятник архитектуры и 3 памятника археологии. (Таблица 4, 5)

СПИСОК  ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ  И  АРХИТЕКТУРЫ ТОГУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                             Таблица 4

| Наименование памятника |  |  |  | Дати ровка | Архитектор, скульптор, строитель |  | Материал | Местонахождение |  | Решение о постановке на гос. учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятник архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Часовня |  |  |  | 1809 | не известен |  | кирпич | с.Тогул ул.Советская |  | постановление АКЗС № 169 от 28.12.94 |
| Памятники истории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Братская могила партизан, погибших за власть Советов |  |  |  | 1934 | не известен |  | кирпич, ж/бетон | Восточная окраина с.Тогул |  | решение крайисполкома № 420 от 12.09.91 |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) |  |  |  | 1968 | Барнаульский художественный фонд |  | ж/бетон | с.Тогул ул.Советская |  | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) |  |  |  | 1959 | не известен |  | ж/бетон | пос. Льнозавод |  | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) |  |  |  | 1985 | не известен |  | ж/бетон | с.Титово |  | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) |  |  |  | 1968 | неизвестен |  | бетон | с.Шумиха |  | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 |
| СПИСОК ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ ТОГУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Таблица 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Датировка | Местонахождение |  |  | Решение о постановке на гос. учет |  |  | Примечания |  |
| 1 | стоянка Титово | верхний палеолит | с.Титово |  |  | Указ Президента РФ № 176 от 20.02.1995 г. |  |  | - |  |
| 2 | Местонахождение Тогул 2 | неолит | Находится на участке перед домом по ул. Алтайская 9 в центре села на правом берегу р. Тогул. |  |  | - |  |  | Площадь 300 м² Разрушается берегом |  |
| 3 | Поселение Усть - Уксунай | Эпоха раннего железа | Находится в 0,5 км к ЮЗ от пос. Старый Тогул. |  |  | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |  |  | - |  |

Также на территории муниципального образования находится 1памятник истории (Братская могила партизан, погибших в годы гражданской войны) не стоящий на государственном учёте, расположенный на расстоянии 390 м к юго-востоку от границы населённого пункта.

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

1.	Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требований, установленных законодательством.

2.	На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3.	Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки). Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4.	Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре

и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5.       К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6.      Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7.	Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8.	Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9.	В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края, на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

2.10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

2.10.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории образования возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары (3 класс пожарной опасности), сейсмичность (7 баллов), гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град, снежные заносы), подтопление территории.

Мероприятия по предупреждению пожаров включают:

- устройство минерализованных полос;

- строительство  пожарных резервуаров;

- разработку оперативного плана тушения лесных пожаров;

- планировку селитебной и производственной зон с созданием  проездов для пожарных автомобилей.

Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

В материалах генерального плана на территории муниципального образования выделены зоны заражения животных чумой и бешенством (биолого-социальные риски).

2.10.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.  Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

На территории с.Тогул потенциально опасными объектами являются  преимущественно техногенно опасные и пожароопасные. К ним относятся автозаправочные станции.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- - строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Для предотвращения образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения предлагается обеспечивать:

- - применением герметичного производственного оборудования;

- - соблюдением норм технологического режима;

- - контролем состава воздушной среды с применением аварийной вентиляции.

2.10.3 Мероприятия по гражданской обороне

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» Тогульского сельсовета разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В настоящее время на территории с.Тогул проживает 4354 человек, с учётом занятости и перспектив развития, численность населения на расчётный срок  составит  4500 человек.

Защита населения предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % населения, что составит 3825 чел в с. Тогул. Существующие на 01.01.2012 г. противорадиационные укрытия ГО, находящиеся на территории Тогульского сельсовета представлены в таблице 6

Таблица 6

#### ПРУ ГО, находящиеся на территории МО Тогульский сельсовет

| № п/п | Наименование организации | Полный адрес местоположения | Вместимость, чел | Готовность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 1 | Спортивный зал | с.Тогул ул.Пролетарская | 144 | готово |
| 2 | Универмаг | с.Тогул ул.Советская | 50 | готово |
| 3 | Сбербанк | с.Тогул ул.Пролетарская | 375 | готово |
| 4 | Детский сад «Солнышко» | с.Тогул ул.Школьная | 470 | готово |
| 5 | Полиция | с.Тогул ул.Советская | 60 | готово |
| 6 | Интернат, КГБ НПОУ | с.Тогул ул.Петра Круглова | 150 | готово |

В селе Тогул, в существующих зданиях, приспособленных под ПРУ,  размещается 1249 человека. ПРУ на 2576 человек (с учётом численности населения на расчётный срок) размещаются в личных погребах граждан, временных укрытиях

В мирное время убежища будут использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приёма укрываемых в течение 12 часов.

Сирены оповещения расположены: по ул.Советская, в здании почты. Сигнальная сирена включаются по команде с пульта управления средствами оповещения расположенного в пер.Библиотечный в здании Ретрансляционного центра. На сегодняшний момент, в случае возникновения ЧС оповещение населения осуществляется по средствам массовой информации, телефоном с использованием громкоговорителей и посыльных.

В проектируемой бане необходимо предусмотреть санитарную обработку людей.  В больнице  предусматривается пункт медицинского обслуживания на случай ЧС.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения  принимаются меры в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОГУЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития:

- подготовка плана реализации генерального плана;

- подготовка проекта правил землепользования и застройки;

Таблица 7

Перечень мероприятий по реализации генерального плана Тогульского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Социальная сфера |  |  |  |  |  |
| 1 | Кафе | с.Тогул ул.Бр.Шутаковых | 15 мест | разработка проектной документации, строительство | 2014-2020 |
| 2 | Кафе | с.Тогул ул.Совхозная | 15 мест | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 3 | Предприятие бытового обслуживания | с.Тогул пер. Библиотечный | на 20 рабочих мест | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 4 | Баня | с.Тогул ул.Набережная | на 30 мест | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 5 | Магазин | с.Тогул ул.Парковая | 30 м² торг. площади | разработка проектной документации, строительство | 2014-2020 |
| 6 | Магазин | с.Тогул ул.Совхозная | 30 м² торг. площади | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 7 | Гостиница | с.Тогул пер.Библиотечный | на 15 мест | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 8 | Церковь | с.Тогул ул.Советская | площадь участка 0,3 га | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 9 | Спортивная площадка | с.Титово ул.Центральная | 0,3 га | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 10 | Предприятие бытового обслуживания | с.Титово ул.Центральная бывшее здание ФАП | на 2 раб. места | разработка проектной документации, реконструкция | 2014-2033 |
| 11 | Кафе | с.Титово ул.Центральная | 5 мест | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 12 | Магазин | с.Титово ул.Центральная | Расширение торговой площади до 65 м² | разработка проектной документации, реконструкция | 2014-2033 |
| 13 | Кафе | п.Льнозавод ул.Заводская | на 5 мест | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 2 Жилищная сфера |  |  |  |  |  |
| 1 | индивидуальные жилые дома | с.Тогул | 3617 м² | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 2 | индивидуальные жилые дома | с.Шумиха | 66 м² | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 3 | индивидуальные жилые дома | с.Титово | 176 м² | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 4 | индивидуальные жилые дома | п.Льнозавод | 198 м² | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 3 Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога Шумиха-Малиновая Грива | Тогульский сельсовет | 3 км | разработка проектной документации реконструкция | 2014-2033 |
| 2 | Внутрипоселк-е дороги | Тогульский сельсовет | 71,3 км | разработка проектной документации капитальный ремонт | 2014-2033 |
| 3 | СТО | С.Шумиха ул.Новая | на 2 поста | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 4 | СТО | п.Льнозавод ул.Заводская | на 2 поста | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 4 Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопровод | с. Тогул | 8,7 км | разработка проектной документации, реконструкция | 2014-2033 |
| 2 | Водопровод | п. Льнозавод | 2,4 км | разработка проектной документации, реконструкция | 2014-2033 |
| 5 Производственная сфера |  |  |  |  |  |
| 1 | Цех по производству тротуарной плитки | с.Тогул ул.Колхозная | 100 м² в сутки | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 2 | Овощехранилище | с.Тогул ул.Совхозная | 0,6 га | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 6 Озеленение, охрана окружающей среды, рекреация |  |  |  |  |  |
| 1 | Скотомогильник | СЗ с.Титово | 0,06 га | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
|  | Полигон ТБО | с.Титово | 0,1 га | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 2 | Полигон ТБО | с.Тогул | 2,0 га | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 3 | База отдыха | 2,4 км к северо-западу от с.Старый Тогул | 1,1 га (0,4 га из земель лесного фонда не меняет категории; 0,7 из земель сх назначения меняет) | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 4 | База отдыха | 2,7 км к северо-западу от с.Титово | 6,6 га | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 5 | База отдыха | 1,5 км к северо-западу от с. Титово | 4,5 га | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 6 | Рекреационная зона (парк) | с.Шумиха ул.Верхняя | 1,4 га | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 7 | Рекреационная зона (пляж) | с.Шумиха ул.Верхняя | 0,5 | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 8 | Полигон ТБО | с.Шумиха | 0,1 га | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 9 | Пляж | с.Шумиха р.Тогул | 0,5 га | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |
| 10 | Парк | с.Шумиха | 1,4 га | разработка проектной документации, строительство | 2014-2033 |