ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

генеральный план

Муниципального образования ТОГУЛЬСКИЙ сельсовет

ТОГУЛЬСКОГО  раЙона алтайского края

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

(Материалы по обоснованию проектных решений)

Заказчик:          Администрация Тогульского сельсовета

Контракт:         № 0117300001413000001  от 16.05.2013 г.

Директор	             __________________ В.И.Клюшников

Главный архитектор                                                   __________________ Г.Н.Бахуров

Начальник отдела                                                       __________________ Г.Я.Сизова

г. Барнаул 2014 г.

# АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Руководитель проекта:

Главный архитектор                                                                                      Г.Н.Бахуров

Начальник отдела                                                                                           Г.Я.Сизова

Инженер                                                                                                          С.В.Юрк

Инженер                                                                                                          Я.А.Ерёмина

Инженер                                                                                                          А.А.Гречишникова

# СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема современного использования и комплексной оценки территории в границах муниципального образования Тогульский сельсовет М 1: 25 000. | 1 |
| 2 | Схема современного использования и комплексной оценки территории села Тогул М 1: 5 000. | 1 |
| 3 | Схема современного использования и комплексной оценки территории села Титово М 1: 2 000. | 1 |
| 4 | Схема современного использования и комплексной оценки территории села Шумиха М 1: 2 000. | 1 |
| 5 | Схема современного использования и комплексной оценки территории посёлка Льнозавод М 1: 2 000. | 1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи проекта………………………………………………………………………………6

2. Комплексная оценка современной градостроительной ситуации. Основные

проблемы развития территории……………………………………………………………………….7

2.1 Анализ муниципально-правовой базы образования в области землепользования

и застройки……………………………………………………………………………………………...7

2.2 Географическое положение………………………………………………………………………..8

2.3 Природные условия………………………………………………………………………………...9

2.3.1 Климат…………………………………………………………………………………………9

2.3.2 Инженерно-геологическая характеристика………………………………………………..10

2.3.3 Рельеф ………………………………………………………………………………………..11

2.3.4 Гидрография………………………………………………………………………………….12

2.3.5 Растительный мир и почвенный покров………………………………………...................13

2.3.6 Полезные ископаемые……………………………………………………………………….15

2.3.7 Животный мир……………………………………………………………………………….20

2.3.8 Объекты историко – культурного наследия……………………………………………….20

2.4 Развитие основных отраслей хозяйства…………………………………………………………22

2.5 Трудовые ресурсы. Прогнозирование численности населения………………………………..25

2.6 Современная планировочная организация территория муниципального образования

Тогульский сельсовет……….………………………………………………………………..............33

2.6.1 Земельные ресурсы……………………………………………………………………………..33

2.6.2  Планировочная организация……………………………………………………………….33

2.6.3  Жилищная сфера и жилой фонд……………………………………………………………37

2.6.4  Социальная и культурно-бытовая сфера…………………………………………………..40

2.6.5  Производственная сфера……………………………………………………………………47

2.6.6  Рекреационные ресурсы и озеленение территории…………………................................48

2.7 Транспортная инфраструктура…………………………………………………………………..48

2.7.1  Внешний транспорт………………………………………………………………………...48

2.7.2  Улично-дорожная сеть…………………………………………………………..................48

2.8 Инженерная инфраструктура……………………………………………………………………49

2.8.1  Водоснабжение…………………………………………………………………..................49

2.8.2  Водоотведение (канализация)…………………………………………………..................53

2.8.3  Теплоснабжение……………………………………………………………………………54

2.8.4  Электроснабжение………………………………………………………………………….54

2.8.5  Связь и информация …………………………………….....................................................55

2.9 Экологическое состояние территории………………………………………………………….56

2.10 Баланс территории………………………………………………………………………………57

3. Мероприятия по территориальному планированию……………………………………………..59

3.1 Мероприятия по развитию планировочной структуры………………………………………...59

3.1.1 Функциональное зонирование……………………………………………………………...60

3.2 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального    строительства………...61

3.2.1  Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны……………………….61

3.2.2 Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой

зоны…………………………………………………………………………………………………62

3.2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны………….63

3.3  Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры………64

3.4. Мероприятия по инженерно-технической подготовке территории…………………………..65

3.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры………..66

3.5.1   Водоснабжение……………………………………………..................................................66

3.5.2   Водоотведение (канализация)……………………………………………………………..68

3.5.3  Теплоснабжение……………………………………………………………….....................69

3.5.4.  Электроснабжение…………………………………………………………….....................69

3.5.5. Связь и информация………………………………………………………………………..70

3.6 Мероприятия по изменению границы населённого пункта и целевого назначения земель………………………………………………………………………………………………….70

3.7 Мероприятия по охране окружающей среды…………………………………………………...72

3.7.1  Мероприятия по охране водной среды………………………………….......................72

3.7.2  Мероприятия по охране атмосферного воздуха…………………………….................72

3.7.3  Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения

почвенного покрова…………………………………………………………………………….72

3.7.4  Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории……………….72

3.8 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории…........75

3.9 Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия………………........75

3.10 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера. Мероприятия по гражданской обороне…………………………………………………78

3.10.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

природного характера…………………………………………………………..............................78

3.10.2  Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

техногенного характера…………………………………………………………………………...78

3.10.3  Мероприятия по гражданской обороне……………………………………......................79

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА.

Генеральный план муниципального образования Тогульский сельсовет (далее – образование) выполнен в соответствии с Контрактом от 16.05.2013 г. № 0117300001413000001 и  Техническим заданием на выполнение работ по разработке проектов: «Генеральный план муниципального образования Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края» и «Правила землепользования и застройки муниципального образования Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края».

Проект генерального плана подготовлен с учётом требований:

Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

Водного кодекса РФ;

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ;

Закон Алтайского края от 29.12.2009 г. № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» (в редакции от 04.05.2012 г.№35-ЗС);

Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, утверждённых постановлением Администрации Алтайского края от 18.05.2012 г. №261;

«Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утверждённых приказом Мин. регион. развития от 26.09.2011 г.№244.

СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

СанПин 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест, санитарная охрана водных объектов»;

СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства».

Генеральный план разработан   в тесной связи со Схемой территориального планирования Тогульского района Алтайского края. Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2014 – 2020 и расчётный срок на 2014 - 2033 гг. определены перспективы развития образования за пределами расчётного срока.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Алтайского края - муниципального образования Тогульский сельсовет на основе:

анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры образования направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

обоснования  мероприятий по территориальному планированию;

обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

границ территорий объектов культурного наследия;

границ зон с особыми условиями использования территорий;

границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия  их последствий;

границ земельных участков, которые предоставлены для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения.

границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

границ земель сельскохозяйственного назначения;

границ земель лесного фонда, водного фонда и иного специального назначения.

- Формирование  архитектурно-пространственной среды в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТРОИИ.

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории образования. В своем составе настоящий раздел содержит анализ градостроительной ситуации и выявление проблем в сферах муниципальной правовой базы образования в области землепользования и застройки, природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории.

2.1 Анализ муниципальной правовой базы образования в области землепользования и застройки

Муниципально-правовая база подкреплена следующими документами:

а) Решение Районного совета депутатов Тогульского района Алтайского края № 11 от 27. 02 2007г., об установлении предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность, из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель, для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства. Предельные максимальные и минимальные размеры земельных участков: до 2500 м²;

б)  Схема территориального планирования Тогульского района Алтайского края;

в) «Комплексная программа социально-экономического развития Тогульского района на 2008-2017 гг.».

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

2.2  Географическое положение.

Территория образования расположена в северной, северо-западной части  района и имеет общие границы: на севере с Заринским районом, на востоке с Уксунайским сельсоветом (центр с.Уксунай), на юго-востоке с Старотогульским сельсоветом (центр с.Старый Тогул), на юге с Антипинским сельсоветом (центр с.Антипено), на юго-западе с Кытмановским районом, на западе и северо-западе с Новоиушинским сельсоветом (центр с.Новоиушино).

Площадь муниципального образования составляет 52948 га.

В состав Тогульского сельсовета входят 4 села: Село Тогул является административным центром  Тогульского района. Село расположено на реке Тогул, на расстоянии 200 км к северо-востоку от г.Барнаул, в 90 км от ближайшей железнодорожной станции Заринская. Население  4354 чел. (на 1 января 2013 г.).

Село Титово расположено на реке Чумыш, на расстоянии 9,2 км к юго-западу от с.Тогул. Население 142 чел. (на 1 января 2013 г.).

Село Шумиха расположено на реке Тогул, на расстоянии 15,6 км к северу от с.Тогул. Население  69 чел. (на 1 января 2013 г.).

Посёлок Льнозавод расположен на реке Уксунай, на расстоянии 1,4 км к востоку от с.Тогул. Население  136 чел. (на 1 января 2013 г.).

С Барнаулом, другими городами и районами края Тогульский сельсовет связан автомобильными дорогами. Непосредственно по территории с.Тогул проходит автомобильная дорога регионального значения с.Кытманово- с.Тогул – с.Мартыново.

2.3 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

2.3.1.Климат

Большое влияние на климат муниципального образования оказывает положение на восточной границе Алтайского края, особенности подстилающей поверхности и наличие «барьерного эффекта» гор.

В пределах Бийско-Чумышской возвышенности, Предсалаирской равнины и предгорий Салаира климат резко-континентальный умеренно теплый, увлажненный.

Климат территории характеризуется коротким безморозным периодом и наличием поздних весенних и ранних осенних заморозков.

Годовая суммарная солнечная радиация не превышает 100 ккал/см2.

Средняя температура января  -170С. Первый период зимы (ноябрь и половина декабря) характеризуется неустойчивой погодой с частыми снегопадами и метелями. Прорывы циклона с южной части района часто сопровождаются усилением ветра до 15-20 м/с с обильными снегопадами и оттепелями.

Основной период зимы (с половины декабря до половины февраля) отличается морозной погодой. Для второго периода зимы (вторая половина февраля и март) характерна неустойчивая погода: усиление ветра, резкое колебание температуры воздуха, бураны и метели. В первой половине марта сохраняется большая вероятность похолодания.

В апреле возрастает число циклонов, вызывающих усиление скорости ветра. Ветер юго-западного направления приводит к повышению температуры воздуха, появлению первых гроз. Вторжение северо-западных ветров вызывает понижение температуры воздуха, что проявляется весенними заморозками и снегопадами.

Июнь и июль – наиболее жаркие месяцы. Средняя температура в июле достигает +18,40С.

Общая продолжительность безморозного периода составляет 120 дней. Продолжительность периода со среднесуточными температурами воздуха выше 00С – 190 дней, со среднесуточными температурами воздуха выше 100С – 123 дня. Дата перехода средней суточной температуры воздуха через 00 – 14 апреля – 21 октября, через100 – 15 мая – 16 октября.

Годовое количество осадков достигает около 500 мм. В распределении осадков на территории наблюдается континентальность хода с максимумом летом и минимумом зимой. Так, около 70% годового количества осадков выпадает в теплое время года, при этом вторая половина лета более влажная. Наименьшее количество осадков выпадает в феврале – 18 мм. Начиная с марта количество осадков увеличивается и достигает максимума в июле – 69 мм.

Высота снежного покрова максимальна в феврале-марте – 50 см. Распределение снежного покрова неравномерно. Наибольше количество снега скапливается в различных понижениях, наименьше – на повышенных местах. Продолжительность периода со снежным покровом – 175 дней.

Среднегодовая скорость ветра на территории довольно значительная – 4,5 м/сек. В зимний период средняя скорость ветра значительно выше, чем летом. Сильные ветры летом бывают причиной возникновения пыльных бурь и суховеев.

2.3.2. Инженерно-геологическая характеристика

Территория сельсовета в целом имеет благоприятные инженерно-геологические условия необходимые для гражданского и специального строительства способствующие формированию хозяйственного комплекса как промышленного, так и сельскохозяйственного производства.

Исходя из их природных характеристик (почвообразующая порода, гранулометрический состав, преобладающие уклоны и т.д.) и сложившейся системы хозяйственного использования можно определить степень подверженности природных комплексов негативным процессам.

На территории муниципального образования выделены 7 местностей с различными инженерными условиями по степени благоприятности для строительства (Таблица 1).

Почвенный покров муниципального образования подвержен негативным процессам: ветровой и водной эрозии, засолению, периодическому затоплению, заболоченности (в долинах рек).

### Таблица 1

| Местность | Рельеф, грунты | Глубина расчле- нения рельефа | Глубина залегания грунтовых вод (м) | Преобладающие углы наклона поверхности | Годовое количество осадков (мм) | Годовой слой стока (мм) | Условия для промышлен- ного и гражданского строительства | Категории территорий по степени благоприятности лля строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 юг | Первые надпойменные террасы больших и средних рек, грунты лессовые просадочные | 100-150 | 0-3 | 10 30 - 300 | 350-400 | 100-150 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства, грунты требуют обустройства водоотвода | неблагоприятные |
| 2 запад, с.Титово, с.Тогул | Холмисто-увалистые междуречные расчлененные поверхности, грунты с крупным обломочным материалом, преимущественно непросадочные | 100-150 | >10 | 10 30 - 300 | 400-450 | 150-200 | Не осложняют промышленное гражданское строительство, но требуют укрепления грунтов основания | благоприятные |
| 3 с.Тогул | Террасированные долины, грунты илово-глинистые, просадочные | 50-100 | 0-3 | Сочетания участков с разными углами наклона: 00 30 - 60 | 500-550 | 300-400 | Осложняют промышленное и гражданское строительство | неблагоприятные |
| 4 север | Увалистые с широкими уплощенными вершинами поверхности, крупнообломочные с глинистыми грунтами | 150-300 | >10 | 60 0 - 1200 | 550-600 | 450-500 | Осложняют отдельные виды промышленного строительства | особо неблагоприятные |
| 5 северо-восток, север | Пологоувалистые слаборасчлененные поверхности, крупнообломочные с глинистыми и песчаными грунтами | 150-300 | >10 | 60 0 - 1200 | 500-550 | 450-500 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства | особо неблагоприятные |
| 6 запад, п.Льнозавод, с.Шумиха, восток по долинам рек | Плоские долины, крупнообломочные с глинистыми и песчаными грунтами | 150-300 | 5-10 | Плоские днища долин, балок, логов | 500-550 | 450-500 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства | неблагоприятные |
| 7 северо-запад | Преимущественно пологонаклонные слаборасчлененные поверхности, крупнообломочные с глинистыми и песчаными грунтами | 150-300 | 5-10 | Сочетания участков с разными углами наклона: 00 30 - 60 | 500-550 | 450-500 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства | неблагоприятные |

2.3.3. Рельеф

Согласно геоморфологическому районированию Алтайского края на территории Тогульского сельсовета выделяется два геоморфологических района:

- Предсалаирская равнина и предгорья Салаира;

- Долины рек Чумыш, Тогул, Уксунай.

Предсалаирская равнина и предгорья Салаира представлены волнисто-увалистыми равнинами. По характеру рельефа близки к Бийско-Чумышской возвышенности. Особенно это относится к западной и юго-западной части Предсалаирских равнин (высота 300-350 м над уровнем моря), где коренные породы перекрыты мощным плащом четвертичных отложений. Характерны широкие выположенные ложбины и долины с заболоченными днищами, пространство между ними довольно сильно расчленено. Густота эрозионной сети 0,9-2 км/км2, но эрозионные формы имеют сглаженные очертания. Глубина их обычно не превышает 60-80 м, а ширина 2-3 м. Склоны имеют простой, плавный профиль. Углы наклона встречаются до 180, чаще склоны крутизной 3-60. Восточная и юго-восточная части Предсалаирских равнин (высота 350-460 м) имеют более ярко выраженный предгорный облик, так как здесь ближе к поверхности залегает цоколь коренных пород. Формы рельефа резче, крупнее, характерны холмы (в виде сопок) в водораздельной части, вследствие чего рельеф приобретает увалисто-холмистый характер. Расчленение сильное, густота его достигает 2 км/км2 и более. Глубина эрозионных форм – до 100 м. Преобладают углы наклона 6-80, но часто встречаются и более крутые склоны – 10-150.

Данная часть Тогульского сельсовета сильно расчленена балками и логами. Расчлененность территории способствует развитию плоскостной и линейной эрозии. Очень много оврагов отмечено возле с. Тогул.

Помимо макро- и мезорельефа, выраженного в виде увалов, логов и балок, широко распространен микрорельеф. Микрорельеф представлен мелкими лощинами стока и западинами, а по днищам логов и балок в виде кочек.

Долины рек Чумыш, Тогул, Уксунай. Наиболее хорошо развита долина р. Чумышй. Она представляет собой обширную плоскую равнину шириной до 4 км с наличием западин, занятых болотами. Переход от долины к равнине постепенный. Абсолютные отметки находятся в пределах 180-190 м. Долина хорошо задернована. Микрорельеф выражен в виде западин, иногда закочкаренных.

Долины рек Тогул и Уксунай также хорошо развиты, ширина их местами достигает 2,5-3 км. В отличие от долины р. Чумыш, они более приподняты над уровнем воды в реках (до 7 м). Абсолютные отметки находятся в пределах 185-200 м. Мезорельеф в долинах хорошо выражен в виде повышений и понижений. Понижения часто заболочены. Микрорельеф также хорошо развит и представлен мелкими западинами, кочками и бугорками. Долины сильно заболочены, закустарены и залесены. Открытые незалесенные участки используются в пашне.

2.3.4. Гидрография

Территория муниципального образования Тогульский сельсовет характеризуется наличием хорошо развитой гидрографической сети. Она представлена такими реками, как Чумыш, Тогул, Уксунай. Кроме того, имеется большое количество мелких речек: р.Осиновая, р.Большая, р.Таловка, р.Кедровка, р.Шумиха, р.Рябиха и.т.д. Также на данной территории  находятся озера: оз.Большое, оз.Курья. Все реки муниципального образования относятся к группе смешанного питания. Наиболее крупные из них – Чумыш и Тогул.

Река Чумыш протекает по  юго-западной границе муниципального  образования. Река полноводна, ширина русла составляет 50-150 м. Скорость течения в межень 0,2-0,4 м/сек., в половодье 1,5-2 м/сек. Вскрытие реки происходит в конце третьей декады апреля. В годы с ранней весной река вскрывается на 10-15 дней раньше, а в годы с поздней весной – на 15-20 дней позже средней даты. Весенний ледоход продолжается 6-10 дней. Вода в реке мягкая, пресная, пригодна для питья и других хозяйственных нужд.

Берега реки часто обрывистые. Дно песчано-галечниковое, реже илистое. Разливается река ежегодно. Во время половодья река выходит из берегов и затапливает низкие участки поймы. В пойме имеется много стариц и озер.

Река Тогул протекает в центральной части территории в направлении с северо-востока на юго-запад и впадает в р. Чумыш. Русло реки очень увалистое. Ширина его местами достигает 25-50 м. Глубина не превышает 3 м. Течение быстрое. Дно чаще песчано-галечниковое. Берега, в основном, обрывистые. Дата вскрытия реки в среднем приходится на 21 апреля, замерзания – 12 ноября. Вода пресная. Плотный остаток воды составляет 964 мг/л. Пригодна для питья и других хозяйственных нужд.

Мелкие водотоки (речки и ручьи) протекают по днищам логов и балок. Долины мелких речек сильно заболочены. Русла их иногда теряются в болотах. Берега таких речек пологие, низкие. Дно илистое, течение спокойное, вода пресная.

Грунтовые воды на территории муниципального образования в зависимости от рельефа находятся на различной глубине. На положительных формах рельефа залегают на глубине более 10 м. По днищам выположенных логов и нижним частям склонов увалов уровень грунтовых вод повышается и отмечается уже на глубине 4-6 м. В понижениях и западинах днищ, логов, долин и пойм рек грунтовые воды залегают на небольшой глубине (0,5-1 м) и очень часто выходят на поверхность. На выровненных участках пойм грунтовые воды залегают на глубине 3-7 м. Все грунтовые воды пресные.

2.3.5. Растительный мир и почвенный покров

Согласно геоботаническому районированию территория Тогульского сельсовета входит в Западно-Сибирскую лесостепную провинцию, в Верхнеобскую правобережную подпровинцию, в Предсалаирский округ остепненных лугов.

Древесная растительность представлена осиной, березой, пихтой, сосной, елью.

Из кустарниковых пород встречаются: ива трехтычиночная и сибирская, смородина красная и черная, черемуха, калина, боярышник, шиповник, малина. Кустарники, в основном, распространены по днищам логов и балок, по поймам рек. Лесополосы состоят из тополя и клена. Травянистый покров под пологом леса густой и состоит из высокотравья: дудник, борец, папоротник, дягиль и др.

Сенокосами и пастбищами заняты, в основном, почвы, которые из-за условий залегания по рельефу, условий увлажнения, залесенности не могут быть использованы в пашне.

Из злаков преобладают: узколистный и степной мятлики, тимофеевка степная, пырей промежуточный, ковыль волосатик, ковыль перистый и типчак. Из бобовых – люцерна серповидная, реже клевер люпиновидный. Среди разнотравья, наиболее распространены: лабазник шестилепестный, тысячелистник обыкновенный, лапчатка прямостоячая, полынь сизая, подмаренник настоящий.

При кратковременном избыточном увлажнении в весенний период талыми водами и нормальном – в летний период на лугово-черноземных почвах, располагающихся по нижним частям склонов и днищам логов и балок сформировались следующие типы: ежово-злаково-разнотравный, овсяницево-злаково-разнотравный, злаково-разнотравный и кустарниковый. Злаки представлены: ежой сборной, овсяницей луговой, тимофеевкой луговой, мятликом луговым и узколистным, полевицей собачьей, щучкой дернистой. Бобовые: горошками мышиным и однопарным, клевером луговым и ползучим, люцерной желтой. Разнотравье слагают: василистник, лабазник вязолистный, подмаренник настоящий, василек скабиозный, тысячелистник сибирский, пижма обыкновенная, лопух большой, подорожник ланцетовидный, щавель конский, кровохлебка лекарственная, герань луговая, девясил британский и др.

Наиболее распространенными видами разнотравья являются: лапчптка прямостоячая, тясячелистник обыкновенный, кровохлебка лекарственная, подорожник средний, лабазник вязолистный, василистник малый, василек скабиозный и др.

Заболоченные кормовые угодья, располагающиеся по понижениям днищ логов, балок, долин и пойм рек сформировались на лугово-болотных и аллювиально-лугово-болотных почвах в условиях временного избыточного увлажнения. Здесь сформировались два типа: вейниково-злаково-разнотравный с осокой и злаково-разнотравный с осокой.  Злаки: вейник наземный, вейник тростникововидный, полевица белая, овсяница луговая, щучка дернистая, мятлик болтный, тимофеевка луговая, ежа сборная. Бобовые – клевер. Разнотравье: лабазник вязолистный, щавель конский, кровохлебка лекарственная, лапчатка гусиная, подорожник средний, чемерица и др. Осоки: острая, стройная, черноплодная.

На болотных почвах, располагающихся по глубоким западинам пойм и днищ логов и балок в условиях постоянного избыточного увлажнения произрастает злаково-осоковый и осоково-тростниковый типы растительности. Здесь отмечены: осоки, герань луговая, калужница, сабельник болотный, череда, камыш, тростник обыкновенный, лабазник вязолистный.

В травостое присутствуют реликтовые растения: копытень европейский, подмаренник душистый, кипрей горный, чистец лесной, кандык сибирский, хохлатка крупноприцветниковая, анемона алтайская, солодка.

Во флоре территории имеются пищевые растения. Широко употребляются стебли борщевика, дудника лесного, скирды сибирской, листья щавеля, лук-слизун, ревень, черемша, папоротник орляк, ягодные растения. Запасы сырья многих пищевых растений достаточно велики.

Встречаются и ядовитые растения: волчник обыкновенный, вороний глаз.

Многие растения, произрастающие на территории, используются при биологической защите культурных растений от насекомых-вредителей: пижма, полынь, тысячелистник, солнечник.

На территории сельсовета преобладают серые лесные почвы, черноземы аподзоленные, черноземы выщелочные.

На территории муниципального образования находится «Тогульский» комплексный заказник краевого значения. Заказник организован  решением исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся №164 от 4 мая 1975 г. Мотивом для организации заказника послужила необходимость сохранения комплекса животных черновой тайги Салаирского кряжа.

2.3.6. Полезные ископаемые

Геологическое строение территории определяет особенности  пространственного распределения месторождений полезных ископаемых. Согласно государственным балансам запасов полезных ископаемых и государственным кадастрам месторождений и проявлений полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2012 г. на территории Тогульского сельсовета имеются месторождения кирпичного сырья, строительного камня, золота рассыпного (табл. 2).

На территории муниципального образования имеется 5 заболоченностей (проявлений) торфа. На правом берегу вверх по течению р.Тогул к север-северо-востоку от районного центра расположены 3 заболоченности: в 6-ти, в 14-ти и 23-х км. Четвертая заболоченность расположена вниз по течению р. Тогул, в 5 км юго-западнее Тогула. Пятая заболоченность располагается в 14-ти км на северо-северо-восток от районного центра, на правом берегу р. Уксунай.

Характеристика месторождения питьевых подземных вод приведена в табл. 3.

| № | Название месторождения | Привязка | Краткая характеристика | Запасы | Учёт (ГБЗ), (ГКМ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кирпичное сырьё |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тогульское | В 200 м к ЮВ от с. Тогул, на правом берегу р. Уксунай | Пласт суглинков мощностью 3,6-15,7 м, средней - 10 м перекрыт почвенно-растительным слоем мощностью 0,5 м. Площадь 46 га. Полезная толща не обводнена. Число пластичности 4-20. По данным лабораторно-технологических испытаний сырье пригодно в естественном составе и с добавкой 5% шамота для изготовления кирпича марки 100 и 200 морозостойкостью 35 при оптимальной температуре обжига 950-1000 град. Метод формовки пластический. | Запасы по категории С2 в количестве 2400 тыс. м3 приняты к сведению НТС ПГО «Запсибгеология» от 4 июня 1985 г., протокол № 3468. | Не учтено | Сведений об эксплуатации нет. Необходимо доизучение сырья и государственная экспертиза запасов. |
| 2 | 3.1 Титовское (легкоплавкие суглинки) | Правый берег р. Чумыш, в 500 м СЗ с. Титово, в 12 км на ЮЗ от с. Тогул и в 150 км на СЗ от Барнаула | Пласт мощностью 5,8 - 19,1 м, средней - 2,1 м, вскрыша мощностью 0,4-0,7 м. Площадь 21 га. Полезная толща не обводнена. Класс пластичности I (пластичность высокая). По содержанию Аl2О3 сырье полукислое. По данным лабораторно-технологичеких испытаний из легкоплавких суглинков получен черепок темноокрашенный в кирпичный цвет с водопоглощением 10-20%, недостаточно морозостойкий. Из-за недостаточной морозостойкости суглинки могут использоваться для получения дырчатого и пористо-дырчатого кирпича. | Запасы по категории С1 в количестве 2829 тыс. м3 приняты к сведению НТС Нерудной экспедиции ЗСГУ в 1958 г. | Не учтены | Сведений об эксплуатации нет. Необходимо изучение сырья: проведение полузаводских испытаний и государственной экспертизы запасов. |
| Строительный камень |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Грива | 6 км СВ с. Тогул, 95 км от железнодорожной станции Заринская | Крутопадающий пласт переслаивающихся порфиритов, туфоалевролитов, туфопесчаников. Мощность - 40,9 м. Вскрыша 2 - 10 м. Площадь 11 га. Объемный вес щебня -2,8 г/см3, пористость- 0,34%, водопоглощение -1 %, пустотность - 50,1 %, объемная масса насыпная -1419 кг/м3; содержание в щебне, %: пылевато-глинистых частиц 0,08-1,51, зерен слабых пород, % - 0,5-18; марка щебня: по дробимости -1200, по истираемости -1, по сопротивлению ударным нагрузкам - 75, по морозостойкости - 50-100, содержание растворимого кремнезема - 23,79 ммоль/л удельная электропроводность - 0,015 -0,0216 см/м. Щебень пригоден для устройства покрытии и основании автомобильных дорог I-V категории по способу заклинки без применения вяжущих материалов; в качестве балластного слоя железнодорожных путей; в качестве крупного заполнителя всех видов тяжелого бетона сборных и монолитных конструкций, изделий и деталей марки М-350 и ниже; в качестве заполнителя для бетона нижнего слоя двухслойных покрытий и оснований покрытий дорог и аэродромов. | Запасы по категориям, в количестве, тыс. м3: С1- 1908, С2-1924. Приняты к сведению НТС «Запсибгеология» от 30.03.1992 г., протокол № 4025. | Учтено ГБЗ госрезерв | Сведений об эксплуатации нет. Необходима государственная экспертиза запасов. |
| 4 | Горка 1 | Расположено в 8 км к ССВ от с. Уксунай, 3 км к С от р. Уксунай. В 10 км к СВ от с. Тогул | Массивная моноклинальная крутозалегающая залежь с однородными свойствами, представленная порфиритами. Мощность залежи 43,5 м. Вскрыша 0-8,2 м. Месторождение не обводнено. Площадь 5,6 га. Химсостав, %: Si02-49,76-55,69; Al203-13,75-17; Fe203-9-12,7; СаО-5,17-14,03; MgO-3,14-5,05; Na20-2,54-4,66; K2O-0,26-0,49; SO3-0,25; ппп-1,21-3. Объемный вес щебня - 2,79-2,94 г/см3, удельный вес -2,78-2,92 г/см3, пористость -0,34-2,4%, водопоглощение-0,06-0,77%, предел прочности при сжатии в воздушно-сухом состоянии -561-2323 кгс/см , предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии-465-2123 кг/см2, марка щебня: по дробимости -1000-1200, по истираемости - И-1, по сопротивлению ударным нагрузкам -У-75, по морозостойкости -50-100. Содержание растворимого кремнезема- 3-3,63 ммоль/л, удельная электропроводность - 0,02 -0,03см/м; содержание в щебне пылевато-глинистых частиц -0,2-0,96 %. Порфириты рекомендуются в производстве бутового камня марки 1400 МРЗ 100 и щебня для покрытий переходного типа и оснований автодорог I-V категорий, для крупного заполнителя для всех видов тяжелого бетона. | Запасы по категории С2 в количестве 2400 тыс.м3 приняты к сведению НТС ГГП «Запсибгеология» от 30.03.1992 г., протокол № 4025. | Учтено по категории С2 - 836 тыс.м3 | Эксплуатируется ГУП ДХАК «Тогульское ДРСУ», БАР09023ТЭ добыто 1564 тыс. м3 сырья. |
| 5 | Горка 2 | В 16 км СВ с. Тогул | Крутопадающая пачка, сложенная порфиритами, туфоалевролитами, туфопесчаниками, мощностью 22,5- 51,7 м., средней- 42 м. Площадь 2,7 га. Объемный вес камня - 2,66-3,07 г/см3, удельный вес - 2,79-2,98 г/см3, пористость -0,34-1,39%, водопоглощение - 0,08-0,1%, предел прочности при сжатии в воздушно-сухом состоянии -561-2323 кгс/см2, предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии -465-2123 кгс/см2, марка щебня: по дробимости -1000-1400, по морозостойкости - 50-100, по истраемости - И-I, по сопротивлению удару на копре - У-75; содержание в щебне пылевато-глинистых частиц-0,1-1,32, %; содержание растворимого кремнезема — 3-3,63 ммоль/л, удельная электропроводность -0,02-0,03 см/м. Щебень пригоден для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог I-V категории по способу заклинки без применения вяжущих материалов; в качестве балластного слоя железнодорожных путей; в качестве крупного заполнителя всех видов тяжелого бетона сборных и монолитных конструкций, изделий и деталей марки М-300 до М-600; в качестве заполнителя для дорожного бетона нижнего слоя двухслойных покрытий и оснований покрытий дорог. | Запасы по категории С2 в количестве 1126 тыс.м3 приняты к сведению НТС ГГП «Запсибгеология» от 30.03.1992 г., протокол № 4025. | Не учтено | Сведений об эксплуатации нет. Необходима государственная экспертиза запасов. |
| 6 | Сопка | 15 км СВ с. Тогул на г. Сопка | Однородная толща метасоматитов по туфопесчаникам. Мощность вскрыши незначительна. Объемный вес 2,78-2,88 г/см3, марка по дробимости 1000, по истраемости - И-I, объемно-насыпной вес щебня 1342 кг/м3, пригоден для крупного заполнителя для всех видов тяжелого бетона и асфальто-бетонных смесей в качестве щебня для устройства оснований и покрытий автодорог. | Запасы по категории С2 в количестве 757,9 тыс.м3 приняты к сведению НТС НГРП протоколом от 20.03.1991г. | Не учтено | Сведений об эксплуатации нет. Необходима государственная экспертиза запасов. |
| Золото россыпное |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Россыпь р. Кедровка | Выше пос. Бол. Речка, по р. Кедровка, левому притоку р. Большая Речка. | Протяженность россыпи 2,8 км, ширина 20-60 м, средняя -30 м, мощность торфов – 1,6 – 4,8 м, средняя – 3,2 м, песков – 1,1 – 1,4 м, средняя – 1,3 м. Долинная, открытая. Валунистость песков 5-15 %, участками - до 50 %. Содержание золота в песках колеблется от 83 до 1359 мг/м3. Пробность золота 910. | Запасы золота утверждены ТКЗ по категории C2 в количестве 57.8 кг при среднем содержании 668 мг/м3 от 01.01.2004 г., протокол № 56. Прогнозные ресурсы категорий Р1+Р2 составляют 40.8 кг золота. | Учтены по категориии С2-57.8 кг | Отрабатывалась ранее на протяжении 3.5 км, до 1950 г. Добыто 50 кг золота. Готовится к отработке ЗДПАС «Тогул-1», лицензия БАР00429БР |

#### Месторождение питьевых подземных вод

### Таблица 3

| № п/п | Название месторождения, участков | Географическая привязка | Индекс водоносного горизонта | Степень освоения | Сведения о государственной экспертизе запасов (орган эксперт, № протокола, дата) | Запасы подземных вод (категория, количество), тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тогульское месторождение питьевых подземных вод | с. Тогул | Є2-3 | эксплуатируется | НТС ПГО «Запсибгеология» 3348 22.05.1984 г. | А+С2 5 |

2.3.7. Животный мир

Разнообразна фауна территории муниципального образования. Животный мир включает значительное количество видов млекопитающих. Крупные из них лось, марал, косуля. Встречаются также и хищники: медведь, волк, рысь, лиса, ласка, горностай, колонок. Грызуны представлены зайцем, белкой алтайской, бурундуком. Отмечено большое количество разновидностей мышей, хомяков, сусликов. По рекам встречается бобр, норка американская, выдра, ондатра.

Разнообразен видовой состав птиц. Большое разнообразие птиц обусловлено обилием корма и водоемов. На территории встречается глухарь, тетерев, рябчик, куропатки серая и белая, различные утки, кулики, чайки, журавли.

В березовых и осиновых колках, лесополосах гнездятся ворона, сорока, сова, ястреб-перепелятник, коршун. В тайге, помимо названных видов, присутствует кедровка, кукушка, рябчик, щур, синий соловей, зеленая пеночка, синехвостка и другие виды птиц. Под воздействием антропогенных факторов численность птиц сокращается.

Богата ихтиофауна района. К ценным видам рыб относятся таймень, налим, судак, лещ. В р. Тогул, в таежной части обитает сибирский хариус. В многочисленных озерах, прудах и реках обычны карась, окунь, линь, щука, чебак, елец, ерш. В последние годы в водоемы запущены карп, казахский толстолобик.

Из пресмыкающихся нередко можно встретить ящериц, змей (гадюка, щитомордник, уж), а из земноводных – жаб и лягушек.

Северную и северо-восточную часть территории занимает Тогульский заказник. Заказник образован в 1975 г., мотивом для организации заказника послужила необходимость сохранения комплекса животных черновой тайги и Салаирского кряжа.

2.3.8 ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории муниципального образования находятся 5 памятников истории, 3 памятника археологии и 1 памятник архитектуры. Таблица 4, 5

Также на территории муниципального образования находится 1памятник истории (Братская могила партизан, погибших в годы гражданской войны) не стоящий на государственном учёте, расположенный на расстоянии 390 м к юго-востоку от границы населённого пункта.

СПИСОК  ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ  И АРХИТЕКТУРЫ ТОГУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                       Таблица 4

|  | Наименование памятника |  |  |  | Дати ровка | Архитектор, скульптор, строитель |  | Материал | Местонахождение | Решение о постановке на гос. учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Памятник архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Часовня |  |  |  | 1809 | не известен |  | кирпич | с.Тогул ул.Советская | постановление АКЗС № 169 от 28.12.94 |
|  | Памятники истории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Братская могила партизан, погибших за власть Советов |  |  |  | 1934 | не известен |  | кирпич, ж/бетон | Восточная окраина с.Тогул | решение крайисполкома № 420 от 12.09.91 |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) |  |  |  | 1968 | Барнаульский художественный фонд |  | ж/бетон | с.Тогул ул.Советская | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) |  |  |  | 1959 | не известен |  | ж/бетон | пос. Льнозавод | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) |  |  |  | 1985 | не известен |  | ж/бетон | с.Титово | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) |  |  |  | 1968 | неизвестен |  | бетон | с.Шумиха | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 |
| СПИСОК ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ ТОГУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Таблица 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование | Датировка | Местонахождение |  |  | Решение о постановке на гос. учет |  | Примечания |  |
| 1 |  | стоянка Титово | верхний палеолит | с.Титово |  |  | Указ Президента РФ № 176 от 20.02.1995 г. |  | - |  |
| 2 |  | Местонахождение Тогул 2 | неолит | Находится на участке перед домом по ул. Алтайская 9 в центре села на правом берегу р. Тогул. |  |  | - |  | Площадь 300 м² Разрушается берегом |  |
| 13 |  | Поселение Усть - Уксунай | Эпоха раннего железа | Находится в 0,5 км к ЮЗ от пос. Старый Тогул. |  |  | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |  |  |  |

2.4 РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА.

#### Сельское хозяйство

Сельскохозяйственной деятельностью на территории муниципального образования занято: отделение ООО «Труд», АГКУП «Антипинское», КФХ «Липов» И.З, КФХ «Матюнин», КФХ «Орлов», КФХ «Исаев», КФХ «Пантюхов», КФХ «Одинцева».

Основная специализация муниципального образования производство зерновых, мяса и молока. Основные сельскохозяйственные культуры возделываемые на территории муниципального образования: гречиха, овёс, пшеница, ячмень.

Одним из важных сельскохозяйственных производств является животноводство. Уже на протяжении нескольких последних лет в ОАО «Труд» надои на одну фуражную голову составляют более 3000 тыс. литров.

В 2011году образовалось КФХ Матюнин.  Был восстановлен разрушенный корпус ЗАО «Тогульское» на 200  дойных голов. На данный момент  имеется 100 дойных голов. Общая  численность поголовья  с молодняком около 200-х голов.  В планах запустить в эксплуатацию корпус для откорма молодняка. В настоящее время ведется работа по оформлению участка под производственную базу.

Поголовье скота в ЛПХ                                         Таблица 6

| № | виды и группы скота в ЛПХ | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРС- всего | 1353 | 1777 | 1578 | 1546 | 1551 | 1670 |
| 2 | коровы | 695 | 620 | 560 | 584 | 586 | 600 |
| 3 | нетели | 23 | 48 | 33 | 37 | 38 | 40 |
| 4 | молодняк | 637 | 1109 | 985 | 925 | 965 | 1030 |
| 5 | свиньи -всего | 1444 | 1253 | 1189 | 1346 | 1226 | 1231 |
| 6 | свиноматки | 66 | 83 | 78 | 142 | 173 | 89 |
| 7 | молодняк | 1378 | 1170 | 1111 | 1204 | 1053 | 1142 |
| 8 | овцы - всего | 274 | 269 | 277 | 218 | 217 | 299 |
| 9 | овцематки | 64 | 64 | 91 | 42 | 189 | 218 |
| 10 | козы- всего | 22 | 22 | - | 19 | 28 | 35 |
| 11 | козоматки | 12 | 12 | - | 10 | 19 | 12 |
| 12 | козлики на вырост | 10 | 10 | - | 9 | 142 | 23 |
| 13 | лошади | 78 | 80 | 62 | 58 | 51 | 76 |
| 14 | птица | 5048 | 3873 | 2987 | 2318 | 2177 | 2200 |
| 15 | пчелосемьи | 1843 | 2209 | 2620 | 2417 | 2777 | 2780 |

Основные показатели по животноводству  приведены  в таблице 7

Таблица 7

Основные показатели по животноводству МО Тогульский сельсовет

(данные на 01.01.13 г.)

(все категории хозяйств)

| Показатели поголовья скота и птицы | Единицы измерения | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Поголовье скота и птицы |  |  |
| КРС - всего | голов | 1509 |
| В т.ч.: в сельхозпредприятиях | голов |  |
| Коровы - всего | голов | 568 |
| В т.ч.: в сельхозпредприятиях | голов |  |
| Свиньи - всего | голов | 1499 |
| В т.ч.: в сельхозпредприятиях | голов |  |
| Овцы всех пород - всего | голов | 300 |
| В т.ч.: в сельхозпредприятиях | голов |  |
| Козы - всего | голов | 29 |
| В т.ч.: в сельхозпредприятиях | голов |  |
| Кролики-всего | голов | 200 |
| В т.ч.: в сельхозпредприятиях | голов |  |
| Птица - всего | голов | 3160 |
| В т.ч.: в сельхозпредприятиях | голов |  |
| Пчелосемьи - всего | единиц | 3000 |
| В т.ч.: в сельхозпредприятиях | единиц |  |

Таблица 8

##### Посевные площади сельскохозяйственных культур (все категории хозяйств)

| Показатели | Единицы измерения | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Зерновые | тыс. га | 22500 га |
| Кормовые | тыс. га | 6800 га |
| Другие культуры (лен, овощи) | тыс. га | 500 га |
| всего: | тыс. га | 29800 га |

На сегодняшний день численность личных подсобных хозяйств сокращается, уменьшается численность посевных площадей. Улучшаются качественные показатели – увеличивается продуктивность коров, растёт урожайность сельскохозяйственных культур. Наблюдается рост заработной платы. Сокращается численность работников занятых сельским хозяйством.

Таблица 9

###### Основные показатели производства сельскохозяйственной

продукции (данные на 1 января)

| Виды выпускаемой продукции | Единицы измерения | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| молоко | тонн | 203 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | тонн | 203 |
| мясо | тонн | 191 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | тонн | 191 |

#### Промышленность

Промышленность муниципального образования представлена предприятиями: ООО «Хлебозавод», МУП «Коммунальщик», ООО «Тогульский лесхоз» и пимокатный цех (КФХ Одров И.Н.) Частные предприниматели:   заняты производством хлеба и колбасных изделий.

За 2011 год ООО «Хлебозавод» увеличил объёмы производства хлебобулочной продукции на 22%. Продукция данного предприятия поставляется в основном на внутрирайонный рынок. Численность работающих на 2012 г. -60 человек.

ООО «Тогульский лесхоз», занимается заготовкой и переработкой древесин, а также оказанию услуг  населению. Всего за  2011год заготовлено и вывезено  древесины   27,446 тыс. куб. м, выпущено пиломатериала 1,2 тыс. куб. м. Всего выпущено товарной продукции на сумму 18,07 млн. руб. На предприятие создаются новые рабочие места. Численность работающих на 2012 г. - 49 человек.

В 2011 году пимокатный цех (директор Одров И.Н.) увеличил производство   валяной обуви почти в 2 раза, что составило 3400 пар, соответственно 1800 пар в 2010 году, а  в 2009 году было всего 800 пар валяной обуви. Реализовано продукции в 2011 году на 2312 тыс. руб.

Малое предпринимательство

В настоящее время на территории района расположено 1 малое предприятия: ООО «Тогульский Льнозавод», занимается выращиванием и переработкой прядильных культур (волокно льняное).

Малый бизнес в сельском хозяйстве представлен 6 крестьянско-фермерскими хозяйствами, занимающихся производством зерновых и мясомолочным скотоводством.

За последние годы наблюдается незначительный рост  численности КФХ.

Активное развитие малый бизнес получил и в других сферах: торговля, общественное питание, оказанием транспортных услуг, ремонт бытовой техники, бытовых услуг.

Из года в год наблюдается рост объема розничного товарооборота и платных услуг.

Количество торговых точек остается постоянным к 2009 году и составляет 46.  Количество предприятий торговли – 10.

Широко внедряются платные услуги населению, их рост составил 111,6 % к 2010 году. Индивидуальным предпринимателям принадлежит ведущая роль в удовлетворении спроса населения района на бытовые услуги (парикмахерские, ремонт бытовой техники), перевозку пассажиров.

Территориальная структура предпринимательства на территории муниципального образования характеризуется преобладания его в райцентре с.Тогул, а в селах района стоит вопрос по оказанию бытовых услуг.

2.5. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

Анализ тенденций экономического роста территории включает в себя анализ демографической ситуации, на   который опирается планирование всего народного хозяйства.

Таблица 10

Структура общей численности населения МО Тогульский сельсовет

на начало 2013 года.

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в МО Тогульский сельсовет % |
| --- | --- | --- |
| МО Тогульский сельсовет | 4701 | 100 |
| с. Тогул | 4354 | 92,62 |
| с.Титово | 142 | 3,02 |
| с.Шумиха | 69 | 1,47 |
| п.Льнозавод | 136 | 2,89 |

Таблица 11

#### Семейный состав населения на 01.01.2013 г.

| Состав семьи | Количество семей | Население | % семей |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Тогул |  |  |  |
| Одинокие | 358 | 358 | 18,83 |
| Семьи в 2 человека | 961 | 1922 | 50,55 |
| Семьи в 3 человека | 301 | 903 | 15,84 |
| Семьи в 4 человека | 234 | 936 | 12,31 |
| Семьи в 5 человека | 47 | 235 | 2,47 |
| Итого | 1901 | 4354 | 100 |
| Средний размер семьи (чел) – 2,3 |  |  |  |
| с.Титово |  |  |  |
| Одинокие | 8 | 8 | 13,34 |
| Семьи в 2 человека | 39 | 78 | 65 |
| Семьи в 3 человека | 2 | 6 | 3,33 |
| Семьи в 4 человека | 5 | 20 | 8,33 |
| Семьи в 5 человека | 6 | 30 | 10 |
| Итого | 60 | 142 | 60 |
| Средний размер семьи (чел) – 2,4 |  |  |  |
| с.Шумиха |  |  |  |
| Одинокие | 2 | 2 | 6,06 |
| Семьи в 2 человека | 26 | 52 | 78,79 |
| Семьи в 3 человека | 5 | 15 | 15,15 |
| Итого | 33 | 69 | 100 |
| Средний размер семьи (чел) – 2,1 |  |  |  |
| п..Льнозавод |  |  |  |
| Одинокие | 11 | 11 | 22,92 |
| Семьи в 2 человека | 8 | 16 | 16,67 |
| Семьи в 3 человека | 13 | 39 | 27,08 |
| Семьи в 4 человека | 10 | 40 | 20,83 |
| Семьи в 5 человека | 6 | 30 | 12,5 |
| Итого | 48 | 136 | 100 |
| Средний размер семьи (чел) – 2,8 |  |  |  |

Таблица 12

##### Данные характерезующие естественное движение населения

| №№ п/п | показатели | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| с.Тогул |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Родилось | 48 | 54 | 36 | 47 | 53 | 61 | 59 | 46 | 56 | 51 | 46 |
| 2 | Умерло | 63 | 71 | 75 | 91 | 72 | 80 | 66 | 72 | 59 | 60 | 63 |
| 3 | Итого: | -15 | -17 | -39 | -44 | -19 | -19 | -7 | -26 | -3 | -9 | -17 |
| с.Шумиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Родилось | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Умерло | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Итого: | -2 | -2 | -4 | -4 | -1 | -1 | -4 | - | -1 | -2 | -4 |
| с.Титово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Родилось | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | Умерло | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Итого: | -1 | -4 | -3 | - | - | +1 | - | +1 | - | - | +1 |
| п.Льнозавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Родилось | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 2 | Умерло | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | - | - | - |
| 3 | Итого: | -1 | -1 | -4 | -3 | -2 | -1 | -4 | -5 | +3 | +2 | +4 |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Естественный прирост (убыль), чел |  | -19 | -24 | -50 | -51 | -22 | -20 | -15 | -30 | -1 | -9 | -16 |

На 1 января 2013 года численность населения составляет 4701 человек.

Число  выбывших в 2011 году составляет  всего 17 человек (в 2010 году было 179 человек). Прибыло в 2011 году 28 человек. В период 2002-2012 г.г. демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения. Обострение демографической ситуации связано с ростом преждевременной смертности и падением средней продолжительности жизни.

К наиболее веским причинам  миграции населения,  можно отнести поиски более комфортных условий для проживания. Причины убыли населения - спад производства, трудности с обеспечением жильём, низкая заработная плата, все  это не способствуют закреплению молодёжи в селе.

Но в 2011 году уровень безработицы по Тогульскому сельсовету сократился  6,1% до 3,7%, это составляет  203 человека (2010год) и 153 человек (2011год).

Таблица 13

##### Возрастная структура населения по современному состоянию

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дошколь-ники |  | Школьники |  | Трудоспособный возраст до 55(60) |  |  |  |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  |
|  |  | 0-3 | 4-6 | 7-15 | 16-17 | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Работающих | Занятых в домашнем хозяйстве | Обучающихся с отрывом от производства | Инвалиды | Безработные (в том числе студенты |  | На отдыхе | Работающих |
| с.Тогул |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 4354 | 157 | 175 | 443 | 91 | 2419 | 1481 | 270 | 26 | 126 | 516 | 1069 | 909 | 160 |
| % | 100 | 3,61 | 4,02 | 10,17 | 2,09 | 55,56 | 34,02 | 6,2 | 0,6 | 2,89 | 11,85 | 24,55 | 20,88 | 3,67 |
| с.Шумиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 69 | - | - | - | - | 31 | 3 | 10 | - | 16 | 2 | 38 | 36 | 2 |
| % | 100 | - | - | - | - | 44,93 | 4,35 | 14,49 | - | 23,19 | 2,9 | 55,07 | 52,17 | 2,9 |
| с.Титово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 142 | 7 | 2 | 15 | 3 | 83 | 28 | 27 | - | 3 | 25 | 32 | 30 | 2 |
| % | 100 | 4,93 | 1,41 | 10,56 | 2,11 | 58,45 | 19,72 | 19,01 |  | 2,11 | 17,61 | 22,54 | 21,13 | 1,41 |
| п.Льнозавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 136 | 7 | 4 | 18 | 4 | 67 | 29 | 1 | 1 | 7 | 29 | 36 | 32 | 4 |
| % | 100 | 5,15 | 2,94 | 13,24 | 2,94 | 49,26 | 21,32 | 0,74 | 0,74 | 5,14 | 21,32 | 26,47 | 23,53 | 2,94 |

Таблица 14

#### Структура основных градообразующих кадров МО Тогульский сельсовет

| №№ п/п | Отрасли и предпрятия | Численность градообразующих кадров (человек) | Расчетный срок (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014-2020 | 2014-2033 |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| с.Тогул |  |  |  |  |
|  | Промышленные предприятия |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1 | ООО «Тогульский Льнозавод» | 7 | 9 | 10 |
| 2 | ООО «Хлебозавод» | 60 | 60 | 62 |
| 3 | ООО «Тогульский Лесхоз» | 49 | 50 | 51 |
| 4 | Тогульское ДРСУ | 33 | 33 | 34 |
| 5 | Тогульское лесничество | 9 | 10 | 10 |
|  | Сельскохозяйственные предприятия Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 6 | ОАО «Труд» | 150 | 152 | 155 |
| 7 | ОАО «Антипинское» | 408 | 410 | 415 |
| 8 | КФХ «Одров» | 8 | 9 | 10 |
| 9 | КФХ «Исаев» | 1 | 1 | 2 |
| 10 | КФХ «Матиюнин» | 6 | 7 | 8 |
| 11 | КФХ «Липов» | 4 | 5 | 6 |
| 12 | КФХ «Пантюхов» | 2 | 2 | 3 |
| 13 | КФХ «Одинцева» | 1 | 1 | 2 |
|  | Транспортные предприятия |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 14 | Нефтебаза | 6 | 7 | 8 |
| 15 | Автобаза филиал УФПС | 3 | 4 | 5 |
|  | Коммунально-складские организации |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 16 | МУП «Коммунальщик» | 44 | 46 | 47 |
| 17 | ООО «Родник» | 1 | 1 | 1 |
|  | Административно-хояйственные и общественные организации |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 18 | Администрация Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского края | 22 | 22 | 23 |
| 19 | Администрация Тогульского района Алтайского края | 35 | 35 | 36 |
| 20 | ОАО «Сбербанк» | 6 | 6 | 6 |
| 21 | ОАО «Россельхозбанк» | 11 | 11 | 11 |
| 22 | Прокуратура Тогульского района | 4 | 5 | 5 |
| 23 | Главное управление по экономическому развитию и имущественным отношениям | 12 | 13 | 13 |
| 24 | Территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю | 2 | 2 | 3 |
| 25 | ООО «Заринская сетевая компания» | 13 | 14 | 14 |
| 26 | ОАО «Алтайэнергосбыт» | 4 | 5 | 6 |
| 27 | Тогульский районный суд | 13 | 13 | 14 |
| 28 | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации | 21 | 21 | 22 |
| 29 | Комитет по финансам по Тогульскому району | 9 | 10 | 10 |
| 30 | Тогульский ПУ Кытмановский МОВД | 27 | 28 | 30 |
| 31 | Редакция газеты «Сельские огни» | 9 | 10 | 11 |
| 32 | КГБ УСО Территориальный центр помощи семьи и детям по г. Заринск | 20 | 22 | 23 |
| 33 | Управление социальной защиты по Тогульскому району | 13 | 13 | 14 |
| 34 | Пожарная часть Тогульского района | 16 | 16 | 18 |
| 35 | Филиал Алтайского краевого ретрансляционного передающего центра | 14 | 15 | 16 |
| 36 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю | 2 | 2 | 2 |
| 37 | Управление Федеральной мигра- ционной службы по Алтайскому краю | 2 | 2 | 2 |
| 38 | ООО «Росгосстрах-Сибирь» | 5 | 6 | 6 |
| 39 | Тогульская метеостанция | 9 | 9 | 10 |
| 40 | Служба судебных приставов по Тогульскому району | 10 | 10 | 11 |
| 41 | Радиотелевизионный центр | 2 | 3 | 3 |
| 42 | КГБУ Управление ветеринарии по Тогульскому району | 17 | 18 | 19 |
| 43 | ОАО «Совкомбанк» | 1 | 2 | 2 |
| 44 | Мировой судья судебного участка | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 27 отряд вневедомственной охраны | 6 | 8 | 9 |
| 46 | Комитет по образованию Тогульского района | 5 | 6 | 7 |
| 47 | Бийскмежрайгаз | 1 | 1 | 1 |
| 48 | ФГУП «Почта России» | 22 | 23 | 24 |
| 49 | УФСИН | 1 | 1 | 1 |
| 50 | АКЦИКО | 1 | 1 | 1 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в тои числе: |  |  |  |
| 51 | Центральная районная библиотека | 13 | 13 | 14 |
| 52 | Дом творчества | 6 | 7 | 9 |
| 53 | Пионерский лагерь «Дружба» | 3 | 4 | 4 |
| 54 | ММБУКТРДК | 36 | 38 | 40 |
| 55 | МО ООГО ДОСААФ России по Тогульскому району | 7 | 8 | 9 |
|  | Учебные заведения |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 56 | МО Тогульская средняя школа | 32 | 34 | 36 |
|  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  |
|  | в тои числе: |  |  |  |
| 57 | КГБ МДОУ «Снежинка» | 36 | 38 | 39 |
| 58 | КГБ МДОУ «Солнышко» | 23 | 25 | 27 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |
|  | Планируемые предприятия и организации |  | 40 | 60 |
|  | Итого | 1284 | 1368 | 1441 |

Как видно из таблицы, приведённой выше, на первую очередь и расчётный срок потребность кадров в селе, по сравнению с современным состоянием, нестабильна по различным отраслям. Наблюдается рост численности основных градообразующих кадров.

На территории муниципального образования предлагаются мероприятия   направленные на организацию постоянных и временных работ, содействие развитию малого предпринимательства, опережающее профессиональное обучение, адресную поддержку ищущих работу граждан.

Численность населения на первую очередь и на расчетный срок определена на основе анализа удельного веса возрастных групп в общей численности населения методом трудового баланса, а также на основе анализа данных о перспективах развития поселения   с учётом демографического прогноза, естественного и механического прироста населения.

Таблица 15

#### Возрастная структура населения на 1 очередь и расчетный срок

| Возрастные группы | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение начало 2013 г. | Первая очередь 2014-2020 гг. | Расчётный срок 2014-2033 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с.Тогул |  |  |  |
| Дошкольники 0-3 | 3,61 | 3,7 | 4,0 |
| Дошкольники 4-6 | 4,02 | 4,1 | 4,2 |
| Школьники 7-15 | 10,17 | 10,2 | 10,4 |
| Трудоспособный возраст 16-55(60) | 57,65 | 58,0 | 58,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| Школьники 16-17 | 2,09 | 2,2 | 2,7 |
| Работающие | 34,02 | 35,5 | 36,1 |
| Занятые в домашнем хозяйстве | 6,2 | 5,5 | 5,0 |
| Обучающиеся с отрывом от производства | 0,6 | 1,0 | 1,4 |
| Инвалиды | 2,89 | 2,8 | 2,7 |
| Безработные (в том числе студенты) | 11,85 | 11 | 10,5 |
| Старше трудоспособного возраста (60 и старше) | 24,55 | 24 | 23,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| Работающих | 3,67 | 4,5 | 5,0 |
| На отдыхе | 20,88 | 19,5 | 18,0 |
| Итого: |  |  |  |
| сШумиха |  |  |  |
| Дошкольники 0-3 | - | 1 | 1 |
| Дошкольники 4-6 | - | - | 1 |
| Школьники 7-15 | - | - | 1 |
| Трудоспособный возраст 16-55(60) | 44,93 | 44,9 | 44,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| Школьники 16-17 | - | - | - |
| Работающие | 4,35 | 5,1 | 5,6 |
| Занятые в домашнем хозяйстве | 14,49 | 14,4 | 14,0 |
| Инвалиды | 23,19 | 23,1 | 23,1 |
| Безработные | 2,9 | 2,3 | 2,2 |
| Старше трудоспособного возраста (60 и старше) | 55,07 | 54,1 | 52,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| Работающих | 2,9 | 3,5 | 4,0 |
| На отдыхе | 52,17 | 50,6 | 48,1 |
| Итого: |  |  |  |
| сТитово |  |  |  |
| Дошкольники 0-3 | 4,93 | 5,0 | 5,2 |
| Дошкольники 4-6 | 1,41 | 1,5 | 1,6 |
| Школьники 7-15 | 10,56 | 10,7 | 10,8 |
| Трудоспособный возраст 16-55(60) | 60,56 | 60,8 | 61,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| Школьники 16-17 | 2,11 | 2,3 | 2,3 |
| Работающие | 19,72 | 19,9 | 20,1 |
| Занятые в домашнем хозяйстве | 19,01 | 19,0 | 18,8 |
| Обучающиеся с отрывом от производства |  |  |  |
| Инвалиды | 2,11 | 2,1 | 2,0 |
| Безработные (в том числе студенты) | 17,61 | 17,5 | 17,3 |
| Старше трудоспособного возраста (60 и старше) | 22,54 | 22 | 21,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| Работающих | 1,41 | 1,6 | 1,7 |
| На отдыхе | 21,13 | 20,4 | 19,4 |
| Итого: |  |  |  |
| пЛьнозавод |  |  |  |
| Дошкольники 0-3 | 5,15 | 5,2 | 5,3 |
| Дошкольники 4-6 | 2,94 | 3,1 | 3,2 |
| Школьники 7-15 | 13,24 | 13,3 | 13,4 |
| Трудоспособный возраст 16-55(60) | 52,2 | 52,3 | 52,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| Школьники 16-17 | 2,94 | 3,1 | 3,3 |
| Работающие | 21,32 | 21,5 | 21,7 |
| Занятые в домашнем хозяйстве | 0,74 | 0,6 | 0,5 |
| Обучающиеся с отрывом от производства | 0,74 | 0,8 | 0,8 |
| Инвалиды | 5,14 | 5,1 | 5,0 |
| Безработные (в том числе студенты) | 21,32 | 21,2 | 21,1 |
| Старше трудоспособного возраста (60 и старше) | 26,47 | 26,1 | 25,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| Работающих | 2,95 | 3,2 | 3,4 |
| На отдыхе | 23,53 | 22,9 | 22,3 |
| Итого: |  |  |  |

Численность населения на первую очередь и расчётный срок определена по формулам:

| Нп = | Ап х 100 | ; |
| --- | --- | --- |
|  | Тп – ап – Вп – Пп + Мп – Бп - Рп |  |

| Нр = | Ар х 100 | ; |
| --- | --- | --- |
|  | Тр – ар – Вр – Пр + Мр – Бр - Рр |  |

Где:  Нп и Нр – численность населения на первую очередь и расчётный срок, чел;

Ап и Ар – абсолютная численность градообразующих кадров на первую очередь и расчётный срок, чел;

Тп и Тр – удельный вес населения в трудоспособном возрасте на первую очередь и расчётный срок, % ;

ап и ар – удельные веса занятых в домашнем хозяйстве в трудоспособном возрасте;

Вп и Вр – удельные веса учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства;

Пп и Пр – удельные веса неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте;

Мп и Мр – удельные веса работающих пенсионеров;

Бп и Бр – удельные веса обслуживающей группы населения;

Рп и Рр – удельные веса безработных.

Численность населения на первую очередь и расчётный срок в селе Тогул составит:

Анализ удельного веса возрастных групп в общей численности населения методом трудового баланса показал, что повышение социально-экономического и демографического ресурса возможно только при наличии объективных предпосылок экономического роста.

Всего численность населения в селе Тогул составит  4400 человек на первую очередь и  4500 человек на расчётный срок соответственно.

В течение расчетного срока следует ожидать увеличение общей численности населения примерно на 4,5 % в селе Тогул  по сравнению с исходным  2013.

Прирост населения предполагается за счёт эффекта от проводимой государством демографической политики,  а также за счёт миграционного прироста обусловленного тем, что территория сельсовета имеет хорошую экологическую обстановку и является привлекательной для дальнейшего проживания людей, вышедших на пенсию по выслуге лет в северных районах нашей страны. Данная категория граждан является трудоспособной по возрасту, следовательно, может внести вклад в развитие экономики сельского совета и района в целом. Также учитывая, что с.Тогул является районным центром, возможна миграция на его территорию жителей близлежащих населённых пунктов.

С учетом проведённого анализа численность населения составит:  в селе Шумиха 70 человек на первую очередь и  72 человек на расчётный срок; в селе Титово  145 человек на первую очередь и  150 человек на расчётный срок;  в п. Льнозавод 140 человек на первую очередь и  145 человек на расчётный срок. В данных населённых пунктах будет наблюдаться незначительный прирост населения в большей части за счёт эффекта от проводимой государством  демографической политики.

2.6 Современная планировочная организация территории

муниципального образования Тогульский сельсовет

2.6.1 Земельные ресурсы

Таблица 16

#### Состав земель по категориям

| Категории земель | Площадь, га | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| земли сельскохозяйственного назначения | 25900 | 48,92 |
| Земли населённых пунктов, в том числе: | 981 | 1,85 |
| -с.Тогул | 828 | 1,56 |
| -с.Титово | 69 | 0,13 |
| -с.Шумиха | 52 | 0,1 |
| -п.Льнозавод | 32 | 0,06 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения | 111 | 0,21 |
| Земли особо охраняемых территорий | - |  |
| Земли запаса | 28 | 0,05 |
| Земли лесного фонда | 25696 | 48,53 |
| Земли водного фонда | 232 | 0,44 |
| Итого по сельсовету: | 52948 | 100 |

2.6.2 Планировочная организация

Планировочная структура территории образования эволюционно предопределена этапами градостроительного формирования Алтайского региона. Наиболее значимый момент – присоединение Сибири к Российскому государству. Присоединение повлияло на градостроительное развитие Сибири и, в частности ее юго-восточной части, представляемой ныне Алтайским регионом.

Наиболее значимый момент развития территории муниципального образования – присоединение Сибири к Российскому государству. Присоединение повлияло на градостроительное развитие Сибири и, в частности, территории Верхнего Приобья.

Следующий этап (вторая пол. XVIII - XIX вв.) – формирование сети поселений на основе развития горнодобывающей отрасли на Алтае, а также расширение сельскохозяйственной деятельности переселенцев из центральной России. Освоению подлежали преимущественно равнинные и предгорные территории, расселение осуществляется по берегам рек, а в низкогорной части территории – в долинах рек. С ростом числа жителей в населенных пунктах крепнут планировочные связи. Ключевая планировочная ось складывается в направлении Тогул – Старый Тогул - Колонково.

Первые упоминания о Тогульской земле относятся к 1625-1626 г. Впервые в ревизских списках деревня Тогул  упоминается в 1770 г. Но ещё до появления русских поселенцев вблизи Кузнецкого тракта в районе современной улицы Первомайской имелся одноимённый татарский посёлок. В конце XIX – начале XX веков в с.Тогул насчитывалось 18 купцов. В их собственности были магазины, мельницы, кожевенные и чугунно-литейные заводы, кузницы. Одна из важных страниц развития Тогула – рождение и разработка золотых приисков. В годы гражданской войны Тогул был центром белого движения

Новый этап приходится на период первая - последняя четверти XX столетия. Он связан со смещением акцентов в экономической политике региона, Алтай становится не столько центром промышленности, но центром (в масштабах Сибири) сельскохозяйственного производства. Усиление сельскохозяйственной функции региона сопровождается падением роли горнорудного производства. Наиболее поздним населенным пунктом, возникшим на территории современного Тогульского района, стал поселок Льнозавод, образование которого обусловлено развитием в районе льнопроизводства.

с.Тогул

Село Тогул является главным планировочным узлом, расположено в юго-восточной части Тогульского сельсовета.

Селитебная территория села Тогул представлена в основном усадебной застройкой. В центральной  и северо-западной частях населённого пункта имеются  многоквартирные жилые дома.  Жилищное строительство ведется на свободных участках, в основном за счет уплотнения существующей застройки. Структурный каркас с.Тогул формируется главными улицами : 2-я Полевая, Совхозная, Луговая, Алтайская, Новая, Октябрьская, бр.Шутаковых и основными улицами: Советская, Пролетарская, ул. им. Петра Круглова. В месте пересечения дорог складывается общественный центр села. Общественный центр имеет хорошо сформированную дорожную сеть, обеспечивающую его связь с другими частями села. Из учреждений культурно-бытового назначения имеются: центральная районная библиотека, дом творчества, восьмилетняя школа, средняя школа, два детских сада, дом культуры, фотоателье, администрации района и сельского совета, аптеки, реабилитационный центр, больница, поликлиника, музыкальная школа, центр помощи семьи и детям, парикмахерская, гостиница, поликлиника, лыжная база, магазины продовольственных и непродовольственных товаров, рынок сезонного действия.

Территория населённого пункта разделена рекой Тогул, в направлении с севера на запад, образуя тем самым левобережную и правобережную территории и ограничивая развитие населённого пункта в западном направлении.

В селе Тогул находятся 2 памятника археологии: Поселение, стоянка – Усть Уксунай и местонахождение Тогул II. Также в селе находится один памятник архитектуры – часовня на ул. Советская и два памятника истории: братская могила партизан, погибших за власть Советов на восточная окраина села; памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) по ул.Советская. К востоку от границы населённого пункта находится братская могила партизан, погибших в годы гражданской войны.

Сетка улиц криволинейная. Въезд в село осуществляется по улицам: 2-я Полевая, бр.Шутаковых, Восточная, Колхозная.

Транзитное движение грузового транспорта осуществляется по главным улицам. Общественно-деловая зона представлена учреждениями торговли, образования, здравоохранения, культуры и т.д. В центральной части села улицы имеют асфальтобетонное покрытие. Связь с селами района осуществляется автомобильными дорогами.

Промышленные предприятия располагаются в северо-западной, северо-восточной, юго-западной, северной и центральной частях села. Из объектов производственной и коммунально-складской зон на территории села расположены: хлебозавод, ХПП, лесхоз, пимокатный цех, МТМ, ДРСУ, пекарни, строительный двор, складской сектор, газовое хозяйство, ток, молочная ферма, овцеферма, колбасный цех, столярный цех, восточные электрические сети.

Полигон ТБО размещается на расстоянии 600 м к западу от села. К северо-западу, на расстоянии 1800 м, располагается скотомогильник. К югу от населённого пункта на расстоянии 300 м, располагается поле фильтрации. В южной части населённого пункта и за его приделами располагаются две АЗС, в северо-западной части населённого пункта также располагается АЗС. В юго-западной части за границей населённого пункта, в центральной и северной частях населённого пункта расположены три станции технического обслуживания. У восточной границы населённого пункта находится сельское кладбище.

с.Титово

Село Титово расположено в юго-западной части территории, в 9,2 км к юго-западу от с.Тогул. Структурный каркас формируется улицей Центральная.

Жилая зона состоит из одноэтажной застройки невысокой плотности.

Вся общественно-деловая зона размещается на улице Центральная. Из учреждений культурно-бытового назначения в селе имеются: школа, дом культуры, библиотека, почта, телеграф, ФАП, Магазин.  В границах населённого пункта находится памятник археологии Стоянка Титово, а также Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.).

На расстоянии 250 м к северо-востоку от села находится кладбище. На расстоянии 200 метров к юго-западу от села находится скотомогильник (нарушает требования СанПиН).

К северу от населённого пункта располагается промышленная зона: складской сектор, пилорама.

С восточной, южной и юго-восточной стороны территория населённого пункта ограничена р.Чумыш. На расстоянии 450 м к западу от населённого пункта расположена ООТ (детский лагерь).

с.Шумиха

Село Шумиха расположено в северо-западной части территории, в 15,5 км к северу от с.Тогул. Структурный каркас формируется улицей Октябрьская. Жилая зона состоит из одноэтажной застройки невысокой плотности. Новое строительство ведется за счет реконструкции, уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий в границах села.

Вся общественно-деловая зона размещается на улице Октябрьская. Из учреждений культурно-бытового назначения в селе имеются: клуб, медпункт, отделение связи, почта, библиотека, центр реабилитации АКОБО «Дом» а также магазин товаров повседневного спроса.  В границах населённого пункта находится памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.).

На расстоянии 780 м к востоку от села находится кладбище. К северо- западу от населённого пункта располагается производственное здание: гаражи.

С восточной, южной и юго-восточной стороны территория населённого пункта ограничена р.Тогул.

п.Льнозавод

Посёлок Льнозавод расположен в юго-восточной части территории, на расстоянии 1,4 км к юго-востоку от с.Тогул. Структурный каркас формируется улицей Заводская. Въезд в село осуществляется по улицам Заводская и Новая. Жилая зона состоит из одноэтажной застройки невысокой плотности. Новое строительство ведется за счет реконструкции, уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий в границах села.

Из учреждений культурно-бытового назначения в селе имеются два магазина товаров повседневного спроса, размещающиеся по ул.Заводская  В границах населённого пункта находится памятник  воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.).

К юго-западу от границы населённого пункта располагается производственная зона: Льнозавод.

С восточной, южной и юго-восточной стороны территория населённого пункта ограничена р.Уксунай.

2.6.3 Жилищная сфера и жилой фонд

с.Тогул

Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения образования,

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая площадь жилищного фонда населенного пункта с.Тогул на начало 2013г. составляет порядка 85,9 тыс.кв.м. При численности в 4354 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 19,7 кв.м на 1 человека, что выше нормативного значения на 1,7 кв. м на человека.

Основная доля существующего жилищного фонда представлена домами усадебного типа и составляет порядка 96,86 % от общей площади жилищного фонда. Менее значительную долю в структуре существующего жилищного фонда занимают дома секционного типа – 3,14%.

Суммарная общая площадь жилищного фонда села с. Титово на начало 2013г. составляет порядка 3,3 тыс.кв.м. При численности в 142 человека, средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет около 23 кв.м. на 1 человека, что выше нормативного значения на 5 кв. м на человека. Весь жилищный фонд представлен усадебными домами с печным отоплением.

Суммарная общая площадь жилищного фонда села с. Шумиха на начало 2013г. составляет порядка 1,9 тыс.кв.м. При численности в 69 человека средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 28 кв.м. на 1 человека, что выше нормативного значения на 10 кв. м на человека. Весь жилищный фонд представлен усадебными домами с печным отоплением.

Суммарная общая площадь жилищного фонда села п. Льнозавод на начало 2012 г. составляет порядка 4,6 тыс. кв. м. При численности в 136 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 33,8 кв.м. на 1 человека, что выше нормативного значения на 15,8 кв. м на человека. Жилищный фонд представлен усадебными домами с печным отоплением.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в таблицах 17,18

### Таблица 17

Характеристика существующего жилищного фонда с.Тогул, с.Титово, с.Шумиха, п.Льнозавод

| Вид застройки | Всего |  |  | действующий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| с.Тогул |  |  |  |  |  |  |
| Усадебная застройка: | 83205 | 96,86 | 1551 | 79965 | 96,73 | 1490 |
| в т.ч.: одноквартирные | 56385 | 65,64 | 1253 | 54135 | 65,49 | 1203 |
| двухквартирные | 26820 | 31,22 | 298 | 25830 | 31,24 | 287 |
| Секционная застройка | 2700 | 3,14 | 9 | 2700 | 3,27 | 9 |
| в т.ч.: многокварт., 2-х этажн. | 2700 | 3,14 | 9 | 2700 | 3,27 | 9 |
| Итого | 85905 | 100 | 1560 | 82665 | 100 | 1499 |
| с.Титово |  |  |  |  |  |  |
| Усадебная застройка: | 3285 | 100 | 60 | 2880 | 100 | 53 |
| в т.ч.: одноквартирные | 2115 | 64,38 | 47 | 1890 | 65,62 | 42 |
| двухквартирные | 1170 | 35,62 | 13 | 990 | 34,38 | 11 |
| Итого | 3285 | 100 | 60 | 2880 | 100 | 53 |
| с. Шумиха |  |  |  |  |  |  |
| Усадебная застройка: | 1935 | 100 | 30 | 1845 | 100 | 28 |
| в т.ч.: одноквартирные | 765 | 39,53 | 17 | 675 | 36,59 | 15 |
| двухквартирные | 1170 | 60,47 | 13 | 1170 | 63,41 | 13 |
| Итого | 1935 | 100 | 30 | 1845 | 100 | 28 |
| п. Льнозавод |  |  |  |  |  |  |
| Усадебная застройка | 4590 | 100 | 51 | 4590 | 100 | 51 |
| двухквартирные | 4590 | 100 | 51 | 4590 | 100 | 51 |
| Итого | 4590 | 100 | 51 | 4590 | 100 | 51 |

Весь жилой фонд Тогульского сельсовета имеет процент физического износа от 40 до 60 %.

Таблица 18

#### Темпы жилищного строительства в год

| Показатели | Единицы измерения | Сельское поселение |
| --- | --- | --- |
| с.Тогул |  |  |
| Частное строительство | м² | 254 |
| В том числе: | м² |  |
| -усадебное | м² | 254 |

Как видно из таблиц, строительство жилья ведётся в селе Тогул. В селе Титово, селе Шумиха, посёлке Льнозавод строительство нового жилья за последние годы не осуществлялось.

Расчёт необходимой общей площади жилого фонда  МО Тогульский сельсовет на первую очередь и расчётный срок выполнен исходя из проектной численности населения и норм обеспеченности на одного человека, и приведён в таблице 19

Таблица 19

#### Расчет объемов жилищного строительства.

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 01.01.13 г. | Первая очередь 2014-2020 гг. | Расчётный срок 2014-2033 гг. |
| с.Тогул |  |  |  |  |
| Население | чел | 4354 | 4400 | 4500 |
| коэффициент семейности |  | 2,3 | 2,8 | 3 |
| Убыль жилого фонда -снос из СЗЗ | дом/м2 | - | - | 13/697 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный -секционный | дом/м2 | 1551/83205 9/2700 | 1551/83205 9/2700 | 1538/82508 9/2700 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный (снесённые из СЗЗ) | дом/м2 | - | - | 13/697 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный (строительство) | дом/м2 | - | 16/920 | 49/2920 |
| Проектируемый жилой фонд (с учётом строительства и реконструкции) | м2 | - | 1175 | 1175 |
| Общая площадь жилого фонда | м2 | 85905 | 88000 | 90000 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 19,7 | 20 | 20 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина | м2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 1551 | 1567 | 1600 |
| Необходимая территория усадебной застройки | га |  | 4 | 15,5 (в том числе 11,5 га на 2 очередь) |
| с.Титово |  |  |  |  |
| Население | чел | 142 | 145 | 150 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 3285 | 3285 | 3285 |
| Проектируемый жилой фонд | дом/м2 | - | 1/69 | 3/184 |
| Общая площадь жилого фонда | м2 | 3285 | 3354 | 3469 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 23 | 23 | 23 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина | га | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 60 | 61 | 63 |
| Территория застройки -усадебной | га | - | 0,25 | 0,75 (в том числе 0,5 га на 2 очередь) |
| с.Шумиха |  |  |  |  |
| Население | чел | 69 | 70 | 72 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | м2 | 1935 | 1935 | 1935 |
| Проектируемый жилой фонд | дом/м2 | - | - | 1/84 |
| Общая площадь жилого фонда | м2 | 1935 | 1935 | 2001 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 28 | 28 | 28 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина | га | - | - | 0,25 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 30 | 30 | 31 |
| Территория застройки -усадебной | га | - | - | 0,25 |
| п.Льнозавод |  |  |  |  |
| Население | чел | 136 | 140 | 145 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 2,8 | 2,8 | 3 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | м2 | 4590 | 4590 | 4590 |
| Проектируемый жилой фонд | дом/м2 |  | 1/136 | 3/306 |
| Общая площадь жилого фонда | м2 | 4590 | 4726 | 4896 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 34 | 34 | 34 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина | га |  | 0,25 | 0,25 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 51 | 52 | 54 |
| Территория застройки -усадебной | га | - | 0,25 | 0,75 (в том числе 0,5 га на 2 очередь) |

2.6.4 Социальная и культурно-бытовая  сфера

Муниципальное образование располагает рядом социальных и культурно-бытовых объектов обеспечивающих первоочередные потребности жителей (таблица 20).

Характеристика объектов социальной, культурной, бытовой сфер по состоянию на 01.01.2013 г.                 Таблица  20

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес (улица, № дома) | Количество работающих (чел) | Единовременная вместимость или пропускная способность | Материал стен | Этажность | Отдельное здание или встроенное помещение | Площадь учреждения м² | Год постройки | Здание спец. или приспособленное | Примечание возможное использование по назначению или снос, реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| с.Тогул |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Центральная районная библиотека | пер. Библиотечный, 8 | 13 | 60 | дерево | 1 | отдельное | 240 | 1955 | специальное | по назначению |
| 2. | Дом творчества | пер. Библиотечный, 7 | 6 |  | дерево | 1 | отдельное |  |  | специальное | по назначению |
| 3. | МО Тогульская средняя школа | Ул. Школьная, 20 | 32 | 640 | кирпич | 2 | отдельное | 3023,70 | 1972 | специальное | по назначению |
| 4. | КГБ МДОУ «Снежинка» | Ул. Пролетарская, 29,а | 36 | 70 | кирпич | 2 | отдельное |  |  | специальное | по назначению |
| 5. | КГБ МДОУ «Солнышко» | Ул. Школьная, 25 | 23 | 75 | кирпич | 2 | отдельное | 840,7 | 1980 | специальное | по назначению |
| 6. | ММБУКТРДК | Ул. Октябрьская, 4 | 36 | 200 | кирпич | 2 | отдельное | 900 | 1985 | специальное | по назначению |
| 7. | Музыкальная школа | Ул. Советская, 18 | 18 | 150 | кирпич | 2 | отдельное | 800 | 1883 | специальное | по назначению |
| 8. | ЦРБ |  |  | 87 | жб | 2 | отдельное |  |  | специальное | по назначению |
| 9. | Восьмилетняя школа | Ул. Первомайская, 1 | 28 | 250 | дерево | 1 | отдельное | 320 | 1884 | специальное | по назначению |
| 10. | Интернат, КГБ НПОУ | Ул. Петра Круглова, 22 | 51 | 700 | кирпич | 2 | отдельное | 132 | 1971 | специальное | по назначению |
| 11. | Поликлиника | Ул. Советская, 11 | 151 | 320 | кирпич | 2 | отдельное | 3561 | 2013 | специальное | по назначению |
| 12.0. | Почта | Ул. Советская, 16 | 21 | 16 | кирпич | 2 | отдельное | 96 | 1974 | специальное | по назначению |
| 13.1. | Кафе | Ул.Октябрьская |  | 65 |  |  |  |  |  | встроенное | по назначению |
| 14. | Гостиница | ул.Петра Круглова ул.Советская |  | 13 |  |  |  |  |  | встроенное | по назначению |
| с.Титово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Дом культуры | Ул. Центральная, 21 | 2 | 70 | дерево | 1 | встроенное | 120 | 1983 | приспособл. | по назначению |
| 16. | Библиотека | Ул. Центральная, 21 | 1 | 30 | дерево | 1 | встроенное | 35 | 1983 | приспособл. | - |
| 17. | ФАП | закрыт |  |  |  | 1 |  |  |  |  | закрыт |
| 18. | Почта | Ул. Центральная, 21 | 1 | 10 | дерево | 1 | встроенное | 14,2 | 1983 | приспособл. | по назначению |
| 19. | Телеграф | Ул. Центральная, 21 | 1 | 15 | дерево | 1 | встроенное | 10 | 1983 | приспособл. | по назначению |
| 20. | Магазин | Ул. Центральная, 27 | 1 | 10 | дерево | 1 | отдельное | 35 | 1994 | специальное | по назначению |
| 21. | Школа | Ул. Центральная, 35 | 8 | 120 | дерево | 1 | отдельное | 240 | 1992 | специальное | по назначению |
| с. Шумиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Центр реабилитации АКОБО «Дом» | Новая |  |  |  |  | отдельное |  |  | приспособл | по назначению |
| 23. | Почта | Новая, 5 |  |  | дерево | 1 | встроенное |  | 1987 | приспособл. | по назначению |
| 24. | Отделение связи | Новая, 5 |  |  | дерево | 1 | встроенное |  | 1987 | приспособл. | по назначению |
| 25. | Медпункт | Новая, 5 |  |  | дерево | 1 | встроенное |  | 1987 | приспособл. | по назначению |
| 26. | Клуб | Новая, 5 | 1 | 30 | дерево | 1 | встроенное | 22,1 | 1987 | приспособл. | по назначению |
| 27. | Библиотека | Новая, 5 | 1 | 28 | дерево | 1 | встроенное | 13,8 | 1987 | приспособл. | по назначению |
| 28. | Магазин | Новая, 5 | 1 | 15 | дерево | 1 | встроенное | 28.0 | 1987 | приспособл. | по назначению |
| 29. | Школа | Новая, 5 | 1 | 60 | дерево | 1 | встроенное | 90,9 | 1987 | приспособл. | по назначению |
| п..Льнозавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Магазин | Ул. Заводская, 5 | 1 | 15 | дерево | 1 | отдельное | 45,1 | 1993 | специальное | по назначению |
| 31. | Магазин | Ул. Заводская, 5 | 1 | 15 | дерево | 1 | отдельное | 38,0 | 1995 | специальное | по назначению |

Расчет вместимости   зданий культурно-бытового назначения приведен в таблице 21.

Таблица 21

#### Вместимость зданий культурно-бытового назначения

| № п/п | наименование | Ед.измер. | Существующее положение | Норматив на 1000 жителей | Расчётная потребность | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.Тогул |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | мест | 145 | 30 мест на 1 тыс. жителей | 135 | - |
| 2 | Школа | мест | 640 | 100% детей (I-IX классы) и 75% детей (X-XI класcы) | 580 | - |
| 3 | Магазины | м² торговый зал | 4646,9 | 434 | 1953 | - |
| 4 | Предприятия общественного питания | Посадочных мест | 65 | 20 мест | 90 | 25 |
| 5 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 4 рабочих места | 18 | 18 |
| 6 | Больница | коек | 87 | по заданию на проектирование | - | - |
| 7 | Дом творчества | мест | ? | 3,3% от общего числа школьников |  |  |
| 8 | Станция скорой медицинской помощи | авт. | 1 | 1 авт. на 10 тыс. чел. в пределах 15 мин. доступности | - | - |
| 9 | Физкультурно-спортивные сооружения | объект | 1 | по заданию на проектирование менее 0,7-0,9 га на 1 тыс.чел. | - | - |
| 10 | Районный дом культуры | мест | 200 | по заданию на проектирование | - | - |
| 11 | Центральная библиотека | тыс.ед. хранения |  | 5-6 тыс. единиц хранения | - | - |
| 12 | Детская библиотека |  |  |  |  |  |
| 13 | Баня | мест | - | 7 | 32 | 32 |
| 14 | Отделение связи | объект | 1 | по заданию на проектирование | - | - |
| 15 | Гостиница | мест | 13 | 6 | 27 | 14 |
| с.Титово |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФАП | объект | 1 | по заданию на проектирование | - | - |
| 17 | Магазины | м² торговый зал | 35 | 434 | 65 | 30 |
| 18 | Школа | мест | 120 | 100% детей (I-IX классы) и 75% детей (X-XI класcы) | 18 | - |
| 19 | Отделение связи | объект | 2 | по заданию на проектирование | - | - |
| 20 | Спортивная площадка | объект | - | по заданию на проектирование менее 0,7-0,9 га на 1 тыс.чел. | 1 | 1 |
| 21 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 4 рабочих мест | 1 | 1 |
| 22 | Клуб | мест | 70 | 190 мест | 28 | - |
| 23 | Предприятия общественного питания | Посадочных мест | - | 20 мест | 3 | 3 |
| с.Шумиха |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Медпункт | объект | 1 | по заданию на проектирование | 1 | - |
| 25 | Магазины | м² торговый зал | 28 | 434 | 12 | - |
| 26 | Отделение связи | объект | 1 | по заданию на проектирование | 1 | - |
| 27 | Клуб | мест | 30 | 190 мест | 14 | - |
| п. Льнозавод |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Магазины | м² торговый зал | 83,1 | 434 | 63 | - |
| 29 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 4 рабочих мест | 1 | 1 |
| 30 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | - | 20 мест | 3 | 3 |

Характеристика объектов образования

В Тогульском сельсовете имеется семь общеобразовательных учреждений: МКОУ «Тогульская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Тогульская основная общеобразовательная школа», МКОУ «Титовская основная общеобразовательная школа», МКОУ «Шумихинская начальная общеобразовательная школа», МКДОУ «Детский сад «Снежинка», МКДОУ «Детский сад «Солнышко»,  КГОУ НПО «ПУ -71».

Проектная вместимость действующих школ в с.Тогул, с.Титово, с.Шумиха удовлетворяет расчетную потребность сельсовета на расчетный срок до 2033 года. Доля молодых специалистов в школах недостаточна. Наблюдается сокращение числа учителей. Необходимо обновление материально- технической и учебной базы школ. Необходимо оказание муниципальной поддержки развитию физической культуры и спорта. Проектная вместимость детских дошкольных учреждений с.Тогул удовлетворяет расчётную потребность села.

#### Характеристика объектов здравоохранения

Таблица 22

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с.Тогул |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность лечебных учреждений | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Наличие больниц |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число больничных коек | ед. | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Наличие амбулаторно-поликлинических учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с.Титово |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность лечебных учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с.Шумиха |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность лечебных учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

В здравоохранении происходит снижение обеспеченности медицинским персоналом. В существующих лечебных учреждениях слабая материально техническая база.

#### Объекты культурного назначения.

Таблица 23

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с.Тогул |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиотеки | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Учреждения культурно-досугового типа | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с.Титово |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиотеки | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Учреждения культурно-досугового типа | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с.Шумиха |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиотеки | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Учреждения культурно-досугового типа | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

На 1 января 2013 г. торговая площадь магазинов  в с.Тогул составляет 4646,9 м², в с.Титово составляет 35 м², в с.Шумиха составляет 28 м², в п.Льнозавод составляет 83,1 м².  Уровень обеспеченности населения торговой площадью в населённых пунктах муниципального образования  удовлетворяет потребности населения, исключение составляет село Титово. Потребность в торговой площади по с.Титово составляет 30 м².

2.6.5 Производственная сфера

Общая площадь производственных и коммунально-складских площадок, выделенных на чертеже опорных планов в границах и за границей населённых пунктов: с.Тогул  34,12 га (в том числе в границе н.п. 33,12 га ), с.Титово 3,01 га. с.Шумиха 0,07 га, п.Льнозавод 0,2 га.

Таблица 24

Данные о территориях производственных и коммунально-складских предприятий, предприятий инженерной инфраструктуры населённых пунктов по классам санитарной вредности

| № на плане | Наименование производственных коммунально-складских предприятий |  | Площадь территории (га) |  | Норматив СанПиН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая | проект | класс санит. вредности | СЗЗ, м |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с.Тогул |  |  |  |  |  |  |
| I |  | ООО «Хлебозавод» | 0,5 | 0,56 | V | 50 |
| II |  | ХПП | 7,71 | 3,56 | IV | 100 |
| III |  | Восточные электрический сети | 0,99 | 1,63 | V | 50 |
| IV |  | Лесхоз | 3,66 | 4,01 | V | 50 |
| V |  | Пимокатный цех | 0,14 | 0,12 | V | 50 |
| VI |  | МТМ, в том числе: в границе н.п., за границей н.п. | 4,68 0,74 | 4,86 | V | 50 |
| VII |  | ДРСУ | 1,36 | 1,42 | - | - |
| VIII |  | Пекарня | 0,62 | 0,62 | - | - |
| IX |  | Строительный двор | 1,64 | 1,74 | V | 50 |
| X |  | Складской сектор | 2,74 | 2,85 | V | 50 |
| XI |  | Газовое хозяйство | 0,16 | 0,19 | V | 50 |
| XII |  | Ток | 2,76 | 3,27 | IV | 100 |
| XIII |  | Молочная ферма | 2,37 | 2,72 | III | 300 |
| XIV |  | Овцеферма | 0,46 | 3,3 | IV | 100 |
| XV |  | Свиноферма | 1,51 |  | IV | 100 |
| XVI |  | Колбасный цех | 0,43 | 0,43 | V | 50 |
| XVII |  | Столярный цех | 0,27 | 0,31 | V | 50 |
| XVIII |  | Пекарня | 0,2 | 0,21 | V | 50 |
| XIII |  | Молочная ферма | 0,54 | 5,81 |  | 100 |
| XIII |  | Молочная ферма, в том числе в границе н.п., за границей н.п. | 1,36 0,24 |  | IV | 100 |
| с.Титово |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Складской сектор (за границей н.п.) | 0,01 | 0,01 | V | 50 |
| II |  | Пилорама (за границей н.п.) | 3,0 | 3,0 | IV | 100 |
| с.Шумиха |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Гаражи (за границей н.п.) | 0,07 | 0,07 | V | 50 |
| п..Льнозавод |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Льнозавод | 0,2 | 0,2 | V | 50 |

В с.Тогул требуется перенос ХПП (№ на плане: II), неудовлетворяющей требованиям СанПиН.

2.6.6 Рекреационные ресурсы и озеленение территории

Система озеленения населённых пунктов Тогульского сельсовета представлена зелёными насаждениями общего пользования и насаждениями ограниченного пользования (зелёные насаждения территории школы, детских садов и т.д.), что создаёт единую систему озеленения.  Небольшие природные участки зелёных насаждений разбросаны по всей территории населённых пунктов. Обеспеченность зелёными насаждениями общего пользования в с.Тогул составляет 30,4 га., в с.Титово – 6,55 га, п.Льнозавод – 1,66 га.

2.7 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

2.7.1  Внешний транспорт

Транспортная инфраструктура представлена сетью территориальных автомобильных дорог. Связь между населенными пунктами осуществляется посредством автомобильного транспорта. По территории образования проходит автодорога регионального значения: с.Кытманово- с.Тогул – с.Мартыново. Строительством, ремонтом и содержанием дорог на территории образования занимается Государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства «Тогульское дорожно-ремонтно-строительное управление». Перевозки на территории муниципального образования осуществляют транспортные предприятия городов Бийск и Заринск.

2.7.2  Улично-дорожная сеть

Транспортная инфраструктура населённых пунктов представлена сетью территориальных автомобильных дорог.

село  Тогул

Большая часть основных улиц и дорог с. Тогул выполнена в капитальном исполнении. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенного пункта сведены в Таблице 25.

Таблица 25

Показатели существующей улично-дорожной сети с. Тогул

| № п/п | Тип покрытия | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонное | 23,2 |
| 2 | Грунтовое | 5,7 |

Общий уровень благоустройства улично-дорожной сети удовлетворительный, необходимо устройство пешеходных тротуаров. Пешеходное движение осуществляется по проезжей части улиц, создавая предпосылки для дорожно-транспортных происшествий. Основные транспортные потоки распределяются  по улицам: ул.2-я Полевая, ул.Совхозная, ул.Луговая, ул.Алтайская, ул.Новая, ул.Октябрьская, ул.Бр.Шутаковых, ул. им. Петра Круглова, ул.Советская, ул.Пролетарская. Средняя ширина проезжей части основных поселковых улиц с асфальто-бетонным покрытием – 6;7 м.

Движение грузового транспорта осуществляется по центральной территории села.

Для обслуживания населения в с. Тогул, имеются 3 автозаправочные станции и 3 станции технического обслуживания. Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется в индивидуальных гаражах, а также на территории приусадебных участков.

В с.Тогул находится автостанция и касса по продаже билетов. Перевозки на территории района осуществляют транспортные предприятия городов Бийск и Заринск.

село  Титово

Все улицы и дороги в с. Первомайское являются грунтовыми.  Их протяженность составляет 12км. Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют. Главные транспортные потоки происходят  по улице Центральная. Основные транспортные потоки проходят также по улице Молодёжная.

Большая часть улично-дорожной сети находится в удовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что влечет за собой вероятность увеличение дорожно-транспортных происшествий.

село Шумиха

Все улицы и дороги в с. Шумиха являются грунтовыми. Их площадь протяженность составляет 23,4км. Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют. Главные транспортные потоки происходят  по улице Октябрьская.

посёлок Льнозавод

Большая часть улиц и дорог в п.Льнозавод являются грунтовыми. Их протяженность составляет 5км. Протяжённость дорог с асфальтобетонным покрытием составляет 2 км. Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют. Главные транспортные потоки происходят  по улице Заводская. Основные транспортные потоки проходят, также по улице Новая.

2.8  ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

2.8.1 Водоснабжение

село Тогул

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения, МУП «Коммунальщик» предоставляет услуги  по водоснабжению центральной части села, протяженность уличных водопроводных сетей составляет 8,7 км. Объём реализации – 155 м3/сут. Водопроводная сеть выполнена: из чугунных труб диаметром 100-150 мм. Установлены водопроводные колонки в количестве 101 шт. и пожарные гидранты-32 шт. Степень износа водопроводных сооружений – 50%. За длительное время эксплуатации водопроводных сетей произошел физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения замены водопровода.

Контроль качества подземных вод осуществляется Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю путем отбора проб подземных вод. Пробы направляются на бактериологический, химический и радиологический анализы.

Водоснабжение осуществляется за счёт водозабора, расположенного в 7 км от села. Подземные воды имеют природное сверхнормативное содержание железа, а при транспортировке к месту пользования становятся непригодными для питья. Содержание железа в воде превышает предельно допустимые концентрации в 43 раза. Учитывая данную ситуацию, администрация района приняла решение по изысканию методов очистки воды. Тогульский район был включен в целевую программу «Обеспечение населения Алтайского края питьевой водой» на 2008-2010 годы.

В 2007 году было разработано техническое задание на проектирование «Станции обезжелезивания питьевой воды» производительностью 600 куб.м. в сутки. В качестве проектной организации выступил Томский научный центр СО РАН. Генеральным подрядчиком является ООО «Алтайэлеваторстрой», в качестве субподрядчика привлечен ООО «Востокагрострой». Оборудование для станции (комплекс Водолей) поставил Томский политехнический университет. Согласно выводам управления по недропользованию Алтайского края «Водоснабжение жителей с. Тогул из действующего водозабора возможно при условии обезжелезивания вод». Гарантийный срок станции обезжелезивания составляет 10 лет, однако при надлежащих условиях эксплуатации она может прослужить гораздо дольше.

Данный объект позволит обеспечить водой 3500 человек. Содержание железа в поставляемой воде составляет 0,13 при норме 0,3.

Скважина № 20962

Скважина расположена с. Тогул, северо-западная окраина, на территории р.о. «Сельхозхимия». Пробурена Бгшская ПМК треста "Барнаулводстрой" в 1986 году. Глубина скважины 90 м, обсадные трубы 0,273 мм в интервале 0-45 м, без фильтра. Насос ЭЦВ 6-16-140 на глубине 50 м. Дебит 3,89 л/сек.

В состав зоны санитарной охраны входит три пояса.

Первый пояс - пояс строгого режима, для защищенных горизонтов, принимается в радиусе 30 метров от скважины (не менее 50 м – для незащищенных грунтов).

Второй пояс - предназначен для защиты водоносного горизонта от микробного загрязнения. Расчетное время (Тм) - время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору для защищенных горизонтов для II климатической зоны принимается 200 суток.

Третий пояс - предназначен для защиты подземных вод от химического загрязнения. Расчетное время (Тх) - время продвижения загрязненной воды от границ третьего пояса принято равным 9125 суток.

Учитывая отсутствие сведений о направлении потока подземных вод и значений уклонов, проведение расчета ЗСО возможно только по формуле для условий «бассейна» без учета влияния естественного потока подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины (Сан-ПиН 2.1.4.1110-02):

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев.

- Запрещаются все виды строительств, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водозабора проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

При организации ЗСО второго и третьего поясов на местности необходимо выполнение следующих мероприятий на их территории:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

Также в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Запрещается

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населённых пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация поверхностного стока и др.).

В настоящее время основными проблемами водоснабжения села являются:

- износ разводящей водопроводной сети.

село Титово

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения, источником являются подземные воды.

Скважина № 8479

Скважина рассоложена в с. Титово, западная окраина, МТФ, свх « Тогульская » долина реки Чумыш. Абсолютная отметка устья определенна 180 м, глубина скважины 38 м. Обсадная труба d 219 мм, фильтр сетчатый с гравийной обсыпкой, рабочая часть в интервале 23,5-29 м., насос ЭЦВ 6-7,2-75.Дебит скважины 4 л/сек, понижение уровня 2,5 м, удельный дебит 1,6 л/сек. Назначение скважины разведочно-эксплуатационная, для водоснабжения животноводства. Год бурения 1967, организацией Бийским СМУ треста «Алтайводтрой». Качество воды: без запаха, прозрачность 26 см, осадок большой песчаный.

Водопровод протяжённостью 1,5 м выполнен из полиэтиленовых  труб диаметром 100 - 150 мм. Степень износа водопроводных сетей - 50%.

Для обеспечения села системой водоснабжения необходимо выполнить:

- замену ветхих сетей водопровода

село Шумиха

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения, источником являются подземные воды.

Скважина №13062

Скважина рассоложена в с. Шумиха, северо-западная окраина, МТФ, свх « Новоиушинский » долина реки Чумыш. Абсолютная отметка устья определенна 250 м, глубина скважины 75 м. Обсадная труба d 8 мм, без фильтра, рабочая часть в интервале 0-33 м., насос ЭЦВ 6-10-80 на глубине 42 м. Дебит скважины 1,7 л/сек, понижение уровня 5 м, удельный дебит 0,34 л/сек. Назначение скважины разведочно-эксплуатационная для водоснабжения животноводческой фермы. Год бурения 1973, организацией Бийским СМУ. Качество воды: пресная, без запаха, бактериологический анализ не производился.

Водопровод протяжённостью 2 км выполнен из чугунных труб диаметром 100-150 мм. Степень износа водопроводных сетей - 60%.

поселок Льнозавод

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения, источником являются подземные воды.

Скважина №22371

Скважина рассоложена в п. Льнозавод, свх « Тогульский » долина реки Уксунай. Абсолютная отметка устья определенна 200 м, глубина скважины 76 м. Обсадная труба d 273 мм, без фильтра, рабочая часть в интервале 0-20 м., насос ЭЦВ 6-10-80 на глубине 60 м. Дебит скважины 0,28 л/сек, понижение уровня 50 м, удельный дебит 0,006 л/сек. Назначение скважины разведочно-эксплуатационная для водоснабжения.  Год бурения 1987, организацией ПМК-3 объединения «Алтайводстрой».

Водопровод протяжённостью 2,425 км выполнен из чугунных труб диаметром 100 мм. Степень износа водопроводных сетей - 50%.

2.8.2. Водоотведение (канализация)

cело Тогул, село Титово, село Шумиха, поселок Льнозавод

Централизованная система водоотведения отсутствует. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, откуда вывозятся ассенизаторскими машинами. Ливневая канализация отсутствует.

2.8.3 Теплоснабжение

село Тогул

В настоящее время теплоснабжающей организацией является (МУП) «Коммунальщик».

Теплоснабжение (отопление) села Тогул  осуществляется:

- в частных домах и  коттеджной застройке  от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

На территории Тогульского сельского совета расположены 7 котельных, все котельные в с.Тогул. Протяжённость теплосетей составляет 7,128 км. Котельные не автоматизированы, работают с операторами. Многоквартирные дома, которые находятся на территории села, отапливаются центральной котельной. Зоны действия индивидуального теплоснабжения ограничиваются  индивидуальными жилыми домами. Износ сетей  центральной  котельной – 60  %.

Источники тепловой энергии, расположенные на территории села Тогул  Таблица 26

| Наименование котельной | Место расположения | Обслуживаемые объекты | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная средней школы | ул. Школьная, 29 | школа | К-80-50-200 |
| Котельная музыкальной школы | ул. Советская, 18 | муз. школа | КН-65-50-160 |
| Котельная д.с. «Снежинка» | ул. Пролетарская, 29 | дет. сад «Снежинка» | К-80-50-200 |
| Котельная центральная | ул. Пролетарская, 17 | 7 многоквартирных жилых домов (население 204 человека) | К-150-125 |
| Котельная восьмилетней школы | ул. Первомайская, 1 | школа | К-8-18 |
| Котельная больницы | ул. Советская 11 | больница | Квр-0,5 (2 котла) |

село Титово

Централизованное теплоснабжение в селе отсутствует. Имеется котельная, отапливающая здание основной общеобразовательной школы. Котел КВр-0,5 (2 котла), износ оборудования 70 %. Население отапливается от индивидуальных котлов и печей, топливом являются дрова и уголь.

село Шумиха, поселок Льнозавод

Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах отсутствует. Население отапливается от индивидуальных котлов и печей, топливом являются дрова и уголь.

2.8.4. Электроснабжение

село Тогул

Обслуживание объектов электросетевого хозяйства села Тогул осуществляет  ООО « Заринская сетевая компания» Тогульский участок.

Система электроснабжения села Тогул состоит из понижающей подстанции 110/10 кВ № 58 «Тогульская», питающейся по воздушной линии электропередачи ВЛ-110кВ. Непосредственное электроснабжение села осуществляется по ВЛ-10 кВ с распределением через ТП-10/0,4кВ. Отпуск электроэнергии за 2013 г. составил 150869,65 млн. кВт/ч., в том числе для нужд перерабатывающего сектора  - 213000 кВт/час., коммунально-бытового сектора – 6100 кВт/час. Потребление электроэнергии на 1 человека за 2013 г. составило 2,6 тыс. кВт/час. Протяжённость ВЛ-10 – 22 км.

Тогульский район не является энергодифицитным. Электрические сети от указанной ПС № 58 «Тогульская» 110/10 кВ питают энергией все населенные пункты района, а также производственные объекты. Максимальная загрузка ПС № 58 «Тогульская» составляет 35-40%. Это обусловило отсутствие необходимости увеличения мощности на эксплуатируемой ПС.

Имеется запитка от Северо-Восточных электрических сетей.

Однако существующие элементы электроснабжения построены в основном в 1966-2000 гг., поэтому в настоящее время они физически изношены, технически и морально устарели и, соответственно, не обеспечивают надежного и бесперебойного электроснабжения существующих объектов.

село Титово, село Шумиха, поселок Льнозавод

Обслуживание объектов электросетевого хозяйства населенных пунктов  осуществляется филиалом ОАО « МРСК-Сибири» - Алтайэнерго Ельцовский РЭС Тогульский УЭС ПОВЭС

Отпуск электроэнергии за 2013 г. составил 168246 тыс. кВ/ч., в том числе для нужд коммунально-бытового сектора – 47580 кВт/час. Потребление электроэнергии на 1 человека за 2013 г. составило 1,3 тыс. кВт/час. Общая протяжённость ВЛ-10 – 12,2 км.

2.8.5 Связь и информция

село Тогул

Услуги связи на территории села оказывают 2 организации: филиал ФГУП «Почта России» и ОАО «Ростелеком».

В с.Тогул действует центральная автоматическая телефонная станция, общая монтированная ёмкость которой составляет 1536 номеров. Общая задействованная ёмкость составляет 1419 номеров. Обеспеченность населения района телефонными аппаратами на 100 человек превышает среднекраевые показатели и составляет 19,8 ед. (по сельской местности края – 16,1 ед.). На территории села имеется 3 таксофона универсальной услуги.

Многопарные и распределительные линии связи проложены в грунт и телефонную канализацию, абонентские линии - частично в грунт, частично воздушные.

На территории села установлено 2 вышки сотовой связи и один радиоретранслятор. Системой общедоступного пользования является сотовая связь компании «Билайн» и «МТС». Также в районе оказываются услуги связи Интернет. К данной сети подключены  школы села.

Следует отметить, что в последние годы наблюдается тенденция снижения потребности у населения в установке стационарных телефонных аппаратов, за счет перехода значительной части потенциальных абонентов на сотовую связь.

Охват населения телевизионным вещанием (I и II программы), в свою очередь, остается неизменным, на уровне 100 %.

село Титово, село Шумиха, поселок Льнозавод

Макрорегиональный филиал ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» обслуживает население по связи и информации, телефонизировано от автоматической телефонной станции (АТС) с помощью выноса из села Тогул.

Установлено по 1 таксофону универсального типа в с. Титово и в п. Льнозавод, 2 таксофона в с. Шумиха. В с. Шумиха установлена радиорелейная станция, в с.Титова устройство абонентского выноса (мультикомплекс).

Многопарные и распределительные линии связи проложены в грунт и телефонную канализацию, абонентские линии - частично в грунт, частично воздушные.

На территории района так же действует сотовая связь, предоставляемая операторами «Билайн», «МТС».

2.9 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Современное экологическое состояние территории  образования определяется воздействием локальных источников загрязнения природной среды. Общее экологическое состояние территории   следует признать вполне удовлетворительным. Здесь преобладает сельскохозяйственная модификация природных систем. Классы и виды антропогенного воздействия, получившие распространение на данной территории приведены в таблице 27

Таблица 27

#### Характеристика основных антропогенных воздействий

| Классы антропогенного воздействия | Виды антропогенного воздействия | Факторы формирования |
| --- | --- | --- |
| сельскохозяйственные | полевой, пастбищный, луговой, животноводческий | распашка, выпас животных, сенокошение, выращивание культурной флоры; животноводческие комплексы (сопровождается уменьшением видового разнообразия, синантропизацией растительности, изменением микрогидроклиматических условий, изменением геохимического фона, загрязнением поверхностных вод, образованием микрорельефа, эрозией и дефляцией разрушенных почв и др.) |
| селитебные | сельские поселения | в зависимости от плотности населения, традиций, природных и социально-экономических условий (полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды) |
| водные | пруды, водные артерии | создание запруды на небольших реках, загрязнение и изменение стока рек |
| транспортные (инжерно-инфраструктурные) | автодороги различной категории, линии электро-передач, водо- и газопро-воды | интенсивность движения авто-транспорта, количество грузо-потоков, потребление электри-чества, транспортировка топлива, (создание дорог, опор, мостов, насыпей, карьеров, при этом изменяется весь облик при-родных систем) |
| рекреационные | места неорганизованного отдыха | места отдыха местных жителей и горожан |

На территории   сельсовета располагаются объекты, которые являются источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека (полигоны ТБО, кладбища, скотомогильники и т.д). В целях обеспечения требований Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.№52-ФЗ, вокруг данных объектов   устанавливается  территории  с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ), которые являются защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Источниками загрязнения воздушного бассейна являются: производственные предприятия, котельные, автомобильный транспорт. В санитарно-защитную зону предприятий  и производств  попадает территория, занятая под жилую застройку.

Источниками шумового воздействия на среду обитания являются все виды транспорта, производственный шум. В последние годы уровень шума значительно вырос, что связано с увеличением автомобилизации. Неудовлетворительное санитарное состояние населённых мест, территорий свалок является основной причиной загрязнения почв.

2.10. Баланс территории.

Баланс территории в пределах существующих границ

(по современному  состоянию)                      Таблица 28

| № п/п | Наименование территории | Современное использование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с.Тогул |  |  |  |
| А | Селитебная зона |  |  |
| 1 | жилая территория, в том числе: | 380,62 | 45,96 |
|  | - одноэтажная усадебная | 375,57 | 45,35 |
|  | - малоэтажная жилая | 5,05 | 0,61 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 30,74 | 3,71 |
| 3 | Зелёные насаждения общего пользования | 30,4 | 3,67 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры: | 3,07 | 0,38 |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 38,63 | 4,66 |
| 6 | Территории общего пользования | 294,72 | 35,59 |
| 7 | Зона акваторий | 16,85 | 2,03 |
|  | Итого по разделу А (пп 1-7) | 795,03 | 96,00 |
| Б | Производственная и коммунально-складская зона |  |  |
| 8 | ООО «Хлебозавод» | 0,5 | 0,06 |
| 9 | ХПП | 7,71 | 0,93 |
| 10 | Лесхоз | 3,66 | 0,44 |
| 11 | Пимокатный цех | 0,14 | 0,02 |
| 12 | МТМ | 4,68 | 0,57 |
| 13 | ДРСУ | 1,36 | 0,16 |
| 14 | Пекарня | 0,62 | 0,08 |
| 15 | Строительный двор | 1,64 | 0,2 |
| 16 | Складской сектор | 2,74 | 0,33 |
| 17 | Газовое хозяйство | 0,16 | 0,02 |
| 18 | Ток | 2,76 | 0,33 |
| 19 | Молочная ферма | 2,37 | 0,29 |
| 20 | Овцеферма | 0,46 | 0,06 |
| 21 | Свиноферма | 1,51 | 0,18 |
| 22 | Колбасный цех | 0,43 | 0,05 |
| 23 | Столярный цех | 0,27 | 0,03 |
| 24 | Пекарня | 0,2 | 0,02 |
| 25 | Молочная ферма | 0,54 | 0,07 |
| 26 | Молочная ферма | 1,36 | 0,16 |
|  | Итого по разделу Б (пп 8-26) | 33,11 | 4,0 |
|  | Всего территория населённого пункта: | 828,14 | 100 |
| В | Внешняя зона | - | - |
| 1 | Поле фильтрации | 0,6 | - |
| 2 | Кладбище | 5,42 | - |
| 3 | СТО | 0,58 | - |
| 4 | АЗС | 1,2 | - |
| 5 | Производство | 0,98 | - |
| 6 | Полигон ТБО | 2,0 | - |
| 7 | Скотомогильник | 0,06 | - |
| 8 | Жилая зона | 0,52 | - |
| 9 | Транспортная инфраструктура | 0,7 | - |
| с.Титово |  |  |  |
| А | Селитебная зона |  |  |
| 1 | жилая территория (одноэтаж. усадебная) | 26,45 | 38,21 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 0,97 | 1,41 |
| 3 | Зелёные насаждения общего пользования | 6,55 | 9,46 |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | 3,04 | 4,39 |
| 5 | Территория общего пользования | 32,21 | 46,53 |
|  | Всего территория населённого пункта: | 69,22 | 100 |
| Б | Внешняя зона |  |  |
| 6 | Кладбище | 0,51 | - |
| 7 | Складской сектор | 3,0 | - |
| 8 | Пилорама | 0,01 | - |
| 9 | Скотомогильник | 0,06 | - |
| с.Шумиха |  |  |  |
| А | Селитебная зона |  |  |
| 1 | жилая территория (одноэтаж. усадебная) | 17,79 | 33,9 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 1,28 | 2,44 |
| 3 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,64 | 3,12 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,01 | 0,02 |
| 5 | Территория общего пользования | 31,76 | 60,52 |
|  | Всего территория населённого пункта: | 52,48 | 100 |
| Б | Внешняя зона |  | - |
| 7 | Склад | 00,07 | - |
| 8 | Водозабор | 0,05 | - |
| 9 | Кладбище | 0,23 | - |
| п.Льнозавод |  |  |  |
| А | Селитебная зона |  |  |
| 1 | жилая территория (одноэтаж. усадебная) | 13,06 | 40,84 |
| 2 | Зелёные насаждения общего пользования | 1,66 | 5,19 |
| 3 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,99 | 3,1 |
| 4 | Территория общего пользования | 16,27 | 50,87 |
|  | Всего территория населённого пункта: | 31,98 | 100 |
| Б | Внешняя зона |  |  |
| 5 | Склады | 0,29 | - |

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

3.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ.

Архитектурно - планировочные решения территорий населенных пунктов поселения приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

Планировочная организация территории с. Тогул разработана с учетом решений ранее выполненного генерального плана населённого пункта и сложившейся застройки, и представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас с. Тогул формируется главными улицами: 2-я Полевая, Совхозная, Луговая, Алтайская, Новая, Октябрьская, бр.Шутаковых и основными улицами: Советская, Пролетарская, Петра Круглова.

Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной на основе упорядочения существующей	сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села.

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра. При этом достигается определенная законченность в его формировании, предусмотрен удобный выход из центра в зону отдыха, формирующуюся в непосредственной близости от него.

Дифференциация улиц выявляет хорошо прослеживаемые основные связи: центра с въездами в село Тогул, центра с подцентрами, где расположены культурно-бытовые и торговые учреждения повседневного спроса.

Жилые территории села располагаются компактно, сетка улиц прямоугольная. Застройка, в основном, одноэтажная, усадебного типа, с земельными участками  до 0,25 га.

Малоэтажная жилая застройка расположена  вблизи от общественного центра и в северо-западной части населённого пункта, в генеральном плане не планируется развитие данного вида застройки.

В с. Тогул предусмотрено развитие жилой застройки усадебного типа:

1 очередь: В южной и юго-восточной частях населённого пункта, в основном за счёт уплотнения существующей застройки по улицам: Петра Круглова, Школьная, Механизации.

2 очередь:   В южной части населённого пункта по ул.Парковая и Российская  за счёт уплотнения существующей застройки и  на свободных территориях.

В с.Титово предусмотрено увеличение жилой зоны по улицам центральная, Молодёжная, Береговая на свободных территориях.

В с.Шумиха предусмотрено увеличение жилой зоны по ул.Верхняя и Нижняя на свободных территориях (в центральной и юго-западной частях населённого пункта).

В п.Льнозавод предусмотрено увеличение жилой зоны по ул.Береговая на свободных территориях (в центральной и восточной частях населённого пункта).

Принятые архитектурно-планировочные решения предусматривают создание современных сёл с чётким функциональным зонированием всех их территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

3.1.1  Функциональное  зонирование

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Принятым в проекте зонированием решены рациональные транспортные и пешеходные связи, учтены возможности дальнейшего расширения зон. Жилая зона предусмотрена проектом, как на территории сложившейся застройки, так и за счёт расширения границ населенных пунктов Тогульского сельсовета. Производственные территории на освоенных  и резервных участках. Между промышленными и жилыми зонами предусмотрены санитарно-защитные зоны.

На территории сел муниципального образования Тогульский сельсовет выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона (усадебная и малоэтажная застройка);

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона рекреации;

- зона акваторий;

- зона резервных территорий;

- территория общего пользования;

- зоны специального назначения.

3.2  Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

3.2.1  мероприятия по рзвитию и размещению объектов жилой зоны.

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока, проектом предлагается:

село  Тогул

На расчётный срок предусмотрено строительство 62 домов - 3617 м² (из них 13 домов 697 м² восстановление снесённых из СЗЗ) общей площади. Планируется реконструкция уже существующего жилья. Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции  позволит обеспечить население общей жилой площадью 20 кв. м/чел.

При размере приусадебного участка 0,25 га, на расчётный срок выделены территории общей площадью 15,7 га (4 га – 1-я очередь; 11,7 га – 2-я очередь).

село Титово

На расчётный срок предусмотрено строительство 3 домов - 176 м² общей площади. Планируется реконструкция уже существующего жилья. Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции  позволит обеспечить население общей жилой площадью 22 кв. м/чел.

При размере приусадебного участка 0,25 га, на расчётный срок и на перспективу , за пределами расчётного срока зарезервировано 4,2 га под жилую зону.

село Шумиха

На расчётный срок предусмотрено строительство 1 дома - 66 м² общей площади. Планируется реконструкция уже существующего жилья. Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции  позволит обеспечить население общей жилой площадью 22 кв. м/чел.

При размере приусадебного участка 0,25 га, на расчётный срок и на перспективу , за пределами расчётного срока зарезервировано 3,3 га под жилую зону.

п.Льнозавод

На расчётный срок предусмотрено строительство 3 домов - 198 м² общей площади. Планируется реконструкция уже существующего жилья. Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции  позволит обеспечить население общей жилой площадью 22 кв. м/чел.

При размере приусадебного участка 0,25 га, на расчётный срок выделены территории общей площадью 0,77 га.

3.2.2  Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны предполагают:

село Тогул

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно - досугового, спортивного, а также здравоохранения. Зона исторически сложилась в центре села. Проектом предусмотрен капитальный ремонт и строительство новых объектов социально-культурного значения, как в центре, так и в зоне новой жилой застройки.

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- строительство кафе по ул. Бр.Шутаковых (на 15 мест);

- строительство магазина по ул. Парковая (30 м² торг. площади);

На расчётный срок:

- строительство кафе по ул. Совхозная (на 15 мест);

- строительство предприятия бытового обслуживания в пер.  Библиотечный (на 20 рабочих мест);

- строительство магазина по ул.Совхозная (30 м² торг. площади);

- строительство гостиницы в пер.Библиотечный (на 15 мест);

-строительство бани по ул.Набережная (на 30 мест);

- строительство церкви по ул.Советская;

- строительство пляжа на р.Тогул по ул.Заречная;

- строительство пляжа на р.Тогул.

село Титово

Проектом предусмотрено на расчётный срок:

- строительство спортивной площадки по ул. Центральная (0,3 га)

###### -реконструкция бывшего здания ФАП по ул.Центральная  под предприятие бытового обслуживания (на 2 раб. места);

###### - строительство кафе по ул. Центральная  (на 5 мест);

###### - реконструкция здания магазина по ул. Центральная  (увеличение торговой площади до 65 м²).

###### Выделена территория под объекты общественно-деловой зоны по ул.Центральная (0,2 га).

село Шумиха

Проектом предусмотрено на расчётный срок:

###### - строительство рекреационной зоны по ул.Новая (парк 1,4 га);

###### - строительство рекреационной зоны на р.Тогул по ул.Нижняя (пляж 0,5 га).

###### Выделены территории под объекты общественно-деловой зоны по ул.Новая (0,4га), по ул.Верхняя (0,9 га).                       .

посёлок Льнозавод

Проектом предусмотрено на расчётный срок:

- строительство кафе по ул.Заводская (на 5 мест).

Выделены территории под объекты общественно-деловой зоны по ул.Заводская (0,3 га), по ул.Береговая (0,1 га).

На территории муниципального образования для зданий общественно-деловой зоны, имеющих высокий процент амортизационного износа предлагается провести техническое обследование с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации.

3.2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны

Мероприятия по развитию промышленной зоны предполагают:

вынос из жилой застройки зданий производственного назначения и сооружений на специально отведенные участки, образующие производственную зону;

реконструкция и модернизация действующих промышленных предприятий;

ликвидация недействующих предприятий;

устройство санитарно-защитных зон.

В связи с несоответствием СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» генпланом предусмотрен вынос из жилой зоны в с.Тогул ХПП, для данной цели предусмотрено резервирование территория по ул.Колхозная .

В генеральном плане предусмотрены резервные территории для переноса и развития существующих и планируемых объектов промышленного назначения, что целесообразно при существующей тенденции динамики численности населения в условиях рыночной экономики.  Общая площадь резервных территорий в границах населённого пункта с.Тогул – 4,5 га.

В с.Тогул  проектом предусмотрено:

На расчетный срок:

- строительство цеха по производству тротуарной плитки по ул.Колхозной (100 м² в сутки);

- строительство овощехранилища по ул.Совхозная (0,6 га).

3.3 Мероприятия по Развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

Проектом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети и строительство новой, формирующей пространственный каркас вновь проектируемой жилой застройки в зоне резервного фонда.

Формирование зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

упорядочение сети улиц и проездов;

ремонт внутрипоселковых дорог в границах сёл сельсовета, общей протяжённостью 71,3км.

Проектом предусмотрен ряд мероприятий:

устройство защитных полос озеленения, отделяющих проезжие части улиц от застройки;

отступ застройки от проезжей части улиц;

устройство усовершенствованного покрытия улиц;

реконструкция автодороги Шумиха-Малиновая Грива (3 км).

При проектировании улично-дорожной сети, максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития  сёл, введена  дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных мест».

В проекте генерального плана принята следующая классификация улично-дорожной сети:

главные улицы;

основные улицы;

второстепенные улицы и проезды.

село Тогул

Главные улицы с.Тогул: ул.2-я Полевая, ул.Совхозная, ул.Луговая, ул.Алтайская, ул.Новая, ул.Октябрьская, ул.Бр.Шутаковых. Ширина главных улиц в красных линиях принята: 14 м с шириной проезжей части 7 м.  Основные улицы с.Тогул: улица им. Пертра Круглова, ул.Советская, ул.Пролетарская. Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль улиц – от 1 до 1,5 м с каждой стороны. Проектом предусмотрен вариант дорожной одежды из асфальтобетона.

село Титово

Главные транспортные потоки происходят  по улице Центральная и основной улице Новая. Ширина главной и основной улиц в красных линиях 18 м с шириной проезжей части 7 м, ширина тротуаров 2 м с каждой стороны. Ширина остальных улиц в красных линиях от 14 м с шириной проезжей части 3,5м, 6 м, ширина тротуаров 1,5 м с каждой стороны.

Проектом предусмотрено 2 варианта дорожной одежды из следующих конструктивных элементов: покрытие из асфальтобетона и песчано-гравийной смеси.

село Шумиха

Главные транспортные потоки происходят  по улице Октябрьская. Основные транспортные потоки проходят по улицам Верхняя и Новая. Ширина главных и основных улиц в красных линиях 10 м с шириной проезжей части 6 м, ширина тротуаров 1,5 м с каждой стороны.

Предусмотрено 2 варианта дорожной одежды из следующих конструктивных элементов: покрытие из асфальтобетона и песчано-гравийной смеси.

В документах генерального плана планируется строительство СТО по ул.Новая на 2 поста. Общая площадь резервных территорий под объекты транспорта: в границах  с.Шумиха – 0,06 га

посёлок Льнозавод

Главные транспортные потоки происходят  по улице Заводская и ул.Новая. Ширина главных улиц в красных линиях 18 м с шириной проезжей части 6 м, ширина тротуаров 1,5 м с каждой стороны.

Предусмотрено 2 варианта дорожной одежды из следующих конструктивных элементов: покрытие из асфальтобетона и песчано-гравийной смеси.

В документах генерального плана планируется строительство СТО по ул.Заводская на 2 поста. Общая площадь резервных территорий под объекты транспорта: в границах  п.Льнозавод – 0,11 га

3.4 мероприятия по инженерно-технической подготовке территории.

Отрицательные физико-геологические факторы на территории образования   выражаются в различном сочетании углов наклона поверхности, расчленении поверхности а также наличие лёссовидных, илово-глинистых, песчаных просадочных грунтов.

Проектом предусмотрено:

1. Вертикальная планировка территории  для организации поверхностного стока ливневых и талых вод (организация поверхностного стока является основным мероприятием и для предотвращения образования и дальнейшего роста оврагов, в качестве дополнительной меры для укрепления склонов рекомендуется посадка древесно-кустарниковой растительности). Для организации поверхностного стока в центральной части села предусматривается строительство дренажно-ливневой канализации.

2.	 Укрепление грунтов основания (методом цементации); закрепление склонов за счёт внутреннего армирования.

3. Берегоукрепление подразумевает комплекс мероприятий по защите каймы водоёмов от динамического разрушающего воздействия вод. В качестве дополнительной меры для укрепления склонов рекомендуется посадка древесно-кустарниковой растительности.

3.5 мероприятия по Развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

3.5.1 Водоснабжение

село Тогул

Система водоснабжения поселения принята с учетом его развития на расчетный срок – 2033 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего расхода водопотребления на расчетный срок  для планируемой застройки, составляет 1094,25 м3/сут., выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Производство

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Животноводство

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды, потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Предусматривается реконструкция внутрипоселковой водопроводной сети. Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. Трубы уложить в каналах в кольцевой тепловой изоляции. Запас воды на тушение пожара определён в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* - один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с, продолжительность тушения пожара 3 ч:

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Водоснабжение зоны производственных предприятий предусмотрено от индивидуальных скважин на каждое предприятие. Месторасположение, количество скважин, а также марку и мощность насоса уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий с утверждением эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения.

село Титово

Система водоснабжения населённого пункта принята с учетом его развития на расчетный срок – 2033 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенного пункта выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки.

Расход воды на расчетный срок составляет 49,85 м3/сут. Мощности действующего водозабора для водоснабжения существующей и проектируемой застройки села достаточно.

Водоснабжение производственной зоны предусмотрено от индивидуальных скважин. Месторасположение, количество скважин, а также марку и мощность насоса уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий с утверждением эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения.

Таким образом, для обеспечения с.Титова централизованной системой водоснабжения надлежащего качества предлагается выполнить следующие мероприятия:

- ремонт существующей скважины (промывка, замена фильтров и т.д.);

- реконструкция ветхих сетей водопровода.

поселок Льнозавод, село Шумиха

Система водоснабжения населённых пунктов принята с учетом их развития на расчетный срок – 2033 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки.

Расход воды на расчетный срок составляет 47,21 м3/сут. Мощности действующих водозаборов для водоснабжения существующей и проектируемой застройки населенных пунктов достаточно.

3.5.2 Водоотведение (Канализация)

село Тогул, село Титово, село Шумиха, поселок Льнозавод

В связи с отсутствием действующей системы водоотведения и опасностью загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения населенных пунктов, предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами.

Учитывая степень благоустройства населенных пунктов, на следующих стадиях проектирования предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укрепленных водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

3.5.3 Теплоснабжение

Климатические данные: расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 38о С. Продолжительность отопительного периода – 222 дней, согласно СНиП 23-01-99* « Строительная климатология ».

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

село Тогул

Расчёт тепловых нагрузок для проектируемых объектов составляет  1,321 Гкал/час по селу Тогул.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах, удалённых от системы отопления, предлагаются — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя.

село Титово, село Шумиха, поселок Льнозавод

В перспективе развитие теплоснабжения остается неизменным, население отапливается от индивидуальных котлов и печей.

3.5.4. Электроснабжение

село Тогул, село Титово, село Шумиха, поселок Льнозавод

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год (СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений") и в соответствии с РД 34.20.185-94(СО 153-34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей"). Расчёт учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов.

Расчёт энергопотребления на нужды планируемых объектов с учетом потерь при транспортировке электроэнергии составляет:

532,03 кВ по селу Тогул;

91.45 кВ по селу Титово;

72.13 кВ по поселку Льнозавод:

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей проектом предусмотрены следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий.

Электроснабжение с.Шумиха остается неизменным. Проектная прокладка ЛЭП не планируется.

3.5.5. Связь и информция

село Тогул, с. Титово, с. Шумиха, п. Льнозавод

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в населенных пунктах являются:

- обеспечение услугами объектов нового строительства;

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи;

- модернизация существующих линий связи и перевод их на оптиковолокно.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

3.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦы НАСЕЛЕННого ПУНКТа  И ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

Границы с.Тогул, с.Титово, с.Шумиха, п.Льнозавод отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и иного специального назначения.

В целях развития населенных пунктов образования проектом предусмотрено изменение границ населённых пунктов. Площадь населённых пунктов изменилась в связи с приведением границ в соответствие с кадастровыми данными, и с необходимостью увеличения жилищного строительства обусловленного перспективным ростом численности населения. Проектом предполагается перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения для размещения  полигонов ТБО и скотомогильников, включая существующие, рекомендованные к консервации и проектируемые, кладбищ (под закрытые кладбища перевод земель не предусмотрен).

Также в проекте предлагается перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий под объекты рекреации (под планируемые базы отдыха и существующий детский лагерь отдыха).

В результате изменения границ, баланс земель в границах МО Тогульский сельсовет выглядит следующим образом. (Таблица 29)

Таблица 29

Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую

| Категории земель | по опорному плану (существующее положение в соответствии с данными ФГБУ «ФКП росреестра» по Алтайскому краю) площадь, га | Изменение категории земель | Планируемое положение площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 25900 | +34,1 (н.п) -0,06 (скотомогильник с.Тогул) -0,12 (скотомогильники с.Титово) -8,3 (кладбище с.Тогул) -0,8 (кладбище с.Титово) -0,2 (кладбище с.Шумиха) -1,5 (полигон ТБО с.Тогул) -0,1 (полигон ТБО с.Шумиха) -0,1 (полигон ТБО с.Титово) -11,9 (базы отдыха) -4,86 (детский лагерь) | 25906,16 |
| Земли населенных пунктов, в том числе: | 981 | -34,1 | 946,9 |
| - с. Тогул | 828 | -26,1 | 801,9 |
| - с. Титово | 69 | -3,3 | 65,7 |
| - с. Шумиха | 52 | -2,9 | 49,1 |
| - п. Льнозавод | 32 | -1,8 | 30,2 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения | 111 | +0,06 (скотомогильник с.Тогул) +0,12 (скотомогильники с.Титово) +8,3 (кладбище с.Тогул) +0,8 (кладбище с.Титово) +0,2 (кладбище с.Шумиха) +1,5 (полигон ТБО с.Тогул) +0,1 (полигон ТБО с.Шумиха) +0,1 (полигон ТБО с.Титово) | 122,18 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов, в том числе: | - | +11,9 (базы отдыха) +4,86 (детский лагерь) | 16,76 |
| - рекреационного назначения | - | +11,9 (базы отдыха) +4,86 (детский лагерь) | 16,76 |
| Земли запаса | 28 | - | 28 |
| Земли лесного фонда | 25696 | - | 25696 |
| Земли водного фонда | 232 | - | 232 |
| Итого по сельсовету: | 52948 | - | 52948 |

3.7 Мероприятия по охране окружающей среды

3.7.1 Мероприятия по охране водной среды

В водоохранных зонах запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов. Допускается проектирование, размещение, строительство, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- разработка проектов    ЗСО подземных источников водоснабжения;

3.7.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах образования предусмотрены следующие мероприятия:

  - организации санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками  загрязнения атмосферного воздуха;

  - техническое перевооружение действующих производственных объектов (оснащение фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ);

  - создания системы озеленения:

а)  создание рекреационных зон в с.Шумиха (парк, пляж);

б) создание участков зелени общего пользования (скверов) в зоне усадебной застройки.

3.7.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Предполагается:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, замусоренных участков, с последующей рекультивацией территории.

3.7.4 Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории

Система санитарной очистки территории образования включает в себя: сбор, транспортировку, обезвреживание и утилизацию всех видов отходов; уборку территорий от мусора, смет снега, мытье усовершенствованных покрытий.

В проекте предложено (на расчётный срок) создание рекреационных объектов на территории образования:

База отдыха на расстоянии 2,4 км к северо-востоку от с.Старый Тогул (1,1 га - из них 0,3 га на территории земель лесного фонда без изменения категории, 0,8 га с изменением существующей категории земель);

База отдыха на расстоянии 2,7 км к западу от с.Титово (6,6 га с изменением существующей категории земель);

База отдыха на расстоянии 1,5 км на западу от с.Титово (4,5 га с изменением существующей категории земель).

село Тогул

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- консервация существующего полигона ТБО строительство нового к юго-востоку от с.Тогул;

На расчетный срок:

- создание участков зелёных насаждений общего пользования в зоне усадебной застройки;

- создание защитных зелёных насаждений в санитарных зонах производственных зон;

Все мероприятия по вывозу и обезвреживанию твёрдых бытовых отходов предусматриваются на планируемом полигоне ТБО.  (расчёт площади полигона ТБО на расчётный срок приведён в таблице 30) и существующем полигоне ТБО.

село Титово

Проектом предусмотрено на расчетный срок:

- консервация существующего скотомогильника (нарушает требования СанПиН), строительство нового (0,06 га);

- строительство полигона ТБО на расстоянии 520 м к северу от населённого пункта.

село Шумиха

Проектом предусмотрено на расчетный срок:

- строительство полигона ТБО на расстоянии 790 м к северо-востоку от населённого пункта;

- строительство зоны отдыха на р.Тогул (пляж);

- строительство рекреационной зоны (парк).

Расчет площади территории полигона ТБО на расчетный срок    Таблица 30

| Население | Числен. насел. (тыс.чел) | Нормативное кол-во отходов на 1 чел в год (кг) | Расчетное кол-во отходов в год, т | Размеры земельных участков на 1000 т ТБО в год (га) | Расчетное количество лет | Площадь территории полигона ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Тогул, п.Льнозавод |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 4550 | 290 | 1319,5 | 0,05 | 20 | 1,32 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 45,5 |  | 20 | 0,05 |
| Итого: |  | 300 | 1365 | 0,05 | 20 | 1,37 |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 150 | 290 | 43,5 | 0,05 | 20 | 0,04 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 1,5 |  | 20 | 0,002 |
| Итого |  | 300 | 45 | 0,05 | 20 | 0,04 |
| Итого | 4700 | 300 | 1410 | 0,05 | 20 | 1,41 |
| с. Шумиха |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 72 | 290 | 20,88 | 0,05 | 20 | 0,02 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 0,72 |  | 20 | 0,001 |
| Итого: | 72 | 300 | 21,6 | 0,05 | 20 | 0,02 |
| с.Титово |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 160 | 290 | 46,4 | 0,05 | 20 | 0,05 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 1,6 |  |  | 0,002 |
| Итого: | 160 | 300 | 48,0 | 0,05 | 20 | 0,05 |

Для утилизации бытовых отходов населённого пункта п.Льнозавод планируется использовать проектный полигон ТБО с.Тогул.

Для вывоза отбросов требуются уборочные машины, количество которых определяется из норм СНиП (Таблица 31)

##### Расчёт количества уборочных машин            Таблица 31

| № п/п | Тип машин | Норматив | Число машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.Тогул, с.Титово, с.Шумиха, п.Льнозавод |  |  |  |  |
| 1 | Мусоровозы | 20 на 100 тыс.жит. | 1 | 1 |
| 2 | Ассенизационные | 20 на 100 тыс.жит. | 1 | 1 |

В населённых пунктах с.Тогул, с.Титово планируется увеличение зон ритуального назначения (расширение территорий существующих кладбищ).

3.8 Мероприятия по организации Зон с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования на территории образования представлены:

-санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

-водоохранными зонами;

-зонами охраны источников водоснабжения;

-охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

-зонами охраны памятников истории и архитектуры.

Объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

Село Тогул: Хлебозавод, ХПП, электроподстанция (восточные электрические сети), Лесхоз, пимокатный цех, МТМ, ДРСУ, строительный двор, складской сектор, газовое хозяйство, ток, молочные фермы, овцеферма, свиноферма, колбасный цех, столярный цех, планируемый цех по производству тротуарной плитки, планируемое овощехранилище.

Село Титово: Складской сектор, пилорама.

Посёлок Льнозавод: Льнозавод (за границей н.п.), СТО (планируемая).

Село Шумиха: Гаражи (за границей н.п.).

На всех проектируемых и реконструируемых  водозаборах предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Первый пояс  ЗСО установлен в размере 60 м (диаметр)  в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории  образования, имеются линии электропередачи напряжением 10 кВ. Санитарные разрывы от ЛЭП  напряжением 10 кВ установлены в размере 20 м в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

На территории муниципального образования находится «Тогульский» заказник краевого значения. В материалах генерального плана указана граница территории являющейся зоной с особыми условиями использования.

3.9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории муниципального образования имеются 5 военно-исторических памятников: 4  Памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны  (1941 -1945 гг.) и одна Братская могила партизан, погибших за власть Советов. Также на территории имеются: 1 памятник архитектуры и 3 памятника археологии. (Таблица 4, 5)

Также на территории муниципального образования находится 1памятник истории (Братская могила партизан, погибших в годы гражданской войны) не стоящий на государственном учёте, расположенный на расстоянии 390 м к юго-востоку от границы населённого пункта.

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

1.	Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требований, установленных законодательством.

2.	На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3.	Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4.	Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре

и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5.       К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6.      Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7.	Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8.	Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9.	В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края, на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

3.10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ.

3.10.1 Мероприятия  по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

На территории образования возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары (3 класс пожарной опасности), сейсмичность (7 баллов), гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град, снежные заносы), подтопление территории.

Мероприятия по предупреждению пожаров включают:

- устройство минерализованных полос;

- строительство  пожарных резервуаров;

- разработку оперативного плана тушения лесных пожаров;

- планировку селитебной и производственной зон с созданием  проездов для пожарных автомобилей.

Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

В материалах генерального плана на территории муниципального образования выделены зоны заражения животных чумой и бешенством (биолого-социальные риски).

3.10.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.  Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

На территории с.Тогул потенциально опасными объектами являются  преимущественно техногенно опасные и пожароопасные. К ним относятся автозаправочные станции.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Для предотвращения образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения предлагается обеспечивать:

применением герметичного производственного оборудования;

соблюдением норм технологического режима;

контролем состава воздушной среды с применением аварийной вентиляции.

3.10.3 Мероприятия по гражданской обороне.

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» Тогульского сельсовета разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В настоящее время на территории с.Тогул проживает 4354 человек, с учётом занятости и перспектив развития, численность населения на расчётный срок  составит  4500 человек.

Защита населения предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % населения, что составит 3825 чел в с. Тогул. Существующие на 01.01.2012 г. противорадиационные укрытия ГО, находящиеся на территории Тогульского сельсовета представлены в таблице 32

Таблица 32

#### ПРУ ГО, находящиеся на территории МО Тогульский сельсовет

| № п/п | Наименование организации | Полный адрес местоположения | Вместимость, чел | Готовность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 1 | Спортивный зал | с.Тогул ул.Пролетарская | 144 | готово |
| 2 | Универмаг | с.Тогул ул.Советская | 50 | готово |
| 3 | Сбербанк | с.Тогул ул.Пролетарская | 375 | готово |
| 4 | Детский сад «Солнышко» | с.Тогул ул.Школьная | 470 | готово |
| 5 | Полиция | с.Тогул ул.Советская | 60 | готово |
| 6 | Интернат, КГБ НПОУ | с.Тогул ул.Петра Круглова | 150 | готово |

В селе Тогул, в существующих зданиях, приспособленных под ПРУ,  размещается 1249 человека. ПРУ на 2576 человек (с учётом численности населения на расчётный срок) размещаются в личных погребах граждан, временных укрытиях

В мирное время убежища будут использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приёма укрываемых в течение 12 часов.

Сирены оповещения расположены: по ул.Советская, в здании почты. Сигнальная сирена включаются по команде с пульта управления средствами оповещения расположенного в пер.Библиотечный в здании Ретрансляционного центра. На сегодняшний момент, в случае возникновения ЧС оповещение населения осуществляется по средствам массовой информации, телефоном с использованием громкоговорителей и посыльных.

В проектируемой бане необходимо предусмотреть санитарную обработку людей.  В больнице  предусматривается пункт медицинского обслуживания на случай ЧС.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения  принимаются меры в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).