ООО «АлтайГипрозем»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Муниципального образования

АНТИПИНСКИЙ сельсовет

ТОГУЛЬСКОГО района алтайского края

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

(материалы по обоснованию проектных решений)

Заказчик:          Администрация МО Антипинский сельсовет

Директор                                                                        В.И. Клюшников

Главный архитектор                                                               Г.Н.Бахуров

Начальник  производственного отдела                                    Г.Я. Сизова

Барнаул 2017

Авторский коллектив

Руководитель проекта                                                                                     Г.Н. Бахуров

Начальник отдела                                                                                              Г.Я. Сизова

Инженер                                                                                                           Е.И. Зотова

Инженер                                                                                              А.А. Гречишникова

Состав картографических материалов

| № листа | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории МО Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского края, М 1:25 000 | 1 |
| 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Антипино Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 3 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Бураново Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 4 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Колонково Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 5 | Карта современного использования и комплексной оценки территории (инженерная инфраструктура) с. Антипино Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 6 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав МО Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского края, М 1:25 000 | 1 |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения МО Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского края, М 1:25 000 | 1 |
| 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Антипино Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Бураново Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Колонково Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 11 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) с. Антипино Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 2 |
| 12 | Карта функциональных зон МО Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского края, М 1:25 000 | 1 |
| 13 | Карта функциональных зон с. Антипино Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 14 | Карта функциональных зон с. Бураново Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 15 | Карта функциональных зон с. Колонково Тогульского района Алтайского края,М 1: 5 000 | 1 |

Содержание

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	…………………………………………………………......6

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	………………7

2.1 Географическое положение	8

2.2 Природные условия	8

2.2.1 Климат	8

2.2.2 Рельеф	8

2.2.3 Инженерно-геологическая характеристика	8

2.2.4 Гидрография	9

2.2.5 Полезные ископаемые	9

2.2.6 Растительный и почвенный покров	10

2.2.7 Животный мир	10

2.3 развитие основных отраслей хозяйства	11

2.4 Трудовые ресурсы. Прогнозирование численности населения	12

2.5 Современная планировочная организация территории мо антипинский сельсовет	14

2.5.1 Земельные ресурсы	14

2.5.2 Планировочная организация	14

2.5.3 Жилищная сфера и жилой фонд	14

2.5.4 Социальная и культурно-бытовая сфера	16

2.5.5 Производственная сфера	21

2.5.6 Рекреационные ресурсы и озеленение территории	22

2.6 Транспортная инфраструктура	22

2.6.1 Внешний транспорт	22

2.6.2 Улично-дорожная сеть	22

2.7 Инженерная инфраструктура	23

2.7.1 Водоснабжение	23

2.7.2 Водоотведение (канализация)	27

2.7.3 Теплоснабжение	27

2.7.4 Газоснабжение	28

2.7.5 Электроснабжение	28

2.7.6 Связь и информация	28

2.8 Экологическое состояние территории	29

2.9 Баланс территории	32

3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ АНТИПИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	...…………………………………………………..33

3.1 Мероприятия по социально-экономическому развитию	33

3.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	34

3.2.1 Архитектурно-планировочные решения	34

3.2.2 Функциональное зонирование	35

3.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	38

3.3.1 Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны	38

3.3.2 Мероприятия по развитию объектов общественно-деловой зоны	39

3.3.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны	40

3.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	40

3.5 Мероприятия по инженерно-технической подготовке территории	40

3.6 Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	41

3.6.1 Водоснабжение	41

3.6.2 Водоотведение (канализация)	41

3.6.3 Теплоснабжение	44

3.6.4 Газоснабжение	44

3.6.5 Электроснабжение	44

3.6.6 Связь и информатизация	45

3.7 Мероприятия по изменению границ населенных пунктов и целевого назначения земель	45

3.8 Мероприятия по охране окружающей среды	47

3.8.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	47

3.8.2 Мероприятия по предотвращению загрязнения почвенного покрова	47

3.8.3 Мероприятия по охране водной среды	47

3.8.4 Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории	49

3.9 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	51

3.10 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории	51

3.11 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне	68

3.11.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного	68

характера	68

3.11.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного	69

характера	69

3.11.3 Мероприятия по гражданской обороне	69

- 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования «Генеральный план муниципального образования Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского края» разработан на основании договора № 89 от 22.09.2014г. При подготовке генерального плана учитывались «Схема территориального планирования муниципального образования Тогульский район Алтайского края», выполненная ООО «Алтайгипрозем» в 2009 году, «Программа социально-экономического развития МО Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского края на 2013-2017гг».

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

Водным кодексом РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

Законом Алтайского края от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 18.05.2012 г.

Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2017-2021 гг. и расчётный срок 2017-2036 гг, определены перспективы развития муниципального образования за пределами расчётного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Целью генерального плана является обоснование планирования устойчивого развития территориальной единицы Тогульского района - муниципального образования Антипинский сельсовет на основе:

- Анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- Оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- Обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- Обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- Обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения.

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда, промышленности… и иного специального назначения.

- Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населённых пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ;

- Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

- Разработка мероприятий по оптимизации экологической ситуации, развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

Проект разработан в программе «MapInfoProfessional 9.5 SCP» на основе ортофотопланов 2010 г, М 1:2000 система координат – МСК-22.

- 2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Настоящий раздел содержит анализ градостроительной ситуации и выявление проблем в области землепользования и застройки, природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории. При выполнении комплексной оценки выявлены территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности: зоны санитарной охраны источников водоснабжения и санитарно-защитные зоны; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, установленные в соответствии с законодательством РФ.

2.1 Географическое положение

Муниципальное образование расположено в восточной части Алтайского края, в предгорьях Салаира, южной части Тогульского района на расстоянии 35 км от районного центра с. Тогул и 100 км от ближайшей железнодорожной станции г. Бийск. Расстояние  до краевого центра г. Барнаул составляет 200 км. связь с которым осуществляется по дороге с асфальто-бетонным покрытием.

Удаленность населенных пунктов от райцентра с. Тогул составляет: с. Антипино – 35 км; с. Колонково – 15 км; с. Бураново – 45 км. Удаленность населенных пунктов от  центра сельсовета до населенного пункта входящего в его состав составляет: от с. Бураново до с. Антипино – 10 км (гравийное покрытие); от с. Колонково до с. Антипино – 20 км (из них 10 км – гравийное  покрытие).

- 2.2 Природные условия

2.2.1 Климат

Муниципальное образование расположено в лесостепной зоне, Бийско-Чумышской подзоне, которая характеризуется резко-континентальным климатом. Средняя годовая температура воздуха +0,5 град, абсолютный минимум -50 град., абсолютный максимум +37 град. Среднегодовое количество осадков  625 мм, высота снежного покрова 40 см. Нормативная глубина промерзания грунтов 1,9-2,3м. Господствующие  ветры юго-западные, юго-восточные. Грунтами, несущими основания зданий и сооружений являются  супеси и суглинки. Уровень грунтовых вод расположен на глубине 1,65-7,0м от поверхности земли.

2.2.2 Рельеф

Бийско-Чумышская возвышенность занимает незначительную площадь и расположена в юго-западной части района на землях Антипинского сельского совета. Бийско-Чумышская возвышенность представляет собой среднерасчлененную волнисто-увалистую равнину. Высота местности 300-400 м. Густота эрозионной сети составляет 0,9-2 км/км2. Водораздельные участки представлены отдельными узкими увалами между хорошо развитыми крупными балками и долинами, имеющими ширину 1-3 км и глубину 60-80 м. Склоны балок имеют сложный ступенчатый профиль, свидетельствующий о нескольких циклах врезания эрозионной сети. В связи с этим, на территории Тогульского района встречаются различные углы наклона поверхности, в пределах до 170. Наиболее характерны углы наклона 3-60.

Лога и балки, в основном, ориентированы с юга на север и северо-восток. По днищам логов и балок микрорельеф представлен кочками высотой 10-15 см. Сложность рельефа в первую очередь определяется оврагообразованием. Овражная сеть растет. Глубина оврагов иногда достигает 30 м. Характер рельефа обусловил развитие водной эрозии. Больше всего эрозии подвержены склоны южной, юго-западной и юго-восточной экспозиции и крутизной более 3-40

На территории сельсовета много стариц, болот, кустарников и урочищ.

Наиболее хорошо развита долина р. Чумыш, которая пересекает весь район. Она представляет собой обширную плоскую равнину шириной до 4 км с наличием западин, занятых болотами. Переход от долины к равнине постепенный. Абсолютные отметки находятся в пределах 180-190 м. Долина хорошо задернована. Микрорельеф выражен в виде западин, иногда закочкаренных.

2.2.3 Инженерно-геологическая характеристика

Покровные рыхлые отложения четвертичной системы. Эти образования различной мощности, состава и генезиса перекрывают все представленные отложения, в том числе и интрузивные породы. Практически повсеместно, за исключением долин рек, развиты покровные лессовидные суглинки и глины с прослоями песков и супесей, иногда – с большим количеством обломков коренных пород. Мощность этих отложений различна и может колебаться от 0,5 до 10-40 м. В долинах рек развиты отложения: террасовые, пойменные, озерно-болотные и современного аллювия. Литологический состав таких пород пестрый: от торфов, илов, суглинков, песков до гравийно-галечно-щебнистых образований. Мощность террасовых отложений до 22 м, пойменных и современного аллювия – 2-4 м, редко – 15 м.

2.2.4 Гидрография

По территории сельсовета протекает река Чумыш, в которую впадают речка Солоновка и ручей Зайчиха. На  территории сельсовета расположены озеро Маяк, Долгое, Круглое, Черное, Бердюга и др., пруд «Ульяновский» », много стариц, болот, кустарников и урочищ.

2.2.5 Полезные ископаемые

На территории имеется заболоченность (проявлений) торфа, и месторождение подземных вод.

Таблица 1

| Торф |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Солонушное | 15,8 км ЮЗ р.ц. Тогул, 66 км ЮВ ж.д. станции Заринская | Месторождение зазоленное, торфяная залежь низинного типа, Площадь, га: в нулевой границе - 77,8; в границе промышленной глубины - 42,1, средняя мощность 1,43 м. Средние показатели залежи: степень разложения – 44%, зольность – 37%, влажность – 76,1 %, пнистость - без пней, СаО – 4,03%; Р2О5 – 0,24%. Торф пригоден для производства удобрения. | Запасы забалансовые - 179 тыс.т. Утверждены ТКЗ ПГО "Новосибир-скгеология", 1985, протокол № 6/434 | Учтены в госрезерве | Сведений об эксплуатации нет. Готовилось по заявке объединения «Сельхоз-химия» |

Таблица 2

Месторождения питьевых подземных вод

| № пп | Название месторождения, участков | Географическая привязка | Индекс водоносного горизонта | Степень освоения | Сведения о государственной экспертизе запасов (орган эксперт., № протокола, дата) | Запасы подземных вод (категория, количество), тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антипинское месторождение питьевых подземных вод | с. Антипино | аQII | эксплуатируется | ТЭС 100 30.03.82г. | А 0,8 |

2.2.6 Растительный и почвенный покров

Из древесной растительности в основном произрастает береза, осина, тополь, ива  плакучая. Кустарники представлены черемухой, боярышником, кленом, калиной, шиповником и пр. Естественный травостой включает в себя смесь из десятков видов трав, в котором преобладают  злаковые – в основном костер, крестоцветные и бобовые.

Почвенный покров территории представлен, главным образом, аллювиально-луговыми почвами – 45%, черноземами выщелоченными – 45%.

2.2.7 Животный мир

Животный мир включает значительное количество видов млекопитающих. Крупные из них лось, марал, косуля. Встречаются и хищники: медведь, волк, рысь, лиса, ласка, горностай, колонок. Грызуны представлены зайцем, белкой алтайской, бурундуком. Отмечено большое количество разновидностей мышей, хомяков, сусликов. По рекам встречается бобр, норка американская, выдра, ондатра.

Большое разнообразие птиц обусловлено обилием корма в тайге и лесостепи, а так же обилием водоемов. На территории встречается глухарь, тетерев, рябчик, куропатки серая и белая. На озерах обитают различные утки, кулики, чайки, журавли.

В березовых и осиновых колках, лесополосах гнездятся ворона, сорока, сова, ястреб-перепелятник, коршун. В тайге, помимо названных видов, присутствует кедровка, кукушка, рябчик, щур, синий соловей, зеленая пеночка, синехвостка и другие виды птиц. Под воздействием антропогенных факторов численность птиц сокращается.

К ценным видам рыб относятся таймень, налим, судак, лещ. В многочисленных озерах, прудах и реках обычны карась, окунь, линь, щука, чебак, елец, ерш. В последние годы в водоемы запущены карп, казахский толстолобик.

Из пресмыкающихся нередко можно встретить ящериц, змей (гадюка, щитомордник, уж), а из земноводных – жаб и лягушек.

- 2.3 развитие основных отраслей хозяйства

Промышленность в сельсовете представлена производителем хлебобулочных изделий ООО «Антипинское КООП» в остальных предприятиях промышленность является дополнительным видом деятельности.

Сельскохозяйственной деятельностью в сельсовете занимаются 2 предприятия и 4 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств. Производством занято 444 человека или 37% от общего числа работников. Основная специализация хозяйств сельсовета – производство растениеводческой продукции, в основном зерновых культур, в животноводстве – мясомолочное скотоводство.

Экономическая ситуация в сельском хозяйстве поселения характеризуется высокими рейтинговыми показателями производства как в растениеводстве, так и в животноводстве. Хозяйства поселения ежегодно занимает 1 место в краевом трудовом соревновании по Восточной зоне.

В 2011году произведено валовой продукции сельского хозяйства в 2раза выше уровня 2007 года. В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю растениеводства приходится 40%, на долю животноводства 60%.

Высокий рейтинг обусловлен тем, что по поголовью свиней ОАО «Антипинское» находится на первом месте в крае. Вместе с тем низкие объемы производства молока (56 место) обусловлены невысоким поголовьем КРС..

За последние годы малый бизнес серьезно укрепил свои позиции. В настоящее время основное количество предприятий малого бизнеса занимается розничной торговлей. Есть предприниматели, занимающиеся производством зерна и мяса, оказанием транспортных услуг, закупом излишек сельскохозяйственной продукции у населения и коллективных хозяйств. Вместе с тем у населения сельсовета остро стоит вопрос нехватки оказываемых им бытовых услуг – услуг парикмахерской, ремонта бытовой техники, настройки оргтехники. Стоит вопрос организации общественного питания и строительства автозаправочной станции.

Торговая сеть представлена 17 магазинами с торговой площадью 1591 кв.м. количество магазинов с 2007 года увеличилось на 2ед. В основном это торговые объекты по продаже смешанных товаров. Состояние материально-технической базы предприятий торговли удовлетворительное. В торговых предприятиях постоянно ведется реконструкция и обновление торгового оборудования, ввод новых магазинов 1 в 2 года, в том числе магазины самообслуживания.

Слабо развита сфера общественного питания. В сельсовете она представлена 3 столовыми, находящимися на балансе учебных заведений на 250 посадочных мест. Оборот предприятий общественного питания в 2011 году  увеличился  в 2 раза.

- 2.4 Трудовые ресурсы. Прогнозирование численности населения

В Антипинском сельсовете по состоянию на 01.01.2017 проживает 2050 чел. в т.ч. с. Антипино – 1609, с. Колонково – 269, с. Бураново – 172.

Продолжается отток населения из сельсовета в основном молодых, трудоспособных граждан. Основная причина отсутствие вакантных рабочих мест и культурно-досуговых учреждений, ненадлежащее оказание услуг специалистами здравоохранения и общего и дошкольного образования.

Анализ тенденций экономического роста территории включает в себя анализ демографической ситуации. На демографические прогнозы в большей степени опирается планирование всей экономики: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовка кадров специалистов школ и детских дошкольных учреждений, строительство дорог и развитие средств транспорта и многое другое. Потребное количество кадров на территории муниципального образования на первую очередь и расчётный срок установлено на основе планируемого количества трудящихся по отраслям народного хозяйства.

Таблица 3

Данные, характеризующие естественное движение населения.

| №№ п/п | Показатели | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| с. Антипино |  |  |  |  |
| 1 | Прибыло | 44 | 51 | 58 |
| 2 | Убыло | 38 | 51 | 27 |
|  | Миграционный прирост/убыль | +6 | 0 | +31 |
| 3 | Родилось | 27 | 11 | 15 |
| 4 | Умерло | 19 | 15 | 11 |
|  | Естественный прирост/убыль | +8 | -4 | +4 |
| 5 | Общий итог: | +14 | -4 | +35 |
| с. Бураново |  |  |  |  |
| 6 | Прибыло | 6 | 3 | 6 |
| 7 | Убыло | 9 | 6 | 4 |
|  | Миграционный прирост/убыль | -3 | -3 | +2 |
| 8 | Родилось | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Умерло | 5 | 3 | 4 |
|  | Естественный прирост/убыль | -2 | -2 | -4 |
| 10 | Общий итог: | -5 | -5 | -2 |
| с. Колонково |  |  |  |  |
| 1 | Прибыло | 16 | 7 | 8 |
| 2 | Убыло | 6 | 13 | 7 |
|  | Миграционный прирост/убыль | +10 | -6 | +1 |
| 3 | Родилось | 7 | 6 | 3 |
| 4 | Умерло | 5 | 4 | 4 |
|  | Естественный прирост/убыль | +2 | +2 | -1 |
| 5 | Общий итог: | +12 | -4 | 0 |

Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей, происходит интенсивный процесс старения, уменьшается численность трудоспособного и детского населения.

Тенденция обострения демографической ситуации в поселении связана со снижением рождаемости и ростом преждевременной смертности, падением средней продолжительности жизни. Естественная убыль населения не всегда компенсируется миграционным приростом.

Потребность кадров на территории муниципального образования увеличивается. Увеличение происходит на основе создания новых предприятий и расширения уже созданных.

Наличие полезных ископаемых (торф, тугоплавкие материалы и др.) на территории поселения предопределяет возможность развития производств и создание новых рабочих мест.

Таблица 4

Возрастная структура населения по современному состоянию

| Наименование | Всего населения |  | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дошкольники |  | Школьники |  | Трудоспособный возраст до 55(60) | Старше трудоспособного возраста |
|  |  |  | 0 - 6 |  | 7 - 17 |  | Работающих | Всего |
| с. Антипино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол | 1609 |  | 156 | 206 |  | 570 |  | 677 |
| %% | 100 |  | 9,7 | 12,8 |  | 35,4 |  | 42,1 |
| с.Бураново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол | 172 | 18 |  |  | 24 |  | 85 | 45 |
| %% | 100 | 10,4 |  |  | 14,0 |  | 49,4 | 26,2 |
| с.Колонково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол | 269 |  | 29 | 31 |  | 95 |  | 114 |
| %% | 100 |  | 10,8 | 11,5 |  | 35,3 |  | 42,4 |

Численность населения на первую очередь и расчётный срок определена на основе анализа перспективы развития образования в системе расселения с учётом демографического прогноза, естественного и механического прироста населения.

С учетом проведенного анализа численность населения в с. Антипино на первую очередь составит 1630 человек, на расчётный срок - 1700 человек, в с. Бураново - на первую очередь составит 180 человек, на расчётный срок - 190 человек, в с. Колонково - на первую очередь составит 275 человек, на расчётный срок - 315 человек.

В течение расчетного срока следует ожидать увеличение общей численности населения примерно на 7,6 % по сравнению с исходным 2016 годом.

- 2.5 Современная планировочная организация территории мо антипинский сельсовет

2.5.1 Земельные ресурсы

Площадь территории в границах образования на 01.01.2017 года, составляет 30 714 га.

2.5.2 Планировочная организация

Исходные материалы по планировочной организации – данные, полученные по запросам к соответствующим государственным организациям, характеризующие количественные и качественные показатели градостроительного освоения муниципального образования, а также официальная статистическая информация.

Село Антипино - административный центр муниципального образования, главный планировочный узел - расположено в центральной части территории сельсовета, является важнейшим фактором социально-экономического развития всего МО, оказывает определяющее влияние на формирование в нем системы расселения, транспортной сети, рекреационных систем. Село Антипино обладает социальным потенциалом, выполняет функции центра системы расселения. Другие планировочные узлы являются подцентрами системы расселения.

2.5.3 Жилищная сфера и жилой фонд

Общая площадь жилищного фонда села Антипино на начало 2017 г. составляет 31536,4 кв.м. При численности в 1609 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 19,6 кв. м на 1 человека, что выше нормативных показателей. Общая площадь жилищного фонда села Бураново на начало 2017 г составляет 3801,2 кв.м. При численности в 172 человека средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 22,1 кв. м на 1 человека, что выше нормативных показателей. Общая площадь жилищного фонда села Колонково составляет 5057,2 кв.м. При численности в 269 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 18,8 кв. м на 1 человека, что так же выше нормативных показателей.

Расчёт потребной общей площади жилого фонда образования на первую очередь и расчётный срок выполнен, исходя из проектной численности населения и норм обеспеченности на одного человека, и приведён в таблице 5.

Таблица 5

Расчет объемов жилищного строительства

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 01.01.16 г | Первая очередь 2017-2021 гг | Расчётный срок 2017-2036 гг |
| с. Антипино |  |  |  |  |
| Население | чел | 1609 | 1630 | 1700 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 3 | 3,5 | 4 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 377 | 383 | 400 |
| Обеспеченность общей площадью | м2/чел | 19,6 | 20 | 21 |
| Общая площадь | м2 | 31536,4 | 32600 | 35700 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 377/31536,4 | 377/31536,4 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный ( строительство) | дом/м2 | - | 420 | 1911 |
| Проектируемый жилой фонд (с учетом реконструкции) | м2 | - | 1063,6 | 4163,6 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина | га | - | 0,5 | 0,5 |
| Территория застройки -усадебной | га | - | 3 | 11,5 |
| с. Бураново |  |  |  |  |
| Население | чел | 172 | 180 | 190 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 3 | 4 | 4 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 115 | 117 | 120 |
| Обеспеченность общей площадью | м2/чел | 22,1 | 23 | 23 |
| Общая площадь | м2 | 3801,2 | 4140 | 4370 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 115/3801,2 | 115/3801,2 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный ( строительство) | м2 | - | 176 | 414 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный (с учетом реконструкции) | м2 | - | 338,8 | 568,8 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина | га | - | 0,5 | 0,5 |
| Территория застройки -усадебной | га | - | 1 | 2,5 |
| с. Колонково |  |  |  |  |
| Население | чел | 269 | 275 | 315 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 3 | 4 | 4 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 77 | 79 | 89 |
| Обеспеченность общей площадью | м2/чел | 18,8 | 19 | 20 |
| Общая площадь | м2 | 5057,2 | 5225 | 6300 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 77/5057,2 | 77/5057,2 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный ( строительство) | м2 | - | 114 | 920 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный (с учетом реконструкции) | м2 | - | 167,8 | 1242,8 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина | га | - | 0,5 | 0,5 |
| Территория застройки -усадебной | га | - | 1 | 6 |

2.5.4 Социальная и культурно-бытовая сфера

В настоящее время, сельсовет располагает рядом социальных и культурно-бытовых объектов обеспечивающих первоочередные потребности жителей. Характеристика существующих объектов социально-культурного и бытового назначения по состоянию на 01.01.2017 представлена в таблице 6.

Таблица 6

Характеристика объектов культурно-бытовой сферы

| №№ п/п | Наименование учреждений | Адрес (улица, № дома) | Количество работающих (чел) | Вместимость или пропускная способность (по тех. паспорту) / реальная посещаемость |  | Материал стен |  | Этажность |  | Отдельное здание или встроенное помещение |  | Год постройки |  | Здание специальное или приспособленное |  | Примечание возможное использов. по назначению или снос, реконстр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| с. Антипино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МДОУ «Детский сад «Ромашка» | ул.Октябрьская, 10 | 10 | 101 | 95 |  | кирпич |  | 2 |  | отдельное |  | 1957 |  | специальное |  | использов. по назначению |
| 2 | Антипинский СК | ул. Филатова, 31 | 2 | 80 | 80 |  | кирпич |  | 1 |  | отдельное |  | 1968 |  | специальное |  | использов. по назначению |
| 3 | МОУ «Антипинская СОШ» | Ул. Макарова 24 | 12 | 300 | 182 |  | кирпич |  | 2 |  | отдельное |  | 1972 |  | специальное |  | использов. по назначению |
| 4 | Почта | ул Центральная, 7 | 2 | 10 | 10 |  | кирпич |  | 1 |  | отдельное |  | 1975 |  | специальное |  | использов. по назначению |
| 5 | Врачебная амбулатория | Ул. Макарова | 8 | 20 | 20 |  | кирпич |  | 1 |  | отдельное |  | 1979 |  | специальное |  | использов. по назначению |
| с. Бураново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФАП | Ул. Молодежная, 10 | 1 | 10 | 10 |  | деревянное |  | 1 |  | встроенное |  | 1965 |  | приспособленное |  | использов. по назначению |
| 7 | Бурановский ЦКД | Ул. Молодежная, 10 | 1 | 10 | 10 |  | деревянное |  | 1 |  | встроенное |  | 1965 |  | приспособленное |  | использов. по назначению |
| 8 | МОУ «Бурановская основная общеобразовательная школа» | Ул. Молодежная, 4 | 6 | 60 | 14 |  | деревянное |  | 1 |  | отдельное |  | 1956 |  | специальное |  | использов. по назначению |
| 9 | Библиотека | Ул. Молодежная, 10 | 1 | 15 | 15 |  | деревянное |  | 1 |  | встроенное |  | 1965 |  | приспособленное |  | использов. по назначению |
| 10 | Почта | Ул. Молодежная, 10 | 1 | 10 | 10 |  | деревянное |  | 1 |  | встроенное |  | 1965 |  | приспособленное |  | использов. по назначению |
| 11 | Бурановский СК | Ул. Молодежная | 1 | 100 | 100 |  | кирпич |  | 1 |  | отдельное |  | 1968 |  | специальное |  | использов. по назначению |
| 12 | Столовая | Ул. Молодежная | 1 | 30 | 30 |  | кирпич |  | 1 |  | отдельное |  | 1981 |  | специальное |  | использов. по назначению |
| с. Колонково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФАП | ул.Бийская, 15 | 1 | 10 | 10 |  | деревянное |  | 1 |  | встроенное |  | 1987 |  | приспособленное |  | использов. по назначению |
| 14 | Колонковский СДК | ул. Молодежная, 7 | 2 | 60 | 60 |  | кирпич |  | 1 |  | отдельное |  | 1967 |  | специальное |  | использов. по назначению |
| 15 | Колонковская библиотека | ул Бийская, 15 | 1 | 10 | 10 |  | деревянное |  | 1 |  | встроенное |  | 1987 |  | специальное |  | использов. по назначению |
| 16 | МОУ «Колонковская основная общеобразовательная школа» | ул. Бийская, 15 | 6 | 90 | 23 |  | деревянное |  | 1 |  | отдельное |  | 1987 |  | специальное |  | использов. по назначению |
| 17 | Почта | ул Молодежная, 23 | 1 | 10 | 10 |  | деревянное |  | 1 |  | отдельное |  | 1978 |  | специальное |  | использов. по назначению |

В сельсовете сохранена сеть общеобразовательных учреждений: 1 средняя, 2 основных, 1 детский сад МБДОУ «Детский сад «Ромашка»

В летнее время года для детей организовываются оздоровительные лагеря при школах, в которых отдыхают более 60 детей в год.

С 2012г. медицинское обслуживание Антипинского сельсовета осуществляется 1 СВА в с.Антипино и 2 ФАПа в селах Бураново и Колонково. Помощь населению оказывается согласно 323 ФЗ  от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»:  первичная медико-санитарная, специализированная, скорая.

Сеть спортивно-оздоровительных учреждений сельсовета включает 3 спортивных зала, которые принадлежат образовательным учреждениям, 1 стадион, 2 уличных детских площадки.

Для размещения спортивно-оздоровительного комплекса в с. Антипино Тогульского района предоставлен земельный участок площадью 5000 кв.м. Адрес: Алтайский край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Комсомольская 21 а.

В сельсовете сеть учреждений культуры представлена 3 учреждениями культурно-досугового типа, 3 библиотеками.

Расчет вместимости (емкости) зданий культурно-бытового назначения произведен по нормам расчета учреждений и предприятий обслуживания и размерам земельных участков к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края от 18.05.2012 и приведен в таблице 7.

Таблица 7

Вместимость зданий культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Существующее положение | Норматив на 1000 жителей | Расчетная потребность | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Антипино |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СВА | объект | 1 | По заданию на проектирование | сохраняется | сохраняется |
| 2 | Магазины | м2 торговый зал | 1130 | 434м2 | - | - |
| 3 | Школа | мест | 300 | 100% детей (I-IX классы) и 75% детей (X-XIкласcы) | - | - |
| 4 | МБДОУ детский сад «Ромашка» | мест | 101 | 65% детей дошкольного возраста | - | - |
| 5 | Антипинский СК | мест | 80 | 300 | создание сметной документации | строительство |
| 6 | Библиотека | ед | 1 | По заданию на проектирование | сохраняется | сохраняется |
| 7 | Почта | объект | 1 | По заданию на проектирование | сохраняется | сохраняется |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 9 | 15 | 15 |
| с. Бураново |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | объект | 1 | По заданию на проектирование | сохраняется | сохраняется |
| 2 | Магазины | м2 торговый зал | 263 | 434м2 | - | - |
| 3 | Бурановский СК | мест | 100 | 300 | - | - |
| 4 | МОУ «Бурановская основная общеобразовательная школа» | мест | 60 | 100% детей (I-IX классы) и 75% детей (X-XIкласcы) | - | - |
| 5 | Библиотека | ед | 1 | По заданию на проектирование | сохраняется | сохраняется |
| 6 | Почта | объект | 1 | По заданию на проектирование | сохраняется | сохраняется |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 9 | 2 | 2 |
| с. Колонково |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | объект | 1 | По заданию на проектирование | сохраняется | сохраняется |
| 2 | МОУ «Колонковская основная общеобразовательная школа» | мест | 90 | 100% детей (I-IX классы) и 75% детей (X-XIкласcы) | - | - |
| 3 | Колонковский СДК | мест | 60 | 300 | - | - |
| 4 | Магазины | м2 торговый зал | 198 | 434м2 | - | 30 |
| 5 | Библиотека | ед | 1 | По заданию на проектирование | сохраняется | сохраняется |
| 6 | Почта | объект | 1 | По заданию на проектирование | сохраняется | сохраняется |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 9 | 3 | 3 |

2.5.5 Производственная сфера

Таблица 8

Данные о территориях производственных и коммунально-складских

предприятий по классам санитарной опасности

| № на плане | Наименование производственных и коммунально-складских предприятий | Норматив СанПиН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | класс санит. вредности |  | СЗЗ, м |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| с. Антипино |  |  |  |  |  |  |
| I | Объекты складского назначения | V |  | 50 |  |  |
| II | Склад ГСМ (нефтебаза) | III |  | 300 |  |  |
| III | Мехток | III |  | 300 |  |  |
| IV | Столярный цех | V |  | 50 |  |  |
| V | Хлебопекарня | V |  | 50 |  |  |
| VI | Ремонтно-техническая мастерская | IV |  | 100 |  |  |
| VII | Крупорушка | V |  | 50 |  |  |
| VIII | Свинокомплекс ОАО Антипинское на 3850 голов | II |  | 500 |  |  |
| VIII | Свинокомплекс ОАО Антипинское на 28 тыс. голов | I |  | 1000 |  |  |
| с. Бураново |  |  |  |  |  |  |
| I | Мехток | III | 300 |  |  |  |
| II | Ремонтно-техническая мастерская | IV | 100 |  |  |  |
| III | Объекты складского назначения | V | 50 |  |  |  |
| IV | КФХ на 80 голов | IV | 100 |  |  |  |
| с. Колонково |  |  |  |  |  |  |
| I | Полеводческая бригада | V |  |  |  | 50 |
| II | Молочно-товарная ферма на 1200 голов | III |  |  |  | 300 |
| III | Мехток | III |  |  |  | 300 |

2.5.6 Рекреационные ресурсы и озеленение территории

Территория муниципального образования расчленена долинами речек Чумыш,  в  которую впадают речка Солоновка и ручей Зайчиха. Озера Маяк, Долгое, Круглое, Черное, Бердюга и др., пруд «Ульяновский», много стариц, болот.

Система озеленения развита во всех населенных пунктах, организована в центральной части и представлена рядом скверов. Работы по озеленению и благоустройству в поселении (капитальный ремонт, реконструкция зеленых насаждений, новое зеленое строительство, содержание садов, скверов и парков) почти не проводятся.

Рекреационная зона. Проектом предусмотрено создание рекреационных зон вокруг производственных зон, на территории общественно-деловой зоны вокруг объектов спортивного назначения, вокруг зон акваторий и инженерной инфраструктуры.

- 2.6 Транспортная инфраструктура

2.6.1 Внешний транспорт

Связь между селами сельсовета и районным центром, а также другими городами Алтайского края осуществляется посредством автомобильного транспорта. Предприятия ОАО «Бийск-Межгород» осуществляет пассажирские перевозки по маршруту Бураново – Тогул – Бийск – Тогул – Бураново через Антипино и Колонково Бийского.

2.6.2 Улично-дорожная сеть

Основная часть дорог имеет гравийное покрытие. Существующие улицы узкие, что осложняет размещение инженерных коммуникаций и благоустройства. Большая часть улично-дорожной сети находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжей части улиц, создавая предпосылки для дорожно-транспортных происшествий.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков, а также в индивидуальных гаражах, размещённых рядом с домами секционного типа. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети сведены в таблице 9.

Таблица 9

Существующая улично-дорожная сеть

| Тип покрытия | Протяженность, км |
| --- | --- |
| с. Антипино |  |
| Асфальтобетонное | 5,7 |
| Гравийное | 2,0 |
| Грунтовое | 3,3 |
| Общая протяженность улично- дорожной сети:11 км. |  |
| с. Бураново |  |
| Асфальтобетонное | 4,0 |
| Грунтовое | 0,5 |
| Общая протяженность улично- дорожной сети: 4,5 км. |  |
| с. Колонково |  |
| Асфальтобетонное | 2,3 |
| Гравийное | 2,4 |
| Общая протяженность улично- дорожной сети: 4,7 км. |  |

- 2.7 инженерная инфраструктура

2.7.1 Водоснабжение

Существующее положение

Село Антипино

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения. Протяженность уличных водопроводных сетей составляло- 2.8 км, после модернизации стало составлять – 14,6 км. Объём перекачиваемой воды – 114 м3. Износ оборудования 40 %. Водопроводная сеть выполнена из стальных, чугунных и А-цементных труб диаметром 25-150 мм. Установлены смотровые колодца, водоразборные колонки, пожарный гидрант, на территории школы оборудован пожарный водоем V-25 м 3.

Скважина № 578

Скважина № 578 пробурена в 1965 году. Глубина скважины 28 м, обсадная колонна d -219 мм от 00 до 22 м, фильтровая колонна d - 114 мм установлена от 16,2 до 28 и надфильтровая часть от 22 до 27 м, фильтр марки d 114 мм сетчатый. Произведена затрубная цементировка колонны d 219 мм с высотой подъема цемента 5 м. По результатам наблюдения динамический уровень воды 10,5 м, понижение уровня на 1,5 м, дебет 18 м3 /час, удельный дебет 12 м3 /час. Скважина оборудована насосом тип – 6*7,2*75, в скважину опущены водоподъемные трубы d 50 мм на глубину 15,5 м от поверхности земли.

Скважина № б/н - 1

Водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина № б/н-1 расположена на

территории водозабора АКГУП «Антипинское» на северной окраине с. Антипинское

Тогульского района Алтайского края, в 200 м к западу от свинокомплекса.

Водозаборная скважина № б/н-1 предназначена для водоснабжения свинофермы. Бурение скважины производилось по проекту, разработанному Филиалом

«Гидрогеологическая экспедиция 15 района» ФГУГП «Гидроспепгеология». Способ бурения роторный станком 1БА 15 В. Бурение начато «11» января 2010 г. Окончено «30» января 2010 г. Фильтровая колонна в - 219 мм, общей длиной- 35 м с резьбовым соединением труб толщиной стенки от 7 мм установлена в интервале + 0,5 – 35,0 м установлен фильтр гравийно – сетчатый, сетка квадратного плетения № 0,45 нержавеющая (щелевой). Произведена затрубная цементировка колонны d 219 мм с высотой подъема цемента 5 м. По результатам пробной откачки динамический уровень воды 12 м, понижение уровня на 4 м, дебет 18 м3 /час, удельный дебет 14 м3 /час. Скважина оборудована насосом тип – ЭЦВ- 6-10-80, в скважину опущены водоподъемные трубы d 108 мм на глубину 28.0 м от поверхности земли.

Скважина № б/н - 2

Водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина № б/н-2 расположена на

территории ОАО «Антипинское» с. Антипино

Водозаборная скважина № б/н-2 предназначена для технического водоснабжения. Бурение скважины производилось по проекту, разработанному Филиалом

«Гидрогеологическая экспедиция 15 района» Способ бурения роторный станком 1БА 15 В. Бурение начато «21» января 2013 г. Окончено «23» января 2013 г. Фильтровая колонна в - 219 мм, общей длиной- 26 м. Произведена затрубная цементировка колонны Д219 мм с высотой подъема цемента 5 м. По результатам пробной откачки динамический уровень воды 12 м, понижение уровня на 4 м, дебет 18 м3 /час, удельный дебет 14 м3 /час. Скважина оборудована насосом тип – ЭЦВ- 6-10-80.

В состав зоны санитарной охраны питьевых источников, входит три пояса.

Первый пояс - пояс строгого режима, для защищенных горизонтов, принимается в радиусе 30 метров от скважины (не менее 50 м – для незащищенных грунтов).

Второй пояс - предназначен для защиты водоносного горизонта от микробного загрязнения. Расчетное время (Тм) - время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору для защищенных горизонтов для II климатической зоны принимается 200 суток.

Третий пояс - предназначен для защиты подземных вод от химического загрязнения. Расчетное время (Тх) - время продвижения загрязненной воды от границ третьего пояса принято равным 9125 суток.

Учитывая отсутствие сведений о направлении потока подземных вод и значений уклонов, проведение расчета ЗСО возможно только по формуле для условий «бассейна» без учета влияния естественного потока подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины (Сан-ПиН 2.1.4.1110-02):

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев.

- Запрещаются все виды строительств, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водозабора проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

При организации ЗСО второго и третьего поясов на местности необходимо выполнение следующих мероприятий на их территории:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

Также в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Запрещается

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др

В 2010году по адресной инвестиционной программе построена станция обезжелезивания воды.

Село Бураново

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения. Объём перекачиваемой воды – 96 м3. Износ оборудования 40 %.

Скважина № 2655

Скважина № 2655 пробурена в 1973 году. Расположена на северо-западной окраине села Буранова. Глубина скважины 41,5 м, фильтровая колонна в - 219 мм, общей длиной- 31,5 м. Произведена затрубная цементировка колонны d 219 мм с высотой подъема цемента 5 м. По результатам пробной откачки статический уровень воды в скважине 13 м, динамический уровень 19 м, понижение уровня на 6 м, дебет 7,8 м3 /час, удельный дебет 1,3 м3 /час. Скважина оборудована насосом тип – ЭПН- 6-16-75, всасываемая часть насоса расположена на глубине 27м, водоподъемные трубы d 73мм, устье скважины оборудовано металлическим герметизатором.

Водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина № Б-16/73 расположена на северо-западной окраине села Буранова. Водозаборная скважина № Б-16/73 предназначена для водоснабжения. Бурение скважины производилось по проекту, разработанному Алтайгипроводхоз. Способ бурения роторный станком УРБ3. Бурение начато февраль 1973 г. Окончено март 1973 г. Фильтровая колонна в - 219 мм. Скважина оборудована насосом тип – ЭПН- 6-10-80, всасываемая часть насоса расположена на глубине 33 м, водоподъемные трубы d 60,3мм, устье скважины оборудовано металлическим герметизатором. По результатам пробной откачки динамический уровень воды 32 м. Установлен фильтр гравийной обсыпкой, гравий фракций 1+5 мм.

Село Колонково

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения. Объём перекачиваемой воды – 96 м3. Износ оборудования 20 %.

2.7.2 Водоотведение (канализация)

Существующее положение

Село Антипино

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Сброс сточных вод от административных зданий (школа, дет. сад, больница) и сельского населения осуществляется в выгребные ямы, откуда вывозятся ассенизаторскими машинами (ГАЗ-5309) на поля фильтрации. Ливневая канализация отсутствует.

Село Бураново, Село Колонково

Централизованная система водоотведения отсутствует. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, откуда вывозятся ассенизаторскими машинами (ГАЗ-5309) на поля фильтрации. Ливневая канализация отсутствует.

2.7.3 Теплоснабжение

Существующее положение

Село Антипино

Теплоснабжение социально важных объектов осуществляется от 3 котельных, работающих на твердом топливе.

Теплоснабжение (отопление) села в частных домах и коттеджной застройки происходит от печей и котлов на твердом топливе (дрова,уголь), горячее водоснабжение от проточных водонагревателей.

Котельная № 1(школа)

Тип котлов КВр – 0,5 (2 котла), котельная – угольная, износ оборудования – 70 %. Отапливает 1 соц.важный объект.

Котельная № 2 (д/сад)

Тип котлов КВр – 0,5 (2 котла), котельная – угольная, износ оборудования – 70 %. Отапливает 1 соц. важный объект.

Котельная № 3 (больница)

Тип котлов КВр – 0,5 (2 котла), котельная – угольная, износ оборудования – 60 %. Отапливает 1 соц. важный объект.

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в связи с износом основных производственных фондов.

Село Бураново

Котельная № 1(школа)

Тип котлов КВр – 0,5 (2 котла), котельная – угольная, износ оборудования – 80 %. Отапливает 1 соц. важный объект. Теплоснабжение (отопление) села в частных домах и коттеджной застройки происходит от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение от проточных водонагревателей.

Село Колонково

Котельная № 1(школа)

Тип котлов КВр – 0,5 (2 котла), котельная – угольная, износ оборудования – 70 %. Централизованное теплоснабжение в населенном пункте отсутствует. Имеются придомовые котельные, находящиеся непосредственно в зданиях. Население отапливается от индивидуальных котлов и печей, топливом являются дрова и уголь, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей.

2.7.4 Газоснабжение

Существующее положение

Село Антипино, село Бураново, село Колонково

Централизованное газоснабжение природным газом в селе отсутствует. Газоснабжение осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах для приготовления пищи.

2.7.5 Электроснабжение

Существующее положение

Село Антипино, село Бураново, село Колонково

Обслуживание объектов электросетевого хозяйства села осуществляет филиал Ельцовского РЭС в Тогульском районе. Трансформаторная подстанция № 58 110/10 кВ, находится на расстоянии 35 км от села в с. Тогул, введена в эксплуатацию в 1970 году.

Отпуск электроэнергии за 2016 г. составил 29,870 млн. кВт ч./ в год, в том числе для нужд коммунально-бытового сектора – 17,200 млн. кВт ч./в год., по промышленному, перерабатывающему, сельскохозяйственному сектору – 12,670 млн. кВт ч./в год. Потребление электроэнергии на 1 человека за 2016 г. составило 2460 кВт/час.

2.7.6 Связь и информация

Существующее положение

Село Антипино

Услуги связи на территории поселения оказывают 5 организаций ФГУП «Почта России» ОАО «Сибирьтелеком», сотовые операторы «МегаФон» «Билайн», «МТС». Предприятиями оказываются услуги интернет, аренда приставок для просмотра кабельного телевидения. 	Обеспеченность населения телефонными аппаратами на 100 человек превышает среднекраевые показатели.

При интенсивном развитии сотовой связи, многие абоненты перестают пользоваться стационарными телефонными точками, становясь пользователями только сотовой связи.

В селе установлен 1 таксофон универсальной услуги, что делает телефонную связь еще более доступной. В течение года велась работа по увеличению числа пользователей сетью широкополосного доступа в интернет, установлен пункт ПКД, имеют устойчивую сотовую связь и мобильный выход в интернет.

Действует центральная автоматическая телефонная станция (АТС – МС - 240). Смонтировано 464 номера, задействовано 350 телефонных номеров. Обеспеченность населения района телефонными аппаратами на 100 человек превышает среднекраевые показатели и составляет 19,8 ед. (по сельской местности края – 16,1 ед.).

Многопарные и распределительные линии связи проложены в грунт и телефонную канализацию, абонентские линии - частично в грунт, частично воздушные.

На территории села установлена вышка сотовой связи и телевизионный ретранслятор.

Охват населения телевизионным вещанием (I и II программы), в свою очередь, остается неизменным, на уровне 100 %.

Село Бураново, село Колонково

ОАО «Ростелеком» обслуживает население по связи и информации, телефонизировано от автоматической телефонной станции (АТС) с помощью выноса из села Атипино. Установлено по 1 таксофону универсального типа в каждом селе.

Многопарные и распределительные линии связи проложены в грунт, абонентские линии - частично в грунт, частично воздушные.

На территории района так же действует сотовая связь, предоставляемая операторами «Билайн», «Мегафон», «МТС».

- 2.8 Экологическое состояние территории

Для комплексной оценки территории использован метод условных баллов. Для каждого ландшафтного выдела (местности) определены условия проживания населения, ведения сельского хозяйства, строительства и рекреации, а также степень антропогенной трансформации в процессе природопользования. В основу оценки положены материалы полевых исследований, опубликованные картографические данные из Атласа Алтайского края, экспертные оценки специалистов. По сочетанию названных факторов на территории района выделяются четыре категории местностей: благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные, исключительно неблагоприятные.

Благоприятные местности характеризуются комфортными как летом, так и зимой климатическими условиями, достаточными ресурсами питьевых вод (поверхностных и подземных), удобным для сельского хозяйства рельефом (малые уклоны), плодородными черноземными почвами и устойчивыми для строительства грунтами. Отопительный период составляет здесь не более 220 дней в год, рекреационные возможности разнообразны. Антропогенное изменение природной среды значительно: распашка земель достигает 40-65%, возможна эрозия склоновых земель, пастбищные угодья подвержены значительной дигрессии. Необходимы мероприятия по защите почв, закрепление водоохранных зон.

Ограниченно благоприятные местности характеризуются относительно комфортными климатическими условиями с теплым летом и умеренно-холодной зимой. Достаточное количество поверхностных и подземных вод. Рельеф и осадочная толща горных пород позволяют вести гражданское и промышленное строительство.

Таблица 10

Комплексная оценка территории МО Антипинский сельсовет

| Вид исполь зования Категория местности |  | Условия проживания | Условия для хозяйственной деятельности |  |  | Степень антропогенной трансформации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сельско-хозяйственное производство | строи-тельство | рекреация |  |
| Благоприятные | 1. | наиболее комфортные | хорошие | умеренно сложные | хорошие | значительная |
|  | 5. | наиболее комфортные | хорошие | умеренно сложные | хорошие | умеренная |
| Ограниченно благоприятные | 4. | комфортные | умеренно сложные | умеренно сложные | хорошие | значительная |
|  | 3. | относительно комфортные | умеренно сложные | умеренно сложные | хорошие | умеренная |
| Неблагоприятные | 2. | относительно комфортные | сложные | сложные | хорошие | очаговая |
| Исключительно неблагоприятные | 11. | некомфортные | сложные | сложные | умеренно сложные | очаговая |

В перечне ограничителей использования территории выступают дробное расчленение склонов, значительная их крутизна, антропогенные факторы.

Неблагоприятные местности характеризуются, прежде всего, крутосклонным рельефом, препятствующим хозяйственной деятельности. Несмотря на сравнительно комфортные условия, как летом, так и зимой названные местности ограниченно пригодны для строительства крупных объектов. Однако, спектр рекреационных условий маршрутного плана здесь весьма широк. Местности существенно затронуты хозяйственной деятельностью. Экономические издержки на строительство для данных районов значительно возрастают.

Благоприятными местностями для комплексного освоения и развития хозяйственной деятельности в Тогульском районе являются центральные и юго-западные территории – холмисто-увалистые расчлененные поверхности со злаково-разнотравными луговыми степями – наиболее хозяйственно освоенные.

Комплексный анализа территории Тогульского района показывает, что природно-экологические и инженерные условия лимитируют развитие сельского хозяйства, промышленное и гражданское строительство, однако, территория имеет высокий потенциал с позиций развития рекреации и туризма (рис. 1).

- 2.9 Баланс территории

Таблица 11

|  | Территория | Площадь, Га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Антипино |  |  |
| 1 | Жилая зона | 130,12 |
|  | - индивидуальной усадебной жилой застройки | 128,77 |
|  | -жилой застройки средней этажности | 1,35 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 8,53 |
| 3 | Производственная и коммунально-складская | 7,94 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,78 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | 55,50 |
| 6 | Зона рекреации | 0,08 |
| 7 | Зона специального назначения | 1,55 |
| 8 | Зона акваторий (оз. Маяк) | 22,19 |
| 9 | Улично-дорожная сеть | 18,03 |
| 10 | Территории общего пользования | 120,73 |
|  | Всего территория населённого пункта: | 367,45 |
| с. Бураново |  |  |
| 1 | Индивидуальной усадебной жилой застройки | 28,30 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 1,05 |
| 3 | Производственная и коммунально-складская | 2,92 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,08 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | 3,28 |
| 6 | Зона рекреации | 7,22 |
| 7 | Зона акваторий (оз. Долгое) | 11,28 |
| 8 | Улично-дорожная сеть | 10,92 |
| 9 | Территории общего пользования | 337,22 |
|  | Всего территория населённого пункта: | 402,27 |
| с. Колонково |  |  |
| 1 | Индивидуальной усадебной жилой застройки | 37,69 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 1,12 |
| 3 | Производственная и коммунально-складская | 3,17 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,12 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | 4,09 |
| 6 | Зона рекреации | 25,98 |
| 7 | Зона акваторий (озера) | 2,50 |
| 8 | Улично-дорожная сеть | 7,91 |
| 9 | Территории общего пользования | 203,61 |
|  | Всего территория населённого пункта: | 286,19 |

- 3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ АНТИПИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

- 3.1 Мероприятия по социально-экономическому развитию

В сложившихся условиях основные направления социально-экономического развития сельсовета - это формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса по принципу устойчивого развития.

В финансовой сфере приоритетные направления развития - эффективное использование бюджетных средств, поиск дополнительных источников пополнения бюджета. В этой связи необходимо проведение градостроительной политики повышения централизованности с. Антипино путем насыщения ее услугами разнообразных сервисных служб (в т.ч. информационного и телекоммуникационного обеспечения) и культурно-бытовых учреждений. Это позволит повысить не только уровень обслуживания населения, но и саму ценность, и притягательность территории.

В социально-демографическом аспекте необходимо в полной мере использовать собственные трудовые ресурсы, т.е. обеспечить максимальную занятость населения; снижать уровень безработицы путем создания новых рабочих мест и переобучением трудоспособного населения новым специальностям, необходимым для всех отраслей хозяйственного комплекса.

В непроизводственной сфере экономики приоритетное развитие должны получить отрасли градообразующего значения, т.е. те отрасли, которые обслуживают все население муниципального образования - здравоохранение и социальное обеспечение, образование; торговля, управление и др.

В сфере материального производства приоритетные направления развития по основным бюджетообразующим отраслям экономики:

промышленность - реконструкция и модернизация действующих предприятий; преодоление падения промышленного производства, стабилизация и обеспечение его роста; структурная перестройка промышленности за счет основных профилирующих производств; выявление наиболее эффективных производств, финансирование которых сможет дать быструю и максимальную отдачу; создание производств малого бизнеса, работающих на удовлетворение местного потребительского рынка; и т.д.;

транспорт - создание сети транспортных связей, оптимально обеспечивающих внутрипоселковые и внешние связи;

строительство - увеличение объемов жилищно-гражданского строительства, позволяющих удовлетворить потребности местного населения в жилье и объектах культурно-бытового обслуживания; развитие собственной стройиндустрии.

В целом перспективы развития и дальнейшее формирования хозяйственного комплекса сельсовета связаны с развитием отрасли, ориентированной на современные потребности рынка.

Анализ тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всей экономики.

- 3.2 мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

3.2.1 Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно - планировочные решения территорий населенных пунктов поселения приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности. Проектом предусмотрено сохранение существующей архитектурно-планировочной структуры и усиление основных композиционных осей, представленных главными и поселковыми улицами, за счет увеличения их профилей.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались при разработке генерального плана:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки: реки, озера и их пойменные территории; крупные лесные массивы, овраги.

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных и рекреационных территорий, создающих экономическую базу сельсовета.

Развитие населенного пункта планируется за счет:

- прироста населения основанного на расчетах с учетом метода трудового баланса;

- сохранения действующих и создания новых производственных предприятий и коммунально-складских территорий;

- освоения свободных территорий под жилую и общественную застройку.

- освоения свободных территорий под рекреационную зону.

Принятые архитектурно - планировочные решения предусматривают создание современных сёл с чётким функциональным зонированием их территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

Архитектурно-планировочная организация территории села МО Антипинский сельсовет разработана с учетом сложившейся застройки, и представлена, как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной на основе упорядочения существующей сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села.

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра с размещением основных административных и общественных зданий (школы, СДК, магазинов).

Производственные территории формируются с учетом организации санитарно-защитных зон в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.09 г. № 52-ФЗ.

3.2.2 Функциональное зонирование

На территории сел МО Антипинский сельсовет выделены следующие основные функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная и коммунально-складская зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- сельскохозяйственного использования;

- рекреационная зона (зеленые насаждения общего пользования);

- зона специального назначения;

1) Жилая зона представлена индивидуальными жилыми домами. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

2) Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы.

3) Производственная и коммунально-складская зона включает:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

4) Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры и включает участки территории села, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (водопроводы, тепловые сети), для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры и их охранных зон.

5) Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры и включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства.

6) Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя зону сельскохозяйственных угодий, а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и личного подсобного хозяйства.

7) Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой.

8) Зона специального назначения включает в себя территории, занятые кладбищами.

Таким образом, принятое архитектурно-планировочное решение предусматривает создание современных сел с четким функциональным зонированием всех территорий и обеспечением его всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решается с учетом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

Баланс территории сёл Антипино, Бураново, Колонково представлен в таблицах 12, 13, 14.

Таблица 12

Баланс территории в границе села с. Антипино

| № | Территория | Площадь,га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона: | 206,39 |
|  | -усадебная застройка | 205,04 |
|  | -жилая застройка средней этажности | 1,35 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 18,34 |
| 3 | Производственная и коммунально-складская | 11,06 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 2,78 |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 19,96 |
| 6 | Сельскохозяйственного исползования | 55,50 |
| 7 | Рекреационная зона | 28,97 |
| 8 | Зона специального назначения | 1,55 |
| 9 | Зона акваторий (оз. Маяк) | 22,90 |
| всего |  | 367,45 |

Таблица 13

Баланс территории в границе села п. Бураново

| № | Территория | Площадь,га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона | 160,18 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 1,99 |
| 3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,08 |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | 29,41 |
| 5 | Сельскохозяйственного исползования | 191,03 |
| 6 | Рекреационная зона | 8,30 |
| 7 | Зона акваторий (оз. Долгое) | 11,28 |
| всего |  | 402,27 |

Таблица 14

Баланс территории в границе села п. Колонково

| № | Территория | Площадь,га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона | 104,26 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 2,20 |
| 3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,12 |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | 11,88 |
| 5 | Сельскохозяйственного использования | 138,36 |
| 6 | Рекреационная зона | 26,87 |
| 7 | Зона акваторий (озера) | 2,50 |
| всего |  | 286,19 |

- 3.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

3.3.1 Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Мероприятиями по развитию и размещению жилой зоны предусмотрено:

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующих поселений;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки на 1 очередь, расчетный срок;

- обеспечения полного инженерного обустройства.

с. Антипино. Проектом предполагается увеличение численности населения на 1 очередь до 1630 человек и на расчётный срок до 1700 человек.

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока при коэффициенте семейности 4, проектом предлагается: строительство 6 жилых домов на 1-ю очередь и 23 на расчётный срок, при размере приусадебного участка 0,5 га, выделены территории 3 и 11,5 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 20-21 кв. м/чел. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки в существующих границах населенного пункта.

с. Бураново. В генеральном плане предполагается увеличение численности населения на 1 очередь до 180 человек и на расчётный срок до 190 человек.

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока при коэффициенте семейности 4, проектом предлагается: строительств 2 индивидуальных  жилых домов на 1-ю очередь и 5 домов на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,5 га, выделены территории 1 и 2,5 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 23 кв. м/чел. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки в существующих границах населенного пункта.

с. Колонково. Проектом предполагается увеличение численности населения на 1 очередь до 275 человек и на расчётный срок до 315 человек.

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока при коэффициенте семейности 4, проектом предлагается: строительство 2 жилых домов на 1-ю очередь и 12 домов на расчётный срок, при размере приусадебного участка 0,5 га, выделены территории 1 и 6 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 19-20 кв. м/чел. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки в существующих границах населенного пункта.

3.3.2 Мероприятия по развитию объектов общественно-деловой зоны

Цель проекта – удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания, в первую очередь это касается именно социально значимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, социального обслуживания, противопожарной безопасности, культуры, искусства, физкультуры и спорта).

Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов, в соответствии с нормативной потребностью.

Мощность размещаемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания.

В результате анализа обеспеченности населения МО Антипинский сельсовет основными учреждениями культурно-бытового обслуживания выяснилось, что у населения сельсовета остро стоит вопрос нехватки оказываемых им бытовых услуг – услуг парикмахерской, ремонта бытовой техники, настройки оргтехники. Стоит вопрос организации общественного питания и строительства автозаправочной станции.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и строительство следующих объектов обслуживания населения:

- для размещения спортивно-оздоровительного комплекса в с. Антипино Тогульского района предоставлен земельный участок площадью 5000 кв.м. Адрес: Алтайский край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Комсомольская 21 а.

- проведение капитального ремонта помещений под фельдшерско-акушерскими пунктами с. Колонково и с. Бураново;

- капитальных ремонтов зданий Колонковского и Бурановского Центров культурного досуга;

- строительство отвечающего современным требованиям Дома культуры в с. Антипино;

- предприятия бытового обслуживания.

3.3.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны

На территории МО Антипинский сельсовет генеральным планом предусматривается создание условий для развития существующих объектов коммунально-складского, транспортного и промышленного значения, что целесообразно при существующей тенденции динамики численности населения в условиях рыночной экономики.

Мероприятия по развитию производственной зоны предполагают:

- модернизацию действующих предприятий сельского хозяйства;

- расширение ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование технологии производства, техническое перевооружение;

- устройство санитарно-защитных зон.

Производственные предприятия, нарушающие требования СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» предлагается вынести на расчетный срок на более подходящую для них территорию. На территории Антипинский сельсовет нет предприятий нарушающих требования СанПин

- 3.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения. Транспортная инфраструктура сельсовета представлена сетью территориальных межпоселковых автомобильных дорог, имеющих потребность в ремонте.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенных пунктов.

Протяженность улично-дорожной сети в с. Антипино составляет – 26,80 км.

Протяженность улично-дорожной сети в с. Бураново составляет - 18км.

Протяженность улично-дорожной сети в с. Колонково составляет – 10,43км.

- 3.5 мероприятия по инженерно-технической подготовке территории

Исходя из природных условий и архитектурно-планировочных решений проекта намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке:

1.Понижение уровня грунтовых вод и организация поверхностного стока (сооружение открытых кюветов вдоль проезжей части и канав, отводящих воду из замкнутых пониженных мест, подсыпка которых невозможна или нецелесообразна);

2. Вертикальная планировка;

3. Дноуглубление и расчистка русла реки, озер;

4. Осушение заболоченной пойменной территории рек (заключается в прокладке системы дренажных канав);

5. Очистка поверхностного стока (предусматривается устройство очистных сооружений, в состав которых входят отстойник и устройства для улавливания плавающего мусора и масло - нефтепродуктов).

Организация поверхностного стока является основным мероприятием и для предотвращения образования и дальнейшего роста оврагов; в качестве дополнительной меры для укрепления склонов рекомендуется посадка древесно-кустарниковой растительности.

На овражистых участках следует предусматривать мероприятия по агролесомелиорации (посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой) для увеличения устойчивости склонов (откосов), осушения грунта, предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в грунт поверхностных вод, снижения воздействия выветривания.

- 3.6 мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

3.6.1 Водоснабжение

Проектное решение

Село Антипино

Система водоснабжения села принята с учетом его развития на расчетный срок – 2036 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления на расчетный срок для планируемой застройки, составляет 54,25 м3/сут. выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно - питьевые нужды.

Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Животноводство

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Предусматривается реконструкция ветхих водопроводных сетей (протяженностью 0,5 км) и строительство новой сети (протяженностью 7,32 км) в места планируемой застройки, для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, сокращение затрат на услуги, обеспечение населения водой.

Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. Трубы уложить в каналах в кольцевой тепловой изоляции. Запас воды на тушение пожара определён в соответствии с СНиП 2.04.02-84* - один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с, продолжительность тушения пожара 3 ч.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с. с учетом прокладки рукавных линий.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Село Бураново

Система водоснабжения поселка принята с учетом его развития на расчетный срок – 2036 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления на расчетный срок для планируемой застройки, выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Предусматривается реконструкция ветхих водопроводных сетей (протяженностью 0,5 км) и строительство новой сети (протяженностью 4,08 км) в места планируемой застройки, для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, сокращение затрат на услуги, обеспечение населения водой.

Село Колонково

Система водоснабжения поселка принята с учетом его развития на расчетный срок – 2036 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления на расчетный срок для планируемой застройки, выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Предусматривается реконструкция ветхих водопроводных сетей (протяженностью 0,5 км) и строительство новой сети (протяженностью 2,10 км) в места планируемой застройки, для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, сокращение затрат на услуги, обеспечение населения водой.

3.6.2 Водоотведение (канализация)

Проектное решение

Село Антипино, село Бураново, село Колонково

Учитывая степень благоустройства населенных пунктов, на следующих стадиях проектирования не предусмотрена система централизованной канализации.

3.6.3 Теплоснабжение

Проектное решение

Село Антипино

Климатические данные: расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 38о С. Продолжительность отопительного периода – 222 дней, согласно СНиП 23-01-99* « Строительная климатология ».

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

В перспективе развития теплоснабжения предусматривается, реконструкция, замена магистральных тепловых сетей, обновление каменно-вспомогательного оборудования – котлов.

Село Бураново, село Колонково

В перспективе развитие теплоснабжения остается неизменным, для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах, удалённых от системы отопления, предлагаются поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя.

3.6.4 Газоснабжение

Проектное решение

Село Антипино, село Бураново, село Колонково

В перспективе развитие газоснабжения остается неизменным. Газоснабжение осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах для приготовления пищи.

3.6.5 Электроснабжение

Проектное решение

Село Антипино, село Бураново, село Колонково

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год. (СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений") и в соответствии с РД 34.20.185-94(СО 153-34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»). Расчёт учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов.

Электропотребления на расчетный срок

Таблица 15

|  | Численность населения | Электропотребление кВт.ч/год на 1 чел. | Электропотребление кВт.ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Антипино | 1700 | 950 | 1615000 |
| с. Бураново | 190 | 950 | 180500 |
| с.Колонково | 315 | 950 | 299250 |
| Итого: | 2205 | 2850 | 2094750 |

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей проектом предусмотрены следующие мероприятия по электроснабжению:

В населенных пунктах перспектива развитие электроснабжение остается неизменным. Проектная прокладка ЛЭП не планируется.

3.6.6 Связь и информатизация

Проектное решение

Село Антипино, село Бураново, село Колонково

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в населенных пунктах являются:

- обеспечение услугами объектов нового строительства;

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи;

- модернизация существующих линий связи и перевод их на волоконно-оптические линии связи.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

Неудовлетворенных заявлений около 8 номеров по с. Антипино.

- 3.7 Мероприятия по изменению границ населенных пунктов и целевого назначения земель

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития муниципального образования возникла необходимость изменения границ земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, и земель иного специального назначения.

Предполагается перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения.

В результате изменения границ, баланс земель в границах МО Антипинский сельсовет выглядит следующим образом. (Таблица 16)

Таблица 16

Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую

| Категории земель | по опорному плану (существующее положение в соответствии с данными ФГБУ «ФКП росреестра» по Алтайскому краю) площадь, га | Изменение категории земель | Планируемое положение площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 27553 | -12,58 (земли спец. назначения) | 27540,42 |
| Земли населенных пунктов, в том числе: | 1055,91 | - | 1055,91 |
| - с. Антипино | 367,45 |  | 367,45 |
| - с. Бураново | 402,27 |  | 402,27 |
| - с. Колонково | 286,19 |  | 286,19 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения | 75,81 | +1,2 га (полигон ТКО); +5,26 га поля фильтрации; +0,06 га скотомогильник; +4,59 га (кладбище с. Бураново); +0,67 га (кладбище с. Колонково); +0,80 га (с. Антипино) | 88,39 |
| Земли лесного фонда | 2029,31 |  | 2029,31 |
| Итого по сельсовету: | 30714,03 |  | 30714,03 |

- 3.8 Мероприятия по охране окружающей среды

3.8.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах образования предусмотрены следующие мероприятия:

  - организация санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха;

  - техническое перевооружение действующих производственных объектов (оснащение фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ);

  - аэрация производственных территории путем создания системы озеленения.

3.8.2 Мероприятия по предотвращению загрязнения почвенного покрова

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова предусматривают:

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

3.8.3 Мероприятия по охране водной среды

Мероприятия по охране водной среды включают в себя:

- разработку проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий реки;

- разработку проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- организацию сбора и очистки сточных вод на производственных и коммунально-складских площадках.

Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом РФ, другими федеральными законами. Согласно п.8 ст. 27 Земельного кодекса РФ приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещена.

Согласно статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно к вышеуказанным ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

3.8.4 Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, снега.

На территории муниципального образования скотомогильники с захоронением в ямах и биологических камерах подлежат консервации возле сел Антипино, Колонково, т.к. они нарушают санитарно-эпидемиологические нормы (не соответствует требованиям СанПиН).

Проектные решения:

консервация скотомогильника с захоронением в ямах (с. Колонково), скотомогильника в биологических камерах (с. Антипино) не соответствует требованиям СанПиН);

организация озеленений;

организация полей фильтрации (с. Антипино)

село Антипино

Расчет площади территории полигона ТКО на первую очередь

Количество ТКО принято согласно Приложению М СП 42.13330.2011.

Население в с. Антипино на расчётный срок составит 2205 чел.

Норматив 300 кг мусора приходится на 1 чел./год: 2205*300 = 661500 кг/ год.

Количество твёрдых бытовых отходов с учётом 10% (при местном отоплении камен. углем) + 5% (крупногабаритные бытовые отходы): 99225 кг/год

Смет с твердых покрытий улиц, площадей, скверов: 350943,41 м2 *5 кг = 1754717,05 кг/год

Количество бытовых отходов:2515 т/год

Для площади земельного участка, необходимого для полигона ТКО, существует норматив 0,02 – 0,05га на 1000 т бытовых отходов (табл. 13 СП 42.13330.2011).

2,5*0,02*20=1,2

В Антипинском сельсовете для размещения полигона ТКО на расчетный срок требуется земельный участок площадью 1,2 га.

Санитарно-защитная зона полигона ТКО - 500 метров, скотомогильников с захоронением в ямах - 1000 метров, скотомогильников с биологическими камерами – 500 метров, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

Для вывоза ТКО требуются уборочные машины, количество которых определяется из норм СНиП (Таблица 17)

Таблица 17

| № п/п | Тип машин | Норматив | Число машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Антипино |  |  |  |  |
| 1 | Мусоровозы | 20 на 100 тыс.жит. | - | 1 |
| 2 | Ассенизационные | 20 на 100 тыс.жит. | - | 1 |

- 3.9 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

На территории Антипинского сельсовета расположены 31 памятник археологии, 4 памятника истории.

Перечень объектов культурного наследия на территории Антипинского сельсовета представлен в таблице 18.

Таблица 18

| Наименование объекта | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| Памятники истории: |  |  |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Антипино, ул. Комсомольская, 18а |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Бураново, ул. Молодежная, 4а |
| Братская могила партизан | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 12.03.1959 № 126 | с. Бураново, ул. Молодежная |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Колонково, ул. Бийская, 21а |
| Памятники археологии: |  |  |
| Маяк, местонахождение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 2,2 км к востоку от с. Антипино |
| Антипино 1, местонахождение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 1,8 км на северо-северо-восток от с. Антипино |
| Антипино 2, местонахождение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 2,5 км на северо-северо-восток от с. Антипино |
| Антипино 3, местонахождение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 2,5 км на северо-северо-восток от с. Антипино |
| Антипино 4, местонахождение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 4 км на север от с. Антипино |
| Антипино 5, с. Елбан, стоянка | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 1,8 км к востоку от южной окраины с. Антипино |
| АнтипинскаяСолоновка, поселение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 3 км к северо-западу от с. Антипино |
| Новоантипино 1, стоянка | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 2,5 км к северо-западу от с. Антипино |
| Новоантипино 2, поселение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 3,5 км к северо-западу от с. Антипино |
| Бураново № 1 (Белое), поселение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 1 км к юго-юго-востоку от с. Бураново |
| Колонково 4, местонахождение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 0,4 км на север от с. Колонково |
| Колонково 7 (Кривое), поселение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 1,2 км на север от с. Колонково |
| Колонково 8, местонахождение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 0,8 км к юго-западу от с. Колонково |
| Колонково 9, местонахождение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 0,2 - 0,3 км к западу от с. Колонково |
| Колонково 10, местонахождение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 1,2 км к северу от с. Колонково |
| Ульяновка (Каменушка), стоянка | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 8 км на северо-северо-восток от с. Колонково |
| Свиридино 1, поселение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 3,5 км к северу от с. Колонково |
| Старотогульское, местонахождение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 6 км к юго-западу от с. Старый Тогул |
| Бураново 2, стоянка | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 1 км к югу от с. Бураново |
| Бураново 3 (Понтонный Мост), местон. | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 2 км к юго-востоку от с. Бураново |
| Бураново 4, местонахожд. | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 0,6 км к северо-востоку от с. Бураново |
| Зайчиха 3, местонахожд. | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 2,2 км к югу от с. Колонково |
| Зайчиха 2, курганный могильник | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 1,3 км к юго-востоку от с. Колонково |
| Зайчиха 1, курганный могильник | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 1,4 км к юго-востоку от с. Колонково |
| Зайчиха 4, грунтовый могильник | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 0,8 км к югу от с. Колонково |
| Колонково 2, стоянка | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 0,45 км к юго-юго-востоку от с. Колонково |
| Колонково 1 (Крутой перешеек), стоянка | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 0,2 км к юго-востоку от с. Колонково |
| Колонково 3, поселение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 0,5 км к востоку от с. Колонково |
| Колонково 4, грунтовый могильник | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 0,4 км на север от с. Клонково |
| Колонково 5, местанохождение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 0,4 км на север от с. Клонково |
| Колесово, курганный могильник | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 21.05.1991 № 225 | Тогульский район, окрестности с. Бураново |

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются нормативным правовым актом Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

- 3.10 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования на территории образования:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;

- территории объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надежности. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе трех поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30-50 м от каждой скважины или от крайних скважин. В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Границы 2-го и 3-го поясов определяются на основе специальных расчетов.

Основные мероприятия на территории ЗСО, согласно разделу III СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

Общие требования

1.1. Мероприятия предусматриваются для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением. Они могут быть единовременными, осуществляемыми до начала эксплуатации водозабора, либо постоянными, режимного характера.

1.2. Объем указанных ниже основных мероприятий на территории ЗСО при наличии соответствующего обоснования должен быть уточнен и дополнен применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО.

2. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения**

2.1. Мероприятия по первому поясу

2.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

2.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

2.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

2.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам

2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.3. Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

2.3.1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3. Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения

3.1. Мероприятия по первому поясу

3.1.1. На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия, указанные в п.п. 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3.

3.1.2. Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

3.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО

3.2.1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.2.2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

3.2.3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

3.2.4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

3.2.5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

3.2.6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

3.3. Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.3.2, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению мероприятия пунктов 3.2.2.4, абзац 1, 3.2.3.1, 3.2.3.2, а также следующее:

3.3.1. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

3.3.2. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

3.3.3. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

3.3.4. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

3.3.5. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.

4. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов

4.1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

4.2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

* Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

** Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитные зоны на территории муниципального образования

Антипинскийй сельсовет данные на 01.01.2017 г.

Таблица 19

| №п/п | Наименование | Размер санитарно-защитной зоны | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильник, с захоронением в ямах | 1000 | существующий |
| 2 | Скотомогильник с биологическими камерами | 500 | консервация |
| 3 | Полигон ТКО | 500 | существующий |
| 4 | Поля фильтрации | 300 | проект |
| 5 | Кладбища (с. Антипино, с. Бураново, с. Колонково) | 50 | существующий |
| 6 | МТФ на 1200 голов (с. Колонково) | 300 | существующий |
| 7 | Мехток (с. Колонково) | 100 | существующий |
| 8 | Мехток (с. Бураново) | 50 | существующий |
| 9 | РТМ (с. Бураново) | 50 | существующий |
| 10 | Склады (с. Бураново) | 50 | существующий |
| 11 | ПБ на 80 голов свиней (с. Бураново) | 100 | существующий |
| 12 | Склады (с. Антипино) | 50 | существующий |
| 13 | Склад ГСМ (с. Антипино) | 50 | существующий |
| 14 | Мехток (с. Антипино) | 100 | существующий |
| 15 | Столярный цех (с. Антипино) | 50 | существующий |
| 16 | Хлебопекарня (с. Антипино) | 50 | существующий |
| 17 | РТМ (с. Антипино) | 50 | существующий |
| 18 | Крупоружка (с. Антипино) | 100 | существующий |
| 19 | Свинокомплекс (с. Антипино) | 1000 | существующий |

Для каждого объекта необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны, предусмотреть конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

Водоохранные зоны.

Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского совета градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее время нет. Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, предполагающий установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики, в соответствие со статьей 65 «Водного кодекса Российской Федерации» и Приказу Росрыболовства от 26.10.2011 N 1040 "Об установлении рыбоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Алтай, Алтайского края и Астраханской области».

Ширина водоохранной зоны реки Чумыш составляет 200 м, прибрежной защитной полосы – 200м, береговой полосы  – 20 м.

Ширина водоохранной зоны реки Каменушка составляет 100 м, прибрежной защитной полосы – 50м, береговой полосы  – 20 м.

Ширина водоохранной зоны реки Солоновка составляет 200 м, прибрежной защитной полосы – 50м, береговой полосы  – 20 м.

Ширина водоохранной зоны реки Топтушка составляет 100 м, прибрежной защитной полосы – 50м, береговой полосы  – 20 м.

Ширина водоохранной зоны реки Татарка составляет 200 м, прибрежной защитной полосы – 50м, береговой полосы  – 20 м.

В соответствии со ст. 65 «Водного кодекса Российской Федерации», водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водо-охранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными частью 15 ст.65 Водного Кодекса ограничениями, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

На территории сельсовета возможны проявления опасных природных явлений - затоплений или подтоплений прилегающих к акваториям территорий.

Зоны воздействия вероятных чрезвычайных ситуаций определяются отдельным проектом для каждого потенциально опасного объекта в соответствии с действующими федеральными законами, строительными нормами и правилами, методическими рекомендациями.

В границах зон затопления, подтопления согласно п.2,3 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации запрещается:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Охранные и санитарно-защитные зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны 20 м. в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.). Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории муниципального образования, имеются высоковольтные линии электропередач. Санитарные разрывы от ЛЭП установлены в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255, для линий 10 кВ – 20м, для линий 35 кВ – 30; для линий 110 кВ – 40м.

Объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- 3.11 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне

3.11.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного

характера

На территории муниципального образования возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), заболачивание территории.

В целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Мероприятия по предупреждению пожаров включают:

- разработка планов противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработку оперативного плана тушения лесных пожаров.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Мероприятиями по предупреждению опасных геофизических явлений:

- постоянный прием и изучение метеоданных, оценка степени опасности для объектов экономики и населения;

- приведение в готовность сил и средств пожаротушения;

- регламентирование использования транспортных средств;

- обучение населения правилам поведения в условиях угрозы возникновения ЧС.

Для предотвращения оползания грунтов в условиях поселения необходимо применение подпорных стенок. Подпорные стенки служат для предотвращения разрушения откосов, образовавшихся в результате строительства (дорог, сооружений). При строительстве необходимо устраивать глиняный экран перед стенкой для отвода воды из грунтов.

Заболоченные участки при освоении территории требуют проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке и инженерно-геологическим исследованиям.

3.11.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного

характера

На территории муниципального образования большинство потенциально опасных объектов характеризуется 2, 3, и 4 классами опасности, преимущественно техногенноопасными и пожароопасными. К ним относятся, котельные, склады ГСМ.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов ГСМ;

- контроль над состоянием емкостей с ГСМ, замена поврежденного коррозией оборудования;

- исключить попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения предлагается обеспечивать:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

3.11.3 Мероприятия по гражданской обороне

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» муниципального образования разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное зонирование населённых пунктов решено, исходя из задач безопасности и защиты населения. Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

-поддерживать в постоянной готовности систему оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

-организовать взаимодействия с руководителями прилегающих сельсоветов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

-постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

-накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

-заложить в бюджет муниципального образования средства для приобретения средств дегазации (нейтрализации) ОХВ.

Проектные предложения.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников предусмотреть устройство съездов, обеспечивающих беспрепятственный подъезд к реке.

Проектом предусмотрено устройство защищенных источников водоснабжения, местоположение которых определяется путем проведения гидрологической разведки.

На складах ГСМ предлагается предусматривать устройства, исключающие растекание нефтепродуктов при возможном повреждении наземных резервуаров.

Меры предложены в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

Рис. 1. Комплексная оценка территории