ООО «АлтайГипрозем»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Муниципального образования

Антипинский сельсовет

ТОГУЛЬСКОГО района алтайского края

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том II

(положения о территориальном планировании)

Заказчик:          Администрация МО Антипинский сельсовет

Директор                                                                        В.И. Клюшников

Главный архитектор                                                        Г.Н.Бахуров

Начальник  производственного отдела                             Г.Я. Сизова

Барнаул 2015

Авторский коллектив:

Руководитель проекта                                                                                   Г.Н. Бахуров

Начальник  производственного отдела                                                       Г.Я. Сизова

Инженер                                                                                                         Е.И. Зотова

Инженер                                                                                                         А.А. Гречишникова

| № листа | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории МО Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского края, М 1:25 000 | 1 |
| 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Антипино Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 3 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Бураново Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 4 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Колонково Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 5 | Карта современного использования и комплексной оценки территории (инженерная инфраструктура) с. Антипино Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 6 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав МО Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского края, М 1:25 000 | 1 |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения МО Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского края, М 1:25 000 | 1 |
| 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Антипино Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Бураново Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Колонково Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 11 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) с. Антипино Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 2 |
| 12 | Карта функциональных зон МО Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского края, М 1:25 000 | 1 |
| 13 | Карта функциональных зон с. Антипино Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 14 | Карта функциональных зон с. Бураново Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 15 | Карта функциональных зон с. Колонково Тогульского района Алтайского края,М 1: 5 000 | 1 |

Содержание

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	…………………………………………………………......3

2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ АНТИПИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	...……………………………………………………4

2.1 Мероприятия по социально-экономическому развитию	4

2.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	6

2.2.1 Архитектурно-планировочные решения	6

2.2.2 Функциональное зонирование	7

2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	10

2.3.1 Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны	10

2.3.2 Мероприятия по развитию объектов общественно-деловой зоны	11

2.3.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны	12

2.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	12

2.5 Мероприятия по инженерно-технической подготовке территории	12

2.6 Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	13

2.6.1 Водоснабжение	13

2.6.2 Водоотведение (канализация)	13

2.6.3 Теплоснабжение	16

2.6.4 Газоснабжение	16

2.6.5 Электроснабжение	16

2.6.6 Связь и информатизация	17

2.7 Мероприятия по изменению границ населенных пунктов и целевого назначения земель	17

2.8 Мероприятия по охране окружающей среды	19

2.8.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	19

2.8.2 Мероприятия по предотвращению загрязнения почвенного покрова	19

2.8.3 Мероприятия по охране водной среды	19

2.8.4 Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории	21

2.9 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	22

2.10 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории	22

2.11 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне	40

2.11.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного	40

характера	40

2.11.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного	41

характера	41

2.11.3 Мероприятия по гражданской обороне	41

3. Сведения об объектах местного значения, планируемых к размещению, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту, на территории Антипинский сельсовет...…………………………………………………………………..53

## 4. Основные технико-экономические показатели Генерального плана Антипинский сельсовет...…… ………………………………………………………………..………57

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования «Генеральный план муниципального образования Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского края» разработан на основании договора № 89 от 22.09.2014г. При подготовке генерального плана учитывались «Схема территориального планирования муниципального образования Тогульский район Алтайского края», выполненная ООО «Алтайгипрозем» в 2009 году, «Программа социально-экономического развития МО Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского края на 2013-2017гг».

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

Водным кодексом РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

Законом Алтайского края от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 18.05.2012 г.

Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2017-2021 гг. и расчётный срок 2017-2036 гг, определены перспективы развития муниципального образования за пределами расчётного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Целью генерального плана является обоснование планирования устойчивого развития территориальной единицы Тогульского района - муниципального образования Антипинский сельсовет на основе:

- Анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- Оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- Обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- Обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- Обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения.

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда, промышленности… и иного специального назначения.

- Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населённых пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ;

- Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

- Разработка мероприятий по оптимизации экологической ситуации, развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

Проект разработан в программе «MapInfoProfessional 9.5 SCP» на основе ортофотопланов 2010 г, М 1:2000 система координат – МСК-22.

- 2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ АНТИПИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

2.1 Мероприятия по социально-экономическому развитию

В сложившихся условиях основные направления социально-экономического развития сельсовета - это формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса по принципу устойчивого развития.

В финансовой сфере приоритетные направления развития - эффективное использование бюджетных средств, поиск дополнительных источников пополнения бюджета. В этой связи необходимо проведение градостроительной политики повышения централизованности с. Антипино путем насыщения ее услугами разнообразных сервисных служб (в т.ч. информационного и телекоммуникационного обеспечения) и культурно-бытовых учреждений. Это позволит повысить не только уровень обслуживания населения, но и саму ценность, и притягательность территории.

В социально-демографическом аспекте необходимо в полной мере использовать собственные трудовые ресурсы, т.е. обеспечить максимальную занятость населения; снижать уровень безработицы путем создания новых рабочих мест и переобучением трудоспособного населения новым специальностям, необходимым для всех отраслей хозяйственного комплекса.

В непроизводственной сфере экономики приоритетное развитие должны получить отрасли градообразующего значения, т.е. те отрасли, которые обслуживают все население муниципального образования - здравоохранение и социальное обеспечение, образование; торговля, управление и др.

В сфере материального производства приоритетные направления развития по основным бюджетообразующим отраслям экономики:

промышленность - реконструкция и модернизация действующих предприятий; преодоление падения промышленного производства, стабилизация и обеспечение его роста; структурная перестройка промышленности за счет основных профилирующих производств; выявление наиболее эффективных производств, финансирование которых сможет дать быструю и максимальную отдачу; создание производств малого бизнеса, работающих на удовлетворение местного потребительского рынка; и т.д.;

транспорт - создание сети транспортных связей, оптимально обеспечивающих внутрипоселковые и внешние связи;

строительство - увеличение объемов жилищно-гражданского строительства, позволяющих удовлетворить потребности местного населения в жилье и объектах культурно-бытового обслуживания; развитие собственной стройиндустрии.

В целом перспективы развития и дальнейшее формирования хозяйственного комплекса сельсовета связаны с развитием отрасли, ориентированной на современные потребности рынка.

Анализ тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всей экономики.

2.2 мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

2.2.1 Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно - планировочные решения территорий населенных пунктов поселения приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности. Проектом предусмотрено сохранение существующей архитектурно-планировочной структуры и усиление основных композиционных осей, представленных главными и поселковыми улицами, за счет увеличения их профилей.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались при разработке генерального плана:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки: реки, озера и их пойменные территории; крупные лесные массивы, овраги.

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных и рекреационных территорий, создающих экономическую базу сельсовета.

Развитие населенного пункта планируется за счет:

- прироста населения основанного на расчетах с учетом метода трудового баланса;

- сохранения действующих и создания новых производственных предприятий и коммунально-складских территорий;

- освоения свободных территорий под жилую и общественную застройку.

- освоения свободных территорий под рекреационную зону.

Принятые архитектурно - планировочные решения предусматривают создание современных сёл с чётким функциональным зонированием их территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

Архитектурно-планировочная организация территории села МО Антипинский сельсовет разработана с учетом сложившейся застройки, и представлена, как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной на основе упорядочения существующей сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села.

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра с размещением основных административных и общественных зданий (школы, СДК, магазинов).

Производственные территории формируются с учетом организации санитарно-защитных зон в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.09 г. № 52-ФЗ.

2.2.2 Функциональное зонирование

На территории сел МО Антипинский сельсовет выделены следующие основные функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная и коммунально-складская зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- сельскохозяйственного использования;

- рекреационная зона (зеленые насаждения общего пользования);

- зона специального назначения;

1) Жилая зона представлена индивидуальными жилыми домами. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

2) Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы.

3) Производственная и коммунально-складская зона включает:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

4) Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры и включает участки территории села, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (водопроводы, тепловые сети), для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры и их охранных зон.

5) Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры и включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства.

6) Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя зону сельскохозяйственных угодий, а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и личного подсобного хозяйства.

7) Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой.

8) Зона специального назначения включает в себя территории, занятые кладбищами.

Таким образом, принятое архитектурно-планировочное решение предусматривает создание современных сел с четким функциональным зонированием всех территорий и обеспечением его всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решается с учетом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

Баланс территории сёл Антипино, Бураново, Колонково представлен в таблицах 1, 2, 3.

Таблица 1

Баланс территории в границе села с. Антипино

| № | Территория | Площадь,га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона: | 206,39 |
|  | -усадебная застройка | 205,04 |
|  | -жилая застройка средней этажности | 1,35 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 18,34 |
| 3 | Производственная и коммунально-складская | 11,06 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 2,78 |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 19,96 |
| 6 | Сельскохозяйственного исползования | 55,50 |
| 7 | Рекреационная зона | 28,97 |
| 8 | Зона специального назначения | 1,55 |
| 9 | Зона акваторий (оз. Маяк) | 22,90 |
| всего |  | 367,45 |

Таблица 2

Баланс территории в границе села п. Бураново

| № | Территория | Площадь,га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона | 160,18 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 1,99 |
| 3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,08 |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | 29,41 |
| 5 | Сельскохозяйственного исползования | 191,03 |
| 6 | Рекреационная зона | 8,30 |
| 7 | Зона акваторий (оз. Долгое) | 11,28 |
| всего |  | 402,27 |

Таблица 3

Баланс территории в границе села п. Колонково

| № | Территория | Площадь,га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона | 104,26 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 2,20 |
| 3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,12 |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | 11,88 |
| 5 | Сельскохозяйственного использования | 138,36 |
| 6 | Рекреационная зона | 26,87 |
| 7 | Зона акваторий (озера) | 2,50 |
| всего |  | 286,19 |

2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

2.3.1 Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Мероприятиями по развитию и размещению жилой зоны предусмотрено:

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующих поселений;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки на 1 очередь, расчетный срок;

- обеспечения полного инженерного обустройства.

с. Антипино. Проектом предполагается увеличение численности населения на 1 очередь до 1630 человек и на расчётный срок до 1700 человек.

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока при коэффициенте семейности 4, проектом предлагается: строительство 6 жилых домов на 1-ю очередь и 23 на расчётный срок, при размере приусадебного участка 0,5 га, выделены территории 3 и 11,5 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 20-21 кв. м/чел. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки в существующих границах населенного пункта.

с. Бураново. В генеральном плане предполагается увеличение численности населения на 1 очередь до 180 человек и на расчётный срок до 190 человек.

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока при коэффициенте семейности 4, проектом предлагается: строительств 2 индивидуальных  жилых домов на 1-ю очередь и 5 домов на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,5 га, выделены территории 1 и 2,5 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 23 кв. м/чел. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки в существующих границах населенного пункта.

с. Колонково. Проектом предполагается увеличение численности населения на 1 очередь до 275 человек и на расчётный срок до 315 человек.

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока при коэффициенте семейности 4, проектом предлагается: строительство 2 жилых домов на 1-ю очередь и 12 домов на расчётный срок, при размере приусадебного участка 0,5 га, выделены территории 1 и 6 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 19-20 кв. м/чел. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки в существующих границах населенного пункта.

2.3.2 Мероприятия по развитию объектов общественно-деловой зоны

Цель проекта – удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания, в первую очередь это касается именно социально значимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, социального обслуживания, противопожарной безопасности, культуры, искусства, физкультуры и спорта).

Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов, в соответствии с нормативной потребностью.

Мощность размещаемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания.

В результате анализа обеспеченности населения МО Антипинский сельсовет основными учреждениями культурно-бытового обслуживания выяснилось, что у населения сельсовета остро стоит вопрос нехватки оказываемых им бытовых услуг – услуг парикмахерской, ремонта бытовой техники, настройки оргтехники. Стоит вопрос организации общественного питания и строительства автозаправочной станции.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и строительство следующих объектов обслуживания населения:

- для размещения спортивно-оздоровительного комплекса в с. Антипино Тогульского района предоставлен земельный участок площадью 5000 кв.м. Адрес: Алтайский край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Комсомольская 21 а.

- проведение капитального ремонта помещений под фельдшерско-акушерскими пунктами с. Колонково и с. Бураново;

- капитальных ремонтов зданий Колонковского и Бурановского Центров культурного досуга;

- строительство отвечающего современным требованиям Дома культуры в с. Антипино;

- предприятия бытового обслуживания.

2.3.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны

На территории МО Антипинский сельсовет генеральным планом предусматривается создание условий для развития существующих объектов коммунально-складского, транспортного и промышленного значения, что целесообразно при существующей тенденции динамики численности населения в условиях рыночной экономики.

Мероприятия по развитию производственной зоны предполагают:

- модернизацию действующих предприятий сельского хозяйства;

- расширение ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование технологии производства, техническое перевооружение;

- устройство санитарно-защитных зон.

Производственные предприятия, нарушающие требования СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» предлагается вынести на расчетный срок на более подходящую для них территорию. На территории Антипинский сельсовет нет предприятий нарушающих требования СанПин

2.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения. Транспортная инфраструктура сельсовета представлена сетью территориальных межпоселковых автомобильных дорог, имеющих потребность в ремонте.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенных пунктов.

Протяженность улично-дорожной сети в с. Антипино составляет – 26,80 км.

Протяженность улично-дорожной сети в с. Бураново составляет - 18км.

Протяженность улично-дорожной сети в с. Колонково составляет – 10,43км.

2.5 мероприятия по инженерно-технической подготовке территории

Исходя из природных условий и архитектурно-планировочных решений проекта намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке:

1.Понижение уровня грунтовых вод и организация поверхностного стока (сооружение открытых кюветов вдоль проезжей части и канав, отводящих воду из замкнутых пониженных мест, подсыпка которых невозможна или нецелесообразна);

2. Вертикальная планировка;

3. Дноуглубление и расчистка русла реки, озер;

4. Осушение заболоченной пойменной территории рек (заключается в прокладке системы дренажных канав);

5. Очистка поверхностного стока (предусматривается устройство очистных сооружений, в состав которых входят отстойник и устройства для улавливания плавающего мусора и масло - нефтепродуктов).

Организация поверхностного стока является основным мероприятием и для предотвращения образования и дальнейшего роста оврагов; в качестве дополнительной меры для укрепления склонов рекомендуется посадка древесно-кустарниковой растительности.

На овражистых участках следует предусматривать мероприятия по агролесомелиорации (посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой) для увеличения устойчивости склонов (откосов), осушения грунта, предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в грунт поверхностных вод, снижения воздействия выветривания.

2.6 мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

2.6.1 Водоснабжение

Проектное решение

Село Антипино

Система водоснабжения села принята с учетом его развития на расчетный срок – 2036 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления на расчетный срок для планируемой застройки, составляет 54,25 м3/сут. выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно - питьевые нужды.

Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Животноводство

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Предусматривается реконструкция ветхих водопроводных сетей (протяженностью 0,5 км) и строительство новой сети (протяженностью 7,32 км) в места планируемой застройки, для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, сокращение затрат на услуги, обеспечение населения водой.

Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. Трубы уложить в каналах в кольцевой тепловой изоляции. Запас воды на тушение пожара определён в соответствии с СНиП 2.04.02-84* - один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с, продолжительность тушения пожара 3 ч.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с. с учетом прокладки рукавных линий.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Село Бураново

Система водоснабжения поселка принята с учетом его развития на расчетный срок – 2036 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления на расчетный срок для планируемой застройки, выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Предусматривается реконструкция ветхих водопроводных сетей (протяженностью 0,5 км) и строительство новой сети (протяженностью 4,08 км) в места планируемой застройки, для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, сокращение затрат на услуги, обеспечение населения водой.

Село Колонково

Система водоснабжения поселка принята с учетом его развития на расчетный срок – 2036 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления на расчетный срок для планируемой застройки, выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Предусматривается реконструкция ветхих водопроводных сетей (протяженностью 0,5 км) и строительство новой сети (протяженностью 2,10 км) в места планируемой застройки, для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, сокращение затрат на услуги, обеспечение населения водой.

2.6.2 Водоотведение (канализация)

Проектное решение

Село Антипино, село Бураново, село Колонково

Учитывая степень благоустройства населенных пунктов, на следующих стадиях проектирования не предусмотрена система централизованной канализации.

2.6.3 Теплоснабжение

Проектное решение

Село Антипино

Климатические данные: расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 38о С. Продолжительность отопительного периода – 222 дней, согласно СНиП 23-01-99* « Строительная климатология ».

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

В перспективе развития теплоснабжения предусматривается, реконструкция, замена магистральных тепловых сетей, обновление каменно-вспомогательного оборудования – котлов.

Село Бураново, село Колонково

В перспективе развитие теплоснабжения остается неизменным, для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах, удалённых от системы отопления, предлагаются поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя.

2.6.4 Газоснабжение

Проектное решение

Село Антипино, село Бураново, село Колонково

В перспективе развитие газоснабжения остается неизменным. Газоснабжение осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах для приготовления пищи.

2.6.5 Электроснабжение

Проектное решение

Село Антипино, село Бураново, село Колонково

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год. (СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений") и в соответствии с РД 34.20.185-94(СО 153-34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»). Расчёт учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов.

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей проектом предусмотрены следующие мероприятия по электроснабжению:

В населенных пунктах перспектива развитие электроснабжение остается неизменным. Проектная прокладка ЛЭП не планируется.

2.6.6 Связь и информатизация

Проектное решение

Село Антипино, село Бураново, село Колонково

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в населенных пунктах являются:

- обеспечение услугами объектов нового строительства;

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи;

- модернизация существующих линий связи и перевод их на волоконно-оптические линии связи.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

Неудовлетворенных заявлений около 8 номеров по с. Антипино.

2.7 Мероприятия по изменению границ населенных пунктов и целевого назначения земель

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития муниципального образования возникла необходимость изменения границ земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, и земель иного специального назначения.

Предполагается перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения.

В результате изменения границ, баланс земель в границах МО Антипинский сельсовет выглядит следующим образом. (Таблица 4)

Таблица 4

Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую

| Категории земель | по опорному плану (существующее положение в соответствии с данными ФГБУ «ФКП росреестра» по Алтайскому краю) площадь, га | Изменение категории земель | Планируемое положение площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 27553 | -12,58 (земли спец. назначения) | 27540,42 |
| Земли населенных пунктов, в том числе: | 1055,91 | - | 1055,91 |
| - с. Антипино | 367,45 |  | 367,45 |
| - с. Бураново | 402,27 |  | 402,27 |
| - с. Колонково | 286,19 |  | 286,19 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения | 75,81 | +1,2 га (полигон ТКО); +5,26 га поля фильтрации; +0,06 га скотомогильник; +4,59 га (кладбище с. Бураново); +0,67 га (кладбище с. Колонково); +0,80 га (с. Антипино) | 88,39 |
| Земли лесного фонда | 2029,31 |  | 2029,31 |
| Итого по сельсовету: | 30714,03 |  | 30714,03 |

2.8 Мероприятия по охране окружающей среды

2.8.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах образования предусмотрены следующие мероприятия:

  - организация санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха;

  - техническое перевооружение действующих производственных объектов (оснащение фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ);

  - аэрация производственных территории путем создания системы озеленения.

2.8.2 Мероприятия по предотвращению загрязнения почвенного покрова

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова предусматривают:

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

2.8.3 Мероприятия по охране водной среды

Мероприятия по охране водной среды включают в себя:

- разработку проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий реки;

- разработку проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- организацию сбора и очистки сточных вод на производственных и коммунально-складских площадках.

Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом РФ, другими федеральными законами. Согласно п.8 ст. 27 Земельного кодекса РФ приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещена.

Согласно статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно к вышеуказанным ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

2.8.4 Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, снега.

На территории муниципального образования скотомогильники с захоронением в ямах и биологических камерах подлежат консервации возле сел Антипино, Колонково, т.к. они нарушают санитарно-эпидемиологические нормы (не соответствует требованиям СанПиН).

Проектные решения:

консервация скотомогильника с захоронением в ямах (с. Колонково), скотомогильника в биологических камерах (с. Антипино) не соответствует требованиям СанПиН);

организация озеленений;

организация полей фильтрации (с. Антипино)

село Антипино

Расчет площади территории полигона ТКО на первую очередь

Количество ТКО принято согласно Приложению М СП 42.13330.2011.

Население в с. Антипино на расчётный срок составит 2205 чел.

Норматив 300 кг мусора приходится на 1 чел./год: 2205*300 = 661500 кг/ год.

Количество твёрдых бытовых отходов с учётом 10% (при местном отоплении камен. углем) + 5% (крупногабаритные бытовые отходы): 99225 кг/год

Смет с твердых покрытий улиц, площадей, скверов: 350943,41 м2 *5 кг = 1754717,05 кг/год

Количество бытовых отходов:2515 т/год

Для площади земельного участка, необходимого для полигона ТКО, существует норматив 0,02 – 0,05га на 1000 т бытовых отходов (табл. 13 СП 42.13330.2011).

2,5*0,02*20=1,2

В Антипинском сельсовете для размещения полигона ТКО на расчетный срок требуется земельный участок площадью 1,2 га.

Санитарно-защитная зона полигона ТКО - 500 метров, скотомогильников с захоронением в ямах - 1000 метров, скотомогильников с биологическими камерами – 500 метров, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

Для вывоза ТКО требуются уборочные машины, количество которых определяется из норм СНиП

2.9 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

На территории Антипинского сельсовета расположены 31 памятник археологии, 4 памятника истории.

Перечень объектов культурного наследия на территории Антипинского сельсовета представлен в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование объекта | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| Памятники истории: |  |  |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Антипино, ул. Комсомольская, 18а |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Бураново, ул. Молодежная, 4а |
| Братская могила партизан | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 12.03.1959 № 126 | с. Бураново, ул. Молодежная |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Колонково, ул. Бийская, 21а |
| Памятники археологии: |  |  |
| Маяк, местонахождение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 2,2 км к востоку от с. Антипино |
| Антипино 1, местонахождение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 1,8 км на северо-северо-восток от с. Антипино |
| Антипино 2, местонахождение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 2,5 км на северо-северо-восток от с. Антипино |
| Антипино 3, местонахождение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 2,5 км на северо-северо-восток от с. Антипино |
| Антипино 4, местонахождение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 4 км на север от с. Антипино |
| Антипино 5, с. Елбан, стоянка | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 1,8 км к востоку от южной окраины с. Антипино |
| АнтипинскаяСолоновка, поселение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 3 км к северо-западу от с. Антипино |
| Новоантипино 1, стоянка | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 2,5 км к северо-западу от с. Антипино |
| Новоантипино 2, поселение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 3,5 км к северо-западу от с. Антипино |
| Бураново № 1 (Белое), поселение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 1 км к юго-юго-востоку от с. Бураново |
| Колонково 4, местонахождение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 0,4 км на север от с. Колонково |
| Колонково 7 (Кривое), поселение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 1,2 км на север от с. Колонково |
| Колонково 8, местонахождение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 0,8 км к юго-западу от с. Колонково |
| Колонково 9, местонахождение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 0,2 - 0,3 км к западу от с. Колонково |
| Колонково 10, местонахождение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 1,2 км к северу от с. Колонково |
| Ульяновка (Каменушка), стоянка | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 8 км на северо-северо-восток от с. Колонково |
| Свиридино 1, поселение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 3,5 км к северу от с. Колонково |
| Старотогульское, местонахождение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 6 км к юго-западу от с. Старый Тогул |
| Бураново 2, стоянка | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 1 км к югу от с. Бураново |
| Бураново 3 (Понтонный Мост), местон. | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 2 км к юго-востоку от с. Бураново |
| Бураново 4, местонахожд. | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 0,6 км к северо-востоку от с. Бураново |
| Зайчиха 3, местонахожд. | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 2,2 км к югу от с. Колонково |
| Зайчиха 2, курганный могильник | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 1,3 км к юго-востоку от с. Колонково |
| Зайчиха 1, курганный могильник | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 1,4 км к юго-востоку от с. Колонково |
| Зайчиха 4, грунтовый могильник | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 0,8 км к югу от с. Колонково |
| Колонково 2, стоянка | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 0,45 км к юго-юго-востоку от с. Колонково |
| Колонково 1 (Крутой перешеек), стоянка | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 0,2 км к юго-востоку от с. Колонково |
| Колонково 3, поселение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 0,5 км к востоку от с. Колонково |
| Колонково 4, грунтовый могильник | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 0,4 км на север от с. Клонково |
| Колонково 5, местанохождение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, в 0,4 км на север от с. Клонково |
| Колесово, курганный могильник | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 21.05.1991 № 225 | Тогульский район, окрестности с. Бураново |

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются нормативным правовым актом Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

2.10 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования на территории образования:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;

- территории объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надежности. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе трех поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30-50 м от каждой скважины или от крайних скважин. В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Границы 2-го и 3-го поясов определяются на основе специальных расчетов.

Основные мероприятия на территории ЗСО, согласно разделу III СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

Общие требования

1.1. Мероприятия предусматриваются для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением. Они могут быть единовременными, осуществляемыми до начала эксплуатации водозабора, либо постоянными, режимного характера.

1.2. Объем указанных ниже основных мероприятий на территории ЗСО при наличии соответствующего обоснования должен быть уточнен и дополнен применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО.

2. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения**

2.1. Мероприятия по первому поясу

2.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

2.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

2.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

2.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам

2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.3. Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

2.3.1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3. Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения

3.1. Мероприятия по первому поясу

3.1.1. На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия, указанные в п.п. 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3.

3.1.2. Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

3.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО

3.2.1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.2.2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

3.2.3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

3.2.4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

3.2.5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

3.2.6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

3.3. Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.3.2, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению мероприятия пунктов 3.2.2.4, абзац 1, 3.2.3.1, 3.2.3.2, а также следующее:

3.3.1. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

3.3.2. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

3.3.3. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

3.3.4. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

3.3.5. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.

4. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов

4.1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

4.2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

* Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

** Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитные зоны на территории муниципального образования

Антипинскийй сельсовет данные на 01.01.2017 г.

Таблица 6

| №п/п | Наименование | Размер санитарно-защитной зоны | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильник, с захоронением в ямах | 1000 | существующий |
| 2 | Скотомогильник с биологическими камерами | 500 | консервация |
| 3 | Полигон ТКО | 500 | существующий |
| 4 | Поля фильтрации | 300 | проект |
| 5 | Кладбища (с. Антипино, с. Бураново, с. Колонково) | 50 | существующий |
| 6 | МТФ на 1200 голов (с. Колонково) | 300 | существующий |
| 7 | Мехток (с. Колонково) | 100 | существующий |
| 8 | Мехток (с. Бураново) | 50 | существующий |
| 9 | РТМ (с. Бураново) | 50 | существующий |
| 10 | Склады (с. Бураново) | 50 | существующий |
| 11 | ПБ на 80 голов свиней (с. Бураново) | 100 | существующий |
| 12 | Склады (с. Антипино) | 50 | существующий |
| 13 | Склад ГСМ (с. Антипино) | 50 | существующий |
| 14 | Мехток (с. Антипино) | 100 | существующий |
| 15 | Столярный цех (с. Антипино) | 50 | существующий |
| 16 | Хлебопекарня (с. Антипино) | 50 | существующий |
| 17 | РТМ (с. Антипино) | 50 | существующий |
| 18 | Крупоружка (с. Антипино) | 100 | существующий |
| 19 | Свинокомплекс (с. Антипино) | 1000 | существующий |

Для каждого объекта необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны, предусмотреть конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

Водоохранные зоны.

Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского совета градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее время нет. Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, предполагающий установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики, в соответствие со статьей 65 «Водного кодекса Российской Федерации» и Приказу Росрыболовства от 26.10.2011 N 1040 "Об установлении рыбоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Алтай, Алтайского края и Астраханской области».

Ширина водоохранной зоны реки Чумыш составляет 200 м, прибрежной защитной полосы – 200м, береговой полосы  – 20 м.

Ширина водоохранной зоны реки Каменушка составляет 100 м, прибрежной защитной полосы – 50м, береговой полосы  – 20 м.

Ширина водоохранной зоны реки Солоновка составляет 200 м, прибрежной защитной полосы – 50м, береговой полосы  – 20 м.

Ширина водоохранной зоны реки Топтушка составляет 100 м, прибрежной защитной полосы – 50м, береговой полосы  – 20 м.

Ширина водоохранной зоны реки Татарка составляет 200 м, прибрежной защитной полосы – 50м, береговой полосы  – 20 м.

В соответствии со ст. 65 «Водного кодекса Российской Федерации», водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водо-охранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными частью 15 ст.65 Водного Кодекса ограничениями, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

На территории сельсовета возможны проявления опасных природных явлений - затоплений или подтоплений прилегающих к акваториям территорий.

Зоны воздействия вероятных чрезвычайных ситуаций определяются отдельным проектом для каждого потенциально опасного объекта в соответствии с действующими федеральными законами, строительными нормами и правилами, методическими рекомендациями.

В границах зон затопления, подтопления согласно п.2,3 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации запрещается:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Охранные и санитарно-защитные зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны 20 м. в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.). Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории муниципального образования, имеются высоковольтные линии электропередач. Санитарные разрывы от ЛЭП установлены в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255, для линий 10 кВ – 20м, для линий 35 кВ – 30; для линий 110 кВ – 40м.

Объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2.11 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне

2.11.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного

характера

На территории муниципального образования возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), заболачивание территории.

В целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Мероприятия по предупреждению пожаров включают:

- разработка планов противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

разработку оперативного плана тушения лесных пожаров.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Мероприятиями по предупреждению опасных геофизических явлений:

- постоянный прием и изучение метеоданных, оценка степени опасности для объектов экономики и населения;

- приведение в готовность сил и средств пожаротушения;

- регламентирование использования транспортных средств;

- обучение населения правилам поведения в условиях угрозы возникновения ЧС.

Для предотвращения оползания грунтов в условиях поселения необходимо применение подпорных стенок. Подпорные стенки служат для предотвращения разрушения откосов, образовавшихся в результате строительства (дорог, сооружений). При строительстве необходимо устраивать глиняный экран перед стенкой для отвода воды из грунтов.

Заболоченные участки при освоении территории требуют проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке и инженерно-геологическим исследованиям.

2.11.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного

характера

На территории муниципального образования большинство потенциально опасных объектов характеризуется 2, 3, и 4 классами опасности, преимущественно техногенноопасными и пожароопасными. К ним относятся, котельные, склады ГСМ.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов ГСМ;

- контроль над состоянием емкостей с ГСМ, замена поврежденного коррозией оборудования;

- исключить попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения предлагается обеспечивать:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

2.11.3 Мероприятия по гражданской обороне

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» муниципального образования разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное зонирование населённых пунктов решено, исходя из задач безопасности и защиты населения. Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

-поддерживать в постоянной готовности систему оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

-организовать взаимодействия с руководителями прилегающих сельсоветов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

-постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

-накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

-заложить в бюджет муниципального образования средства для приобретения средств дегазации (нейтрализации) ОХВ.

Проектные предложения.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников предусмотреть устройство съездов, обеспечивающих беспрепятственный подъезд к реке.

Проектом предусмотрено устройство защищенных источников водоснабжения, местоположение которых определяется путем проведения гидрологической разведки.

На складах ГСМ предлагается предусматривать устройства, исключающие растекание нефтепродуктов при возможном повреждении наземных резервуаров.

Меры предложены в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

Таблица 7

3. Сведения об объектах местного значения, планируемых к размещению, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту, на территории Антипинский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Функциональная зона, площадь (га) | Вид разрешенного использования | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | с. Бураново Ул. Молодежная, 10 | 10 мест | общественно-деловая зона | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Капитальный ремонт | 2017-2036 |
| 2 | ФАП | с. Колонково ул.Бийская, 15 | 10 мест | общественно-деловая зона | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Капитальный ремонт | 2017-2036 |
| 3 | ДК | с. Бураново Ул. Молодежная | 100мест | общественно-деловая зона | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Капитальный ремонт | 2017-2036 |
| 4 | ДК | с. Колонково ул. Центральная, 2 | 60 мест | общественно-деловая зона | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Капитальный ремонт | 2017-2036 |
| 5 | Дом культуры | с. Антипино ул. Филатова, 31 | - | общественно-деловая зона | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2036 |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | с. Антипино | на 15 рабочих мест | общественно-деловая зона, 0,04 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | разработка проектной документации, строительство | 2017-2036 |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания | с. Бураново - | на 2 рабочих места | общественно-деловая зона | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | разработка проектной документации, строительство | 2017-2036 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | с. Колонково - | на 3 рабочих места | общественно-деловая зона | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | разработка проектной документации, строительство | 2017-2036 |
|  | спортивно-оздоровительного комплекса | с. Антипино | - | общественно-деловая зона 5000 кв.м | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | разработка проектной документации, строительство | 2017-2036 |
| 2.Жилищная сфера |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | с. Антипино | 4163,6м² | жилая зона | Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов | разработка проектной документации, строительство | 2017-2036 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | с. Бураново | 568,8м² | жилая зона | Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов | разработка проектной документации, строительство | 2017-2036 |
| 3 | Индивидуальные жилые дома | с. Колонково | 1242,8 м² | жилая зона | Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов | разработка проектной документации, строительство | 2017-2036 |
| 3 Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внутрипоселковые дороги | с. Бураново | 0,01 км | зона транспортной инфраструктуры | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта | разработка проектной документации, строительство | 2017-2036 |
| 4 Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопровод | с. Антипино | 0,5 км | инженерная инфраструктура | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2036 |
| 2 | Водопровод | с. Антипино | 7,32 км | инженерная инфраструктура | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, строительство | 2017-2036 |
| 3 | Водопровод | с. Бураново | 0,5км | инженерная инфраструктура | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2036 |
| 4 | Водопровод | с. Бураново | 4,08км | инженерная инфраструктура | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, строительство | 2017-2036 |
| 5 | Водопровод | с. Колонково | 0,5 км | инженерная инфраструктура | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2036 |
| 6 | Водопровод | с. Колонково | 2,10 км | инженерная инфраструктура | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, строительство | 2017-2036 |
| 5 Объекты специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скотомогильник с захоронением в ямах | с.Колонково | 0,06 га | Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов специального назначения | разработка проектной документации, консервация | 2017-2021 |

## 4. Основные технико-экономические показатели Генерального плана Антипинский сельсовет

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе: | га | 30714,03 | 30714,03 |
| 1.1 | земли сельскохозяйственного назначения | га | 27553 | 27540,42 |
| 1.2 | земли населенных пунктов, в том числе: | га | 1055,91 | 1055,91 |
|  | - с. Антипино | га | 367,45 | 367,45 |
|  | - с. Бураново |  | 402,27 | 402,27 |
|  | - с. Колонково |  | 286,19 | 286,19 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 75,81 | 88,39 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 2029,31 | 2029,31 |
| ТЕРРИТОРИЯ с. Антипино |  |  |  |  |
| 2 | Общая площадь территории в границе населенного пункта с. Антипино, в том числе: села с. Антипино | га | 367,45 | 367,45 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 3 |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1609 | 1700 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 5,7 |
| 3.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 4,4 | 4,6 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. жилья | м²/ чел. | 19,6 | 21 |
| 4.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ.. тыс.м2 | 31536,4 | 35700 |
|  |  | домов | 377 | 400 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | Учебно-образовательные объекты |  |  |  |
|  | МБДУ детский сад «Ромашка» | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 101 | 101 |
|  | МБОУ «Антипинская СОШ» | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 300 | 300 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
|  | Антипинская амбулатория | объект | 1 | 1 |
| 5.3 | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | Стадион | объект | 1 | 1 |
|  | Хоккейная коробка | объект | 1 | 1 |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | Антипинский сельский клуб» | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 80 | проект |
|  | Библиотека | объект | 1 | 1 |
| 5.5 | Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |
|  | Магазины | кв.м. торг. площади | 1130 | 1130 |
| 5.6 | Объекты бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 15 |
| 5.7 | Административно-деловые и хозяйственные объекты, объекты связи |  |  |  |
|  | Администрация сельсовета | объект | 1 | 1 |
|  | Почта | объект | 1 | 1 |
|  | Отделение «ОАО Сбербанк России» | объект | 1 | 1 |
| 5.8 | Объекты специального назначения |  |  |  |
|  | Кладбище | га | 1 | 1 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 11 | 11 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление всего, в том числе | куб. м/в сутки | 350,4 | 449,07 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | 160 | 160 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 114 | 114 |
|  | Протяжённость сетей (по селу) | км | 14,6 | 21,9 |
| 7.2 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | -всего | млн. кВт. ч./в год | 1615000 | 1615000 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | тыс кВт/ч. В год | 2460 | 2460 |
|  | Протяженность сетей (ВЛ 10кВт) | км | 11,8 | 11,8 |
| 7.3 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Количество котельных | кол-во | 3 | 3 |
| 7.4 | Связь |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 350 | 464 |
| ТЕРРИТОРИЯ с. Бураново |  |  |  |  |
| 2 | Общая площадь территории в границе населенного пункта с. Бураново, в том числе: с. Бураново | га | 402,27 | 402,27 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 3 |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 172 | 190 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 10,5 |
| 3.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 0,4 | 0,5 |
| 3.3 | Возрастная структура населения: | % | 100 | 100 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. жилья | м²/ чел. | 22,1 | 23 |
| 4.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ.. тыс.м2 | 3801,2 | 4370 |
|  |  | домов | 115 | 120 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | Учебно-образовательные объекты |  |  |  |
|  | МБОУ «Бурановская ООШ» | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 60 | 60 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
|  | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 5.3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | Бурановский СК | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 100 | 100 |
|  | Библиотека | объект | 1 | 1 |
| 5.4 | Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |
|  | Магазины | кв.м. торг. площади | 263 | 263 |
| 5.5 | Объекты бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 2 |
|  | Почта | объект | 1 | 1 |
| 5.6 | Объекты специального назначения |  |  |  |
|  | Кладбище | га | 1 | 1 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 4,5 | 4,5 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление всего, в том числе | куб. м/в сутки | 230,2 | 294,8 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | 120 | 120 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 114 | 114 |
|  | Протяжённость сетей (по селу) | км | 4,5 | 8,58 |
| 7.2 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | -всего | млн. кВт. ч./в год | 180500 | 180500 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | тыс кВт/ч. В год | 2460 | 2460 |
|  | Протяженность сетей (ВЛ 10кВт) | км | 4,91 | 4,91 |
| 7.3 | Связь |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| ТЕРРИТОРИЯ с. Колонково |  |  |  |  |
| 2 | Общая площадь территории в границе населенного пункта с. Колонково, в том числе: с. Колонково | га | 286,19 | 286,19 |
|  |  | % |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 269 | 315 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 17,1 |
| 3.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 0,9 | 1,1 |
| 3.3 | Возрастная структура населения: | % | 100 | 100 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. жилья | м²/ чел. | 18,8 | 20 |
| 4.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ.. тыс.м2 | 5057,2 | 6300 |
|  |  | домов | 77 | 89 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | Учебно-образовательные объекты |  |  |  |
|  | МБОУ «Колонковская ООШ» | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 90 | 90 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
|  | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 5.3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | Дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 60 | 60 |
|  | Библиотека | объект | 1 | 1 |
| 5.4 | Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |
|  | Магазины | кв.м. торг. площади | 198 | 198 |
| 5.5 | Объекты бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 3 |
|  | Почта | объект | 1 | 1 |
| 5.6 | Объекты специального назначения |  |  |  |
|  | Кладбище | га | 1 | 1 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 4,7 | 4,7 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление всего, в том числе | куб. м/в сутки | 305,1 | 412,28 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | 160 | 160 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 114 | 114 |
|  | Протяжённость сетей (по селу) | км | 2,6 | 2,6 |
| 7.2 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | -всего | млн. кВт. ч./в год | 299250 | 299250 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | тыс кВт/ч. В год | 2460 | 2460 |
|  | Протяженность сетей (ВЛ 10кВт) | км | 4,02 | 4,02 |
| 7.3 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Количество котельных | кол-во | 1 | 1 |
| 7.4 | Связь |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |