ТОГУЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

28.02.2017  № 12			                                              с.Тогул

Об утверждении документа территориального                                                 планирования «Генеральный план муниципального                                         образования Старотогульский сельсовет Тогульского                                   района Алтайского края»

В соответствии со статьями 8, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 8 статьи 23 закона Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края», на основании сводного заключения Правительства Алтайского края на проект документа территориального планирования «Генеральный план муниципального образования Старотогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края» от 16.01.2017 № 122, Устава муниципального образования Тогульский район Алтайского края, районный Совет депутатов     РЕШИЛ:                                                                                                          	1. Утвердить документ территориального планирования «Генеральный план муниципального образования Старотогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края» (прилагается).                                                     	2. Рекомендовать отделу архитектуры и строительства Администрации района опубликовать положение и карты Генерального плана муниципального образования Старотогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края в соответствии с требованиями градостроительного кодекса.	3.Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Тогульского района и разместить на официальном сайте Администрации Тогульского района.

Глава района                                                                                      О.И.Шнайдер

Приложение

ООО «АлтайГипрозем»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Муниципального образования

СТАРОТОГУЛЬСКИЙ сельсовет

ТОГУЛЬСКОГО района алтайского края

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

(материалы по обоснованию проектных решений)

Директор                                                                        В.И. Клюшников

Главный архитектор                                                               Г.Н.Бахуров

Начальник  производственного отдела                                    Г.Я. Сизова

Барнаул 2016

Авторский коллектив

Руководитель проекта                                                                                   Г.Н. Бахуров

Начальник отдела                                                                                           Г.Я. Сизова

Инженер                                                                                                          Е.И. Зотова

Инженер                                                                                                          А.А. Гречишникова

Состав картографических материалов

| № листа | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории МО Старотогульсий сельсовет Тогульского района Алтайского края, М 1:50 000 | 1 |
| 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Старый Тогул Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 3 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Верх-Коптелка Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 4 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Уксунай Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 5 | Карта современного использования и комплексной оценки территории (инженерная инфраструктура) с. Старый Тогул Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 6 | Карта современного использования и комплексной оценки территории (инженерная инфраструктура) с. Верх-Коптелка Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 7 | Карта современного использования и комплексной оценки территории (инженерная инфраструктура) с. Уксунай Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 8 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав МО Старотогульсий сельсовет Тогульского района Алтайского края, М 1:50 000 | 1 |
| 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения МО Старотогульсий сельсовет Тогульского района Алтайского края, М 1:50 000 | 1 |
| 10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Старый Тогул Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 11 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Верх-Коптелка Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 12 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Уксунай Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 13 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) с. Старый Тогул Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 14 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) с. Верх-Коптелка Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 15 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) с. Уксунай Тогульского района Алтайского края,М 1: 5 000 | 1 |
| 16 | Карта функциональных зон МО Старотогульсий сельсовет Тогульского района Алтайского края, М 1:50 000 | 1 |
| 17 | Карта функциональных зон с. Старый Тогул Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 18 | Карта функциональных зон с. Верх-Коптелка Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 19 | Карта функциональных зон с. Уксунай Тогульского района Алтайского края,М 1: 5 000 | 1 |

Содержание

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	…………………………………………………………......7

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	………………8

2.1 Географическое положение	9

2.2 Природные условия	9

2.2.1 Климат	9

2.2.2 Рельеф	9

2.2.3 Гидрография	10

2.2.4 Геологическое строение, минеральные ресурсы и полезные ископаемые	10

2.2.5 Растительный и почвенный покров	10

2.2.6 Животный мир	15

2.3 развитие основных отраслей хозяйства	15

2.4 Трудовые ресурсы. Прогнозирование численности населения	15

2.5 Современная планировочная организация территории мо старотогульский сельсовет	18

2.5.1 Земельные ресурсы	18

2.5.2 Планировочная организация	19

2.5.3 Жилищная сфера и жилой фонд	19

2.5.4 Социальная и культурно-бытовая сфера	21

2.5.5 Производственная сфера	29

2.5.6 Рекреационные ресурсы и озеленение территории	29

2.5.7 Особо охраняемые природные торритории	29

2.6 Транспортная инфраструктура	36

2.6.1 Внешний транспорт	36

2.6.2 Улично-дорожная сеть	36

2.7 Инженерная инфраструктура	37

2.7.1 Водоснабжение	37

2.7.2 Водоотведение (канализация)	40

2.7.3 Теплоснабжение	40

2.7.4 Газоснабжение	41

2.7.5 Электроснабжение	41

2.7.6 Связь и информация	41

2.8 Экологическое состояние территории	41

2.9 Баланс территории	44

3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО СТАРОТОГУЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	...…………………………………………………..45

3.1 Мероприятия по социально-экономическому развитию	45

3.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	46

3.2.1 Архитектурно-планировочные решения	46

3.2.2 Функциональное зонирование	48

3.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	50

3.3.1 Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны	51

3.3.2 Мероприятия по развитию объектов общественно-деловой зоны	51

3.3.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны	52

3.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	53

3.5 Мероприятия по инженерно-технической подготовке территории	53

3.6 Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	53

3.6.1 Водоснабжение	54

3.6.2 Водоотведение (канализация)	56

3.6.3 Теплоснабжение	56

3.6.4 Газоснабжение	57

3.6.5 Электроснабжение	57

3.6.6 Связь и информатизация	57

3.7 Мероприятия по изменению границ населенных пунктов и целевого назначения земель	58

3.8 Мероприятия по охране окружающей среды	59

3.8.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	59

3.8.2 Мероприятия по предотвращению загрязнения почвенного покрова	59

3.8.3 Мероприятия по охране водной среды	59

3.8.4 Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории	61

3.9 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	62

3.10 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории	62

3.11 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне	76

3.11.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного	76

характера	76

3.11.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного	77

характера	77

3.11.3 Мероприятия по гражданской обороне	78

- 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

При подготовке генерального плана учитывались «Схема территориального планирования муниципального образования Тогульский район Алтайского края», выполненная ООО «Алтайгипрозем» в 2009 году, «Программа социально-экономического развития МО Старотогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края на 2013-2017гг».

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

Водным кодексом РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

Законом Алтайского края от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2016-2021 гг. и расчётный срок 2016-2035 гг, определены перспективы развития муниципального образования за пределами расчётного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Целью генерального плана является обоснование планирования устойчивого развития территориальной единицы Тогульского района - муниципального образования Старотогульский сельсовет на основе:

- Анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- Оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- Обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- Обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- Обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения.

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда, промышленности… и иного специального назначения.

- Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населённых пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ;

- Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

- Разработка мероприятий по оптимизации экологической ситуации, развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

Проект разработан в программе «MapInfoProfessional 9.5 SCP» на основе ортофотопланов 2010 г, М 1:2000 система координат – МСК-22.

- 2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Настоящий раздел содержит анализ градостроительной ситуации и выявление проблем в области землепользования и застройки, природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории. При выполнении комплексной оценки выявлены территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности: зоны санитарной охраны источников водоснабжения и санитарно-защитные зоны; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, установленные в соответствии с законодательством РФ.

2.1 Географическое положение

Старотогульский сельсовет расположен на территории Алтайского края, на Салаирской равнине и предгорье Салаира. сельсовет граничит с Антипинским, Тогульским, Топтушенским сельсоветами Тогульского района Алтайского края. На востоке сельсовет граничит с Кемеровской областью Протяженность с севера на юг – 47 км, с запада на восток – 32 км. Удаленность от краевого центра составляет 215 км.

- 2.2 Природные условия

2.2.1 Климат

Климат на территории муниципального района резко-континентальный, средняя температура равна -0,5.

2.2.2 Рельеф

Предсалаирская равнина и предгорья Салаира представлены волнисто-увалистыми равнинами. По характеру рельефа близки к Бийско-Чумышской возвышенности. Особенно это относится к западной и юго-западной части Предсалаирских равнин (высота 300-350 м над уровнем моря), где коренные породы перекрыты мощным плащом четвертичных отложений. Характерны широкие выположенные ложбины и долины с заболоченными днищами, пространство между ними довольно сильно расчленено. Густота эрозионной сети 0,9-2 км/км2, но эрозионные формы имеют сглаженные очертания. Глубина их обычно не превышает 60-80 м, а ширина 2-3 м. Склоны имеют простой, плавный профиль. Углы наклона встречаются до 180, чаще склоны крутизной 3-60. Восточная и юго-восточная части Предсалаирских равнин (высота 350-460 м) имеют более ярко выраженный предгорный облик, так как здесь ближе к поверхности залегает цоколь коренных пород. Формы рельефа резче, крупнее, характерны холмы (в виде сопок) в водораздельной части, вследствие чего рельеф приобретает увалисто-холмистый характер. Расчленение сильное, густота его достигает 2 км/км2 и более. Глубина эрозионных форм – до 100 м. Преобладают углы наклона 6-80, но часто встречаются и более крутые склоны – 10-150.

Предсалаирская равнина и предгорья Салаира занимают центральную часть Тогульского района. Данная часть Тогульского района сильно расчленена балками и логами. Расчлененность территории способствует развитию плоскостной и линейной эрозии. Очень много оврагов отмечено возле с. Тогул.

Помимо макро- и мезорельефа, выраженного в виде увалов, логов и балок, широко распространен микрорельеф. Микрорельеф представлен мелкими лощинами стока и западинами, а по днищам логов и балок в виде кочек.

Низкогорье Салаира занимает восточную часть Тогульского района. Низкогорье Салаира представляет собой расчлененное длительной денудацией плато. Высота 450-550 м. Густота расчленения более 2 км/км2. Плато изрезано густой сетью долин, логов и балок, врезанных на глубину 100-200 м, на отдельные узкие увалы. Увалы имеют слабоволнистую водораздельную поверхность и довольно крутые склоны выпуклого профиля крутизной чаще 3-150, а в нижней – 15-200. Углы наклона менее 30 редки. Типичны широкие (1-3 км) плоскодонные заболоченные долины. Здесь меньше развиты процессы водной эрозии, так как данная часть района меньше подвергается сельскохозяйственной деятельности человека.

Долины рек Чумыш, Тогул, Уксунай. Наиболее хорошо развита долина р. Чумыш, которая пересекает весь район. Она представляет собой обширную плоскую равнину шириной до 4 км с наличием западин, занятых болотами. Переход от долины к равнине постепенный. Абсолютные отметки находятся в пределах 180-190 м. Долина хорошо задернована. Микрорельеф выражен в виде западин, иногда закочкаренных.

Долины рек Тогул и Уксунай также хорошо развиты, ширина их местами достигает 2,5-3 км. В отличие от долины р. Чумыш, они более приподняты над уровнем воды в реках (до 7 м). Абсолютные отметки находятся в пределах 185-200 м. Мезорельеф в долинах хорошо выражен в виде повышений и понижений. Понижения часто заболочены. Микрорельеф также хорошо развит и представлен мелкими западинами, кочками и бугорками. Долины сильно заболочены, закустарены и залесены. Открытые незалесенные участки используются в пашне.

2.2.3 Гидрография

По территории сельсовета протекают три крупных реки: Чумыш, Уксунай, Тогул и множество мелких рек и ручьев. Так же на указанной территории имеется много стариц, болот, кустарников урочищ.

2.2.4 Геологическое строение, минеральные ресурсы и полезные ископаемые

Геологическое строение. В структурно-тектоническом отношении территория располагается в пределах северной окраины Алтае-Саянской складчатой области, Центрально-Салаирской структурно-формационной зоны. Отложения, участвующие в геологическом строении территории, разнообразны: от верхнепротерозойских до современных.

Отложения верхнего протерозоя. Протягиваются в 5 км восточнее Тогула в виде кулисообразной полосы северо-восточного простирания. Отложения слагают ядро Уксунайского антиклинория и представлены кристаллическими сланцами, мраморами, гнейсами, известняками, силлицилитами, доломитами, эффузивами основного состава, железистыми кварцитами, песчаниками и алевролитами. Весь комплекс отложений густо сечется дайками пород основного и среднего состава. Мощность отложений 400 м.

Отложения среднего-верхнего кембрия. Расположены в центральной части района на крыльях ядра Уксунайского антиклинория, окаймляя его с запада и востока. Эти отложения развиты южнее, западнее (до 3 км) и восточнее (до 5 км) Тогула. Полоса отложений шириной до 8 км имеет северо-восточное простирание, грубое кулисообразное строение и смята в складки, которые представлены зелеными и фиолетовыми глинистыми сланцами, алевролитами, песчаниками, порфиритами и их туфами, туфопесчаниками и известняками. Мощность их 1000 м.

Отложения среднего-верхнего ордовика. Установлены на восточном фланге территории Тогульского района полосой шириной до 6 км, которая имеет простирание от северо-северо-западного до северо-восточного. Представлены песчаниками, сланцами, гравелитами, конгломератами, вулканитами кислого и среднего состава. Мощность точно не установлена, возможно – до 1000 м.

Отложения нижнего силура. Развиты в виде двух небольших изолированных площадей: в 5 км севернее и в 14 км восточнее Тогула. Слагают крылья синклинальных складок, срезанных тектоническими нарушениями. Простирание пород северо-восточное субсогласное с общей структурой района. Ширина выходов пород на поверхности достигает 5 км в северной части района и 10 км – в восточной. Отложения нижнего силура представлены песчаниками, алевролитами, мергелями, гравелитами, конгломератами, известняками, редко – вулканитами кислого и среднего состава. Мощность отложений 1200-2000 м.

Отложения нижнего-среднего силура развиты локально: в восточной части района, в верхнем течении р. Уксунай. Толща пород имеет субширотное простирание и срезана с западной стороны тектоническими нарушениями субширотного простирания. Ширина выходов на поверхность до 5 км. Состав толщи: известняки, прослои сланцев и алевролитов.

Отложения нижнего девона. Развиты ограниченно, на двух небольших площадях. Первая находится в 10 км севернее Тогула, вторая – на востоке Тогульского района, в 40 км от районного центра Тогул. В пределах первой площади отложения слагают ядро синклинальной складки, во втором случае – ее западное крыло. Ширина выходов на поверхность – 3-7 км. Толща представлена известняками, сланцами, алевролитами, песчаниками, конгломератами, гравелитами, мергелями, вулканитами разного состава.

Отложения среднего девона. Установлены только на восточной границе Тогульского района в виде полосы меридионального простирания. Ширина полосы в пределах района 2 -4 км. Состав пород: известняки, песчаники, мергели, алевролиты, конгломераты, железные руды, вулканиты кислого и среднего состава. Мощность отложений до 1200 м.

Покровные рыхлые отложения четвертичной системы. Эти образования различной мощности, состава и генезиса перекрывают все представленные отложения, в том числе и интрузивные породы. Практически повсеместно, за исключением долин рек, развиты покровные лессовидные суглинки и глины с прослоями песков и супесей, иногда – с большим количеством обломков коренных пород. Мощность этих отложений различна и может колебаться от 0,5 до 10-40 м. В долинах рек развиты отложения: террасовые, пойменные, озерно-болотные и современного аллювия. Литологический состав таких пород пестрый: от торфов, илов, суглинков, песков до гравийно-галечно-щебнистых образований. Мощность террасовых отложений до 22 м, пойменных и современного аллювия – 2-4 м, редко – 15 м.

Полезные ископаемые. Особенности геологического строения определяют нахождение на данной территории полезных ископаемых.

Согласно государственным балансам запасов полезных ископаемых и государственным кадастрам месторождений и проявлений полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2010 г. в МО имеются месторождения кирпичного сырья, тугоплавких глин, строительного камня, проявление никеля, золотороссыпные месторождения, учтенные государственным балансом запасов как разрабатываемые, месторождения торфа, учтенные государственным балансом запасов как резервные (табл. 1).

На территории имеются заболоченности (проявления) торфа. Заболоченность располагается в 14-ти км на северо-северо-восток от районного центра, на правом берегу р. Уксунай.

Таблица 1

Перечень месторождений (проявлений) твердых полезных ископаемых МО Старотогульский сельсовет

| № п/п | Название месторождения | Привязка | Краткая характеристика | Запасы | Учет балансом на 01.01.2009 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кирпичное сырье |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Старотогульское | ЮЗ окраина с. Старый Тогул, в 560 м ЮЗ грейдированной дороги, связывающей село с г. Бийск. | Пласт суглинков мощностью 5,4- 5,7 м, средней - 5,51 м. Мощность кровли 0,5 м. Грунтовые воды не вскрыты. Площадь 6 га. Химсостав, %: Si02-61,19; А1203-13,86; Fe203-6,72; CaO-6,7; MgO-2,58; ппп-6,2. Число пластичности 9. Гранулометрический состав, %: фракция до 0,005 мм -17; фракция 0,005-0,05 мм -66,6; фракция более 0,05 мм -16,4. В лаборатории методом пластического формования в условиях естественной сушки установлена пригодность сырья для изготовления кирпича марки 75 и 100. Температура обжига 1000°С, предел прочности при сжатии 148-151 кг/см, на изгиб - 18,9 - 24 кг/см. В заводских условиях из суглинка методом пластического формования в условиях естественной сушки получен кирпич марки 100 и при искусственной сушке - марки 75. Оптимальная температура обжига 950 град, усадка огневая 0,32 - 0,34%. | Запасы разведаны по категории В в количестве 310,5 тыс. м3 приняты к сведению НТС треста Росгеонерудразведка от 27.12.1968 г., протокол № 64. | Не учтены. Учитывались СБЗ в 1968 г., причины снятия с баланса не известны | По данным ревизии 1986 г. не эксплуатировалось. Прирост запасов возможен за счет доразведки площади, расположенной юго-восточнее месторождения. Необходима переоценка сырья по действующим ГОСТ и государственная экспертиза запасов. |
| Никель |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уксунайское рудопроявление никеля | В 10 км северо-восточнее районного центра Тогул. | В охристо-кремнистой коре выветривания среди серпентинитов выявлено одно пластообразное тело северо-восточного простирания, крутого северо-западного падения. Протяженность тела 270 м, ширина 40 -80 м, мощность 10-100 м. Глубина залегания 3 - 10 м (перекрывается глиной). Содержание никеля в руде 0,18 -1,17% (среднее-0,5%), кобальта-0,01 -0,1% (среднее -0,04%). | Прогнозные ресурсы никеля составляют 120 тыс.т. Ресурсы кобальта не определялись. | Запасы госбалансом не учтены. | Рекомендуется продолжить изучение. |
| Золото россыпное |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Россыпь р. Средний Уксунай | р. Средний Уксунай, в 20 км на юго-восток от железнодорожной станции Аламбай | Россыпь аллювиальная, долинная, открытая, протяженность 6 км. Ширина россыпи 15 - 150 м, мощность торфов -1.6 – 3,2 м (средняя – 2,4 м), песков – 0,4 -1,7 м (средняя -1,1 м). Пробность золота 930. | Запасы золота утверждены ТКЗ, 2004 г., № 46 в количестве 200 кг, при среднем содержании в песках 387 мг/м3. Забалансовые запасы составляют 16 кг при среднем содержании 186мг/м3. | Учтены по категориии С2 -63 кг, забалансовые -16 кг | Россыпь отрабатывает ся ЗДП АС «Тогул-1», лицензия БАР00429БР. Прирост запасов возможен в верховьях р. Средний Уксунай. |
| Торф |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Берёзовая Согра | 8 км ЮЗ с. Тогул, 73 км ЮВ г. Заринск | Месторождение займищно-рямовое с торфяной залежью низинного типа, вытянутой с северо-востока на юго-запад. Площадь, га: в нулевой границе -46,9; в границе промышленной глубины - 33,8, средняя мощность 1,38 м. Выходы грунтовых вод на месторождении не обнаружены, обводненность поверхности высокая. Средние показатели залежи: степень разложения - 41%, зольность - 34%, влажность - 76,5 %, пнистость . - без пней, СаО - 5,96 - 23,93%, Р205 - 0,18 -0,68%. Торф пригоден для производства удобрения. | Запасы торфа по категориям в количестве, тыс. т: А + В - 67, забалансовые - 68 утверждены ТКЗ ПГО «Новосибирск-геология», протокол от 1987 г. № 15/478. | Учтены в госрезерве по категории А - 39 тыс.т. | Сведений об эксплуатации нет. Готовилось по заявке Агропромышленного комитета Алтайского края. До 1987 г. разрабатывалось местными жителями. |

2.2.5 Растительный и почвенный покров

На территории сельсовета преобладают серые лесные почвы, черноземы аподзоленные, черноземы выщелочные, разнотравье лесостепной зоны, осина, береза, пихта и ель. На востоке территории располагается черновая тайга.

2.2.6 Животный мир

Животный мир включает значительное количество видов млекопитающих. Крупные из них лось, марал, косуля. Встречаются и хищники: медведь, волк, рысь, лиса, ласка, горностай, колонок. Грызуны представлены зайцем, белкой алтайской, бурундуком. Отмечено большое количество разновидностей мышей, хомяков, сусликов. По рекам встречается бобр, норка американская, выдра, ондатра.

Большое разнообразие птиц обусловлено обилием корма в тайге и лесостепи, а так же обилием водоемов. На территории встречается глухарь, тетерев, рябчик, куропатки серая и белая. На озерах обитают различные утки, кулики, чайки, журавли.

В березовых и осиновых колках, лесополосах гнездятся ворона, сорока, сова, ястреб-перепелятник, коршун. В тайге, помимо названных видов, присутствует кедровка, кукушка, рябчик, щур, синий соловей, зеленая пеночка, синехвостка и другие виды птиц. Под воздействием антропогенных факторов численность птиц сокращается.

К ценным видам рыб относятся таймень, налим, судак, лещ. В многочисленных озерах, прудах и реках обычны карась, окунь, линь, щука, чебак, елец, ерш. В последние годы в водоемы запущены карп, казахский толстолобик.

Из пресмыкающихся нередко можно встретить ящериц, змей (гадюка, щитомордник, уж), а из земноводных – жаб и лягушек.

- 2.3 развитие основных отраслей хозяйства

Промышленным производством в сельсовете никто не занимается. Основная специализация хозяйств сельсовета – производство растениеводческой продукции, в основном зерновых культур, в животноводстве – мясное скотоводство.

- 2.4 Трудовые ресурсы. Прогнозирование численности населения

В Старотогульском сельсовете по состоянию на 01.01.2016 проживает 1220 чел. в т.ч. с. Старый Тогул – 1081, с. Верх-Коптелка – 51, с. Уксунай – 88.  Продолжается отток населения из сельсовета в основном молодых, трудоспособных граждан. Основная причина отсутствие вакантных рабочих мест и культурно-досуговых учреждений, ненадлежащее оказание услуг специалистами здравоохранения и общего и дошкольного образования.

Анализ тенденций экономического роста территории включает в себя анализ демографической ситуации. На демографические прогнозы в большей степени опирается планирование всей экономики: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовка кадров специалистов школ и детских дошкольных учреждений, строительство дорог и развитие средств транспорта и многое другое. Потребное количество кадров на территории муниципального образования на первую очередь и расчётный срок установлено на основе планируемого количества трудящихся по отраслям народного хозяйства.

Таблица 2

Данные, характеризующие естественное движение населения.

| №№ п/п | Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Старый Тогул |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибыло | 21 | 17 | 19 | 16 | 17 |
| 2 | Убыло | 7 | 9 | 15 | 23 | 30 |
|  | Миграционный прирост/убыль | +14 | +8 | +4 | -7 | -13 |
| 3 | Родилось | 16 | 12 | 14 | 11 | 14 |
| 4 | Умерло | 10 | 10 | 12 | 11 | 14 |
|  | Естественный прирост/убыль | +6 | +2 | +2 | 0 | 0 |
| 5 | Общий итог: | +20 | +10 | +6 | -7 | -13 |
| с. Верх-Коптелка |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прибыло | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Убыло | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  | Миграционный прирост/убыль | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 8 | Родилось | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Умерло | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
|  | Естественный прирост/убыль | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 |
| 10 | Общий итог: | -2 | -2 | -1 | -2 | -4 |
| с. Уксунай |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибыло | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Убыло | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|  | Миграционный прирост/убыль | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 3 | Родилось | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Умерло | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  | Естественный прирост/убыль | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 |
| 5 | Общий итог: | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 |

Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей, происходит интенсивный процесс старения, уменьшается численность трудоспособного и детского населения.

Тенденция обострения демографической ситуации в поселении связана со снижением рождаемости и ростом преждевременной смертности, падением средней продолжительности жизни. Естественная убыль населения не всегда компенсируется миграционным приростом.

Перечень производственных предприятий, организаций и учреждений, имеющих градообразующее значение, численность кадров в них по состоянию на 2015 год, на первую очередь (2016-2021 гг.) и расчётный срок(2016-2035 гг.) приведены в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  | Структура основных градообразующих кадров |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отрасли и предприятия |  |  | Численность градообразующих кадров (человек) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2021гг. | 2016-2035гг. |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | с. Старый Тогул |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сельскохозяйственные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 163 | 152 | 149 | 147 | 145 | 155 | 170 |
|  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
|  | Административно-делового и социально-бытового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 |
|  | Учреждения культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СДК |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Библиотека |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООШ |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | МБДОУ Детский сад «Ласточка» |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  | Здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Всего |  |  | 217 | 206 | 203 | 200 | 197 | 208 | 226 |
|  | с. Верх-Коптелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СДК |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Библиотека |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Всего |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | с. Уксунай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СДК |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Библиотека |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООШ |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Всего |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Как видно из таблицы, приведённой выше, на первую очередь потребность кадров на территории муниципального образования увеличивается, по сравнению с современным состоянием на 11 человек, а на расчётный срок – на 29 человек. Увеличение происходит на основе создания новых предприятий и расширения уже созданных.

Наличие полезных ископаемых (кирпичное сырье и др.) на территории поселения предопределяет возможность развития производств строительных материалов для местного потребления.

Таблица 4

Возрастная структура населения по состоянию на 01.01.2016 года

| Наименование | Всего населения |  | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дошкольники |  |  | Школьники |  |  |  | Трудоспособный возраст до 55(60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 - 3 | 4 - 6 |  | 7 - 15 |  | 16 - 17 |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работающих |  | Занятых в домашнем хозяйстве |  | Обущающихся с отрывом от производства |  | Инвалиды |  | Безработные |  |  |  | На отдыхе |  | Работающих |
| с. Старый Тогул |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол | 1081 |  | 37 | 46 | 98 |  | 14 |  | 446 |  | 386 |  | 25 |  | 4 |  | 3 |  | 28 |  |  | 440 |  | 435 | 5 |  |
| %% | 100 |  | 3,4 | 4,3 | 9,0 |  | 1,3 |  | 41,3 |  | 35,7 |  | 2,3 |  | 0,4 |  | 0,3 |  | 2,6 |  |  | 40,7 |  | 40,2 | 0,5 |  |
| с.Верх-Коптелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол | 51 | 1 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 32 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 24 |  |  | 16 | 16 | 0 |  |
| %% | 100 | 2,0 |  | 3,9 |  | 0 |  | 0 |  | 62,7 |  | 11,8 |  | 0 |  | 0 |  | 3,9 |  | 47,0 |  |  | 31,4 | 31,4 | 0 |  |
| с.Уксунай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол | 88 |  | 2 | 1 | 2 |  | 3 |  | 48 |  | 13 |  | 17 |  | 0 |  | 1 |  | 17 |  |  | 32 |  | 32 | 0 |  |
| %% | 100 |  | 2,3 | 1,1 | 2,3 |  | 3,4 |  | 54,5 |  | 14,8 |  | 19,3 |  | 0 |  | 1,1 |  | 19,3 |  |  | 36,4 |  | 36,4 | 0 |  |

С учетом проведенного анализа численность  населения в с. Старый Тогул на первую очередь составит 1100 человек, на расчётный срок - 1150 человек, в с. Верх-Коптелка - на первую очередь составит 55 человек, на расчётный срок - 65 человек, в с. Уксунай - на первую очередь составит 95 человек, на расчётный срок - 110 человек.

В течение расчетного срока следует ожидать увеличение общей численности населения примерно на 8,6 % по сравнению с исходным 2016 годом.

- 2.5 Современная планировочная организация территории мо Старотогульский сельсовет

2.5.1 Земельные ресурсы

Площадь территории в границах образования на 01.01.2016 года, составляет 88 520 га.

2.5.2 Планировочная организация

Исходные материалы по планировочной организации – данные, полученные по запросам к соответствующим государственным организациям, характеризующие количественные и качественные показатели градостроительного освоения муниципального образования, а также официальная статистическая информация.

Село Старый Тогул - административный центр муниципального образования, главный планировочный узел - является важнейшим фактором социально-экономического развития всего МО, оказывает определяющее влияние на формирование в нем системы расселения, транспортной сети, рекреационных систем. Село Старый Тогул обладает социальным потенциалом, выполняет функции центра системы расселения. Другие планировочные узлы являются подцентрами системы расселения.

2.5.3 Жилищная сфера и жилой фонд

Общая площадь жилищного фонда села Старый Тогул на начало 2016 г. составляет 20760 кв.м. При численности в 1081 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 19,2 кв. м на 1 человека, что выше нормативных краевых показателей. Общая площадь жилищного фонда села Верх-Коптелка на начало 2016 г. составляет 1120 кв.м. При численности в 51 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 22 кв. м на 1 человека, что выше нормативных показателей. Общая площадь жилищного фонда села Уксунай составляет 2080 кв.м. При численности в 88 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 23,6 кв. м на 1 человека, что так же выше нормативных показателей. Основная доля существующего жилищного фонда в селе Старый Тогул (98,8%) представлена домами усадебного типа. Меньшую долю занимают многоквартирные дома секционного типа – 1,2%. Существующий жилой фонд в селах Верх-Коптелка и Уксунай (100%) представлен домами усадебного типа.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена в таблице 5.

Таблица 5

Характеристика существующего жилищного фонда на 01.01. 2016 года.

| Вид застройки | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| с. Старый Тогул |  |  |  |
| Усадебная застройка |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 17920 | 86,3 | 448 |
| двухквартирные | 2600 | 12,5 | 65 |
| Секционная застройка |  |  |  |
| в т.ч.: многокварт., 2-х этажн. | 240 | 1,2 | 6 |
| Итого | 20760 | 100 | 519 |
| с. Верх-Коптелка |  |  |  |
| Усадебная застройка |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 1000 | 89,3 | 25 |
| двухквартирные | 120 | 10,7 | 3 |
| Итого | 1120 | 100 | 28 |
| с. Уксунай |  |  |  |
| Усадебная застройка |  |  |  |
| в т.ч.: одноквартирные | 1800 | 86,5 | 45 |
| двухквартирные | 280 | 13,5 | 7 |
| Итого | 2080 | 100 | 52 |

Расчёт потребной общей площади жилого фонда образования на первую очередь и расчётный срок выполнен, исходя из проектной численности населения и норм обеспеченности на одного человека, и приведён в таблице 6.

Таблица 6

Расчет объемов жилищного строительства

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 01.01.16 г | Первая очередь 2016-2021 гг | Расчётный срок 2016-2035 гг |
| с. Старый Тогул |  |  |  |  |
| Население | чел | 1081 | 1100 | 1150 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 2 | 3 | 3 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 519 | 525 | 542 |
| Обеспеченность общей площадью | м2/чел | 19,2 | 20 | 21 |
| Общая площадь | м2 | 20760 | 22000 | 24150 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный -секционный | дом/м2 | 513/20520 6/240 | 513/20520 6/240 | 513/20520 6/240 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный ( строительство) | м2 | - | 380 | 1449 |
| Проектируемый жилой фонд (с учетом реконструкции) | м2 | - | 1240 | 3390 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина | га | - | 0,25 | 0,25 |
| Территория застройки -усадебной | га | - | 1,5 | 5,75 |
| с. Верх-Коптелка |  |  |  |  |
| Население | чел | 51 | 55 | 65 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 2 | 3 | 3 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 28 | 29 | 33 |
| Обеспеченность общей площадью | м2/чел | 22 | 23 | 24 |
| Общая площадь | м2 | 1120 | 1265 | 1560 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 28/1120 | 28/1120 | 28/1120 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный ( строительство) | м2 | - | 92 | 336 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный (с учетом реконструкции) | м2 | - | 145 | 440 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина | га | - | 0,25 | 0,25 |
| Территория застройки -усадебной | га |  | 0,25 | 1,25 |
| с. Уксунай |  |  |  |  |
| Население | чел | 88 | 95 | 110 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 2 | 3 | 3 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 52 | 54 | 59 |
| Обеспеченность общей площадью | м2/чел | 23,6 | 24 | 24 |
| Общая площадь | м2 | 2080 | 2280 | 2640 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 52/2080 | 52/2080 | 52/2080 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный ( строительство) | м2 | - | 168 | 528 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный (с учетом реконструкции) | м2 | - | 200 | 560 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина | га | - | 0,25 | 0,25 |
| Территория застройки -усадебной | га | - | 0,5 | 1,75 |

2.5.4 Социальная и культурно-бытовая сфера

В настоящее время, сельсовет располагает рядом социальных и культурно-бытовых объектов обеспечивающих первоочередные потребности жителей. Характеристика существующих объектов социально-культурного и бытового назначения по состоянию на 01.01.2016 представлена в таблице 7.

Таблица 7

Характеристика объектов культурно-бытовой сферы

| №№ п/п | Наименование учреждений | Адрес (улица, № дома) | Количество работающих (чел) | Вместимость или пропускная способность (по тех. паспорту) / реальная посещаемость (чел.) |  | Материал стен | Этажность | Отдельное здание или встроенное помещение | Объём учреждения м3/Sм2 | Год постройки | Здание специальное или приспособленное (% износа) | Примечание возможное использов. по назначению или снос, реконстр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| с. Старый Тогул |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | Целинная 24 | 3 | 30 | 35 | дерево | 1 | отдельное | 79,4 | 1967 | приспособленное 75% | использов. по назначению |
| 2 | ДС | Целинная 19 | 17 | 120 | 52 | шлаколитой | 1 | отдельное | 1102 | 1983 | приспособленное 40% | использов. по назначению |
| 3 | ДК | Центральная 2 | 3 | 50 | 50 | дерево | 1 | отдельное | 741 | 1962 | специальное 30% | использов. по назначению |
| 4 | Школа | Целинная 17 | 15 | 230 | 101 | кирпич | 2 | отдельное | 1980 | 1961 | специальное | использов. по назначению |
| 5 | Почта | Целинная 15 | 3 | 50 | 45 | шлаколитой | 1 | отдельное | 64 | 1982 | приспособленное 28% | использов. по назначению |
| 6 | Библиотека | Целинная 15 | 1 | 15 | 20 | шлаколитой | 1 | отдельное | 56 | 1982 | приспособленное 28% | использов. по назначению |
| 7 | магазин | Целинная 15 | 3 | 30 | 40 | шлаколитой | 1 | отдельное | 94 | 1982 | приспособленное 28% | использов. по назначению |
| 8 | Магазин «Березка» | Целинная 11а | 3 | 50 | 100 | литой | 1 | отдельное | 90 | 1993 | специальное 10% | использов. по назначению |
| 9 | Магазин «СЛАВный» | Центральная | 2 | 30 | 20 | шлаколитой | 1 | отдельное | 90 | 2001 | специальное 2% | использов. по назначению |
| 10 | Магазин «Пристиж» | Целинная 14 | 3 | 50 | 45 | шлаколитой | 1 | отдельное | 625 | 1959 | специальное 60% | использов. по назначению |
| 11 | Магазин «Одежда» | Целинная 14 | 1 | 30 | 15 | шлаколитой | 1 | отдельное | 75 | 1982 | специальное 60% | использов. по назначению |
| 12 | Магазин «Строймастер» | Целинная 14 | 3 | 50 | 60 | шлаколитой | 1 | отдельное | 605 | 1982 | специальное 60% | использов. по назначению |
| 13 | Магазин «Корзинка» | Целинная 14 | 5 | 120 | 100 | шлаколитой | 1 | отдельное | 612 | 1982 | специальное 60% | использов. по назначению |
| 14 | Магазин «Полянка» | Целинная 2а | 2 | 30 | 10 | павильон | 1 | отдельное | 30 | 2010 | специальное 10% | использов. по назначению |
| 15 | Магазин «Наш» | Новая 1а | 2 | 60 | 40 | шлаколитой | 1 | отдельное | 96 | 2009 | специальное 10% | использов. по назначению |
| 16 | Магазин «Радуга» | Трудовая 2 | 2 | 30 | 20 | павильон | 1 | отдельное | 50 | 2008 | специальное 10% | использов. по назначению |
| 17 | Столовая | Садовая | 4 | 84 | 100 | шлаколитой | 1 | отдельное | 124,5 | 1980 | специальное 10% | использов. по назначению |
| 18 | Аптека | Целинная 24 | 1 | 20 | 25 | дерево | 1 | отдельное | 28 | 1967 | приспособленное 75% | использов. по назначению |
| 19 | Магазин «Мясная лавка» | Целинная 15 | 3 | 30 | 20 | шлаколитой | 1 | отдельное | 52 | 1982 | специальное 28% | использов. по назначению |
| 20 | Магазин «Зап.части» | Целинная15 | 1 | 30 | 20 | шлаколитой | 1 | отдельное | 62 | 1990 | специальное 10% | использов. по назначению |
| 21 | Администрация | Центральная 7 | 5 | 15 | 10 | дерево | 1 | отдельное | 120 | 1970 | приспособленное 75% | использов. по назначению |
| с. Верх-Коптелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | Лесная 12 | 1 | 10 | 12 | кирпич | 1 | отдельное | 114,4 | 1962 | приспособленное 24% | использов. по назначению |
| 2 | ДК | Лесная 12 | 1 | 38 | 10 | кирпич | 1 | отдельное | 209,6 | 1962 | приспособленное 24% | использов. по назначению |
| 3 | Почта | Лесная 12 | 1 | 26 | 24 | кирпич | 1 | отдельное | 12,8 | 1962 | приспособленное 24% | использов. по назначению |
| 4 | Библиотека | Лесная 12 | 1 | 30 | 16 | кирпич | 1 | отдельное | 46,7 | 1962 | приспособленное 24% | использов. по назначению |
| 5 | Административное здание | Лесная 12 | 1 | 5 | 3 | кирпич | 1 | отдельное | 76,9 | 1962 | приспособленное 24% | использов. по назначению |
| 6 | Школа (не действующая) | Центральная | - | 25 | - | кирпич | 1 | отдельное | 115 | 1973 | специальное 35% | использов. по назначению |
| с. Уксунай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | Кузнецкая 39 | 1 | 10 | 12 | дерево | 1 | отдельное | 46,1 | 1968 | приспособленное 24% | использов. по назначению |
| 2 | Почта | Центральная | 1 | 20 | 15 | дерево | 1 | отдельное | 24 | 1968 | приспособленное 24% | использов. по назначению |
| 3 | Школа | Центральная | 6 | 25 | 6 | дерево | 1 | отдельное | 102 | 1965 | приспособленное 24% | использов. по назначению |
| 4 | Библиотека | Центральная | 1 | 10 | 12 | дерево | 1 | отдельное | 58 | 1972 | приспособленное 24% | использов. по назначению |
| 5 | ДК | Кузнецкая 39 | 1 | 25 | 15 | кирпич | 1 | отдельное | 205,3 | 1963 | специальное 40% | использов. по назначению |

В сельсовете сохранены три общеобразовательных учреждения: МКОУ «Старотогульская основная общеобразовательная школа», МКОУ «Уксунайская основная общеобразовательная  школа»,МКДОУ «Детский сад «Ласточка».

Учреждения культуры представлены 4 учреждениями:

- Старотогульский Дом культуры

- сельские клубы в с. Верх-Коптелка и с. Уксунай, в которых  имеются  библиотеки.

- в Старом Тогуле есть отдельная сельская библиотека.

С 2012г. медицинское обслуживание Старотогульского сельсовета осуществляется Краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Тогульская ЦРБ» в структуру которого  входит, в том числе, Старотогульский ФАП, Уксунайский ФАП, Верх-Коптельский ФАП

Расчет вместимости (емкости) зданий культурно-бытового назначения произведен по нормам расчета учреждений и предприятий обслуживания и размерам земельных участков к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края от 18.05.2012 и приведен в таблице 8.

Таблица 8

Вместимость зданий культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Существующее положение на 01.01.2016 г. | Норматив на 1000 жителей | Расчетная потребность | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Старый Тогул |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | объект | 1 | По заданию на проектирование | сохраняется | сохраняется |
| 2 | Магазины | м2 торговый зал | 2481 | 434м2 | - | - |
| 3 | Школа | мест | 101 | 100% детей (I-IX классы) и 75% детей (X-XIкласcы) | 113 | - |
| 4 | МБДОУ детский сад «Ласточка» | мест | 52 | 65% детей дошкольного возраста | 32 | - |
| 5 | ДК | мест | 50 | 300 | 250 | 250 |
| 6 | Библиотека | ед | 1 | По заданию на проектирование | сохраняется | сохраняется |
| 7 | Почта | объект | 1 | По заданию на проектирование | сохраняется | сохраняется |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 9 | 10 | 10 |
| с. Верх-Коптелка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | объект | 1 | По заданию на проектирование | сохраняется | сохраняется |
| 2 | Магазины | м2 торговый зал | - | 434м2 | 40 | 40 |
| 3 | ДК | мест | 38 | 300 | - | - |
| 4 | Школа | мест | 25 | 100% детей (I-IX классы) и 75% детей (X-XIкласcы) | - | не действующая |
| 5 | Библиотека | ед | 1 | По заданию на проектирование | сохраняется | сохраняется |
| 6 | Почта | объект | 1 | По заданию на проектирование | сохраняется | сохраняется |
| с. Уксунай |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | объект | 1 | По заданию на проектирование | сохраняется | сохраняется |
| 2 | Школа | мест | 25 | 100% детей (I-IX классы) и 75% детей (X-XIкласcы) | - | - |
| 3 | ДК | мест | 25 | 300 | - | - |
| 4 | Магазины | м2 торговый зал | - | 434м2 | 1 | 1 |
| 6 | Библиотека | ед | 1 | По заданию на проектирование | сохраняется | сохраняется |
| 7 | Почта | объект | 1 | По заданию на проектирование | сохраняется | сохраняется |

2.5.5 Производственная сфера

Таблица 9

Данные о территориях производственных и коммунально-складских

предприятий по классам санитарной опасности

| № на плане | Наименование производственных и коммунально-складских предприятий | Норматив СанПиН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | класс санит. вредности | СЗЗ, м |  |
| 1 | 2 |  |  |  |
| с. Старый Тогул |  |  |  |  |
| I | Объекты коммунально-складского назначения | V | 50 |  |
| II | Животноводческая ферма на 300 голов | III | 300 |  |
| III | Животноводческая ферма на 100 голов | IV | 100 |  |

2.5.6 Рекреационные ресурсы и озеленение территории

Территория муниципального образования расчленена долинами речек Чумыш, Уксунай, Тогул, Каменушка и множеством стариц, болот. Система озеленения развита во всех населенных пунктах. Работы по озеленению и благоустройству в поселении (капитальный ремонт, реконструкция зеленых насаждений, новое зеленое строительство, содержание садов, скверов и парков) почти не проводятся.

Рекреационная зона. Проектом предусмотрено создание рекреационных зон вокруг производственных зон, на территории общественно-деловой зоны вокруг зон акваторий и инженерной инфраструктуры.

### 2.5.7 Особо охраняемые природные территории

На территории муниципального образования размещен объект ООПТ: государственный природный комплексный заказник краевого значения «Тогульский». Для сохранения уникального природного комплекса на данной территории планируют создать национальный парк «Тогул».

Государственный природный комплексный заказник краевого значения «Тогульский» организован решением исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 4 мая 1975 года. Срок его действия был продлен бессрочно постановлением администрации Алтайского края № 692 от 7 октября 1999 года. Новое положение о заказнике утверждено постановлением от 26 июня 2007 года № 278, тем самым скорректированы основные цели заказника и его работа.

Заказник расположен на территории Тогульского района (северо-восточная часть Алтайского края) в отрогах юго-западного склона Салаирского кряжа. Граница заказника проходит с севера по административной границе с Кемеровской областью, с юга — по долине реки Уксунай и с запада — по реке Тогул (от устья ручья Березовского по правому берегу реки Тогул). Площадь особо охраняемой природной территории составляет 65000 га.

Мотивом для организации заказника в 1975 году послужила необходимость сохранения комплекса животных черневой тайги Салаирского кряжа, а в основные задачи входило сохранение редких и исчезающих видов растений и животных, воспроизводство популяции лося, бобра, выдры, барсука, медведя, норки, колонка, рыси и др., улучшение охотничьих угодий. Кроме того, сохранение и восстановление экосистем черневой тайги способствовало сохранению в заказнике комплекса ландшафтов — лесных, луговых, водно-болотных. В настоящее время главной целью особо охраняемой территории является сохранение природных экосистем участка черневых лесов Салаира и поддержание экологического баланса региона как благоприятной окружающей среды для человека. Кстати, Тогульский заказник отличается от многих других тем, что на его территории нет ни одного населенного пункта. Люди заходят сюда довольно редко, и здесь есть немало уголков, сохранившихся в своем первозданном состоянии.

Рельеф заказника низкогорный, высота местности колеблется от 200 до 500 м над у. м, с выположенными водоразделами, плоскими вершинами и редкими скальными останцами, сложенными метаморфическими, интрузивными, эффузивно-осадочными породами. Выходы пород наблюдаются лишь по долинам рек. Отметим в заказнике густоту речной сети. Основными водотоками заказника являются [небезызвестные] реки Тогул (с идеальной в летнее время температурой воды) и Уксунай (с самой холодной водой). В пределах заказника в Уксунай впадает более 30 речек и ручьев, в Тогул – около 20. Грунтовые воды залегают глубоко, в виде ключей и родников они выклиниваются по днищам эрозионной сети.

Все типы почв, представленные в заказнике, широко распространены на Салаирском кряже. Материнской породой для них служит мощная толща бурых тяжелых суглинков. Вообще же зональными являются дерново-глубокооподзоленные почвы черневой тайги, темно-серые лесные почвы и черноземы оподзоленные. Характерная растительность для данных почв – осиново-пихтовые (та самая реликтовая черневая тайга) и березовые леса. В долинах рек почвы пойменные луговые, в среднем течении Уксуная – пойменные лугово-болотные и болотные.

В ландшафтной структуре заказника преобладают полого-увалистые поверхности с осиново-пихтовыми высокотравными лесами и березово-осиновыми с примесью сосны и пихты травяными лесами; увалистые с широкими уплощенными вершинами поверхности с осиновыми и пихтово-осиновыми с примесью березы высокотравными лесами; речные долины с разнотравно-злаковыми заболоченными лугами в сочетании с древесно-кустарниковыми зарослями и березовыми, елово-березовыми, осоково-вейниковыми заболоченными лесами.

По геоботаническому районированию территория заказника относится к Салаирской горно-таежной подпровинции Северной Алтайско-Саянской провинции. И характерными для этой территории являются пихтово-осиновые и производные березово-осиновые леса с кустарниковым ярусом и высокотравными лесными лугами. Отметим, что в лесах заказника почти не встречается кедр или же он крайне редок.

В подлеске обычно произрастают рябина, черемуха, ива пепельно-серая. В хорошо развитом кустарниковом ярусе отмечен боярышник кроваво-красный, калина, смородина колосистая, малина. Травянистый покров довольно мощный и состоит из папоротников и высокотравья – борец северный, дудник низбегающий, пион марьин корень, ежа сборная, овсяница гигантская.

Важно, что распаханных участков в заказнике немного. Оподзоленные черноземы тянутся в виде сравнительно узкой полосы и примыкают с юго-запада к полосе темно-серых лесных почв, занимающих более высокие отметки. В прошлом естественной растительностью здесь были березовые леса с преобладанием в травяном покрове луговых и лугово-степных форм. Леса же сохранились лишь по берегам рек, по склонам балочно-лощинной сети, в некоторых случаях в виде значительных массивов. В долине Тогула и нижнем течении Уксуная преобладают болотно-луговые и кустарниково-болотно-луговые растительные ассоциации. На территории заказника произрастает шесть видов растений, включенных в Красную книгу Алтайского края (2006), а щитовник мужской внесен в Красную книгу Алтайского края (2006) как ресурсный.

В черневой тайге в долине Уксуная произрастает копытень европейский – реликтовый вид, имеющий статус редкого.

Копытень – одно из немногих вечнозеленых растений в наших лесах, его темно-зеленые кожистые листья сохраняются зимой под снегом. Любопытно, что, благополучно перезимовав, листья начинают отмирать на следующее лето. Узнать растение несложно. На длинном ползучем укореняющемся стебле находятся кожистые листья на длинном черенке, немного напоминающие по форме копыто, благодаря чему растение и получило свое название. Если листья растереть в пальцах, чувствуется горьковато-перечный запах.

Кроме того, в темнохвойных лесах, по сырым берегам рек, на влажных пойменных лугах встречается бруннера сибирская. За сходство цветков с незабудкой бруннеру в России иногда называют незабудочником. Те же небесно-голубые звездчатые цветки. Но больше практически ничего внешне общего. У цветков незабудки центр – желтый, а у бруннеры – белый; незабудки – изящные, с небольшими стеблевыми листочками, бруннеры – мощные, с многочисленными прикорневыми листьями. Цветет бруннера сибирская на протяжении месяца в мае, а ее голубые цветки источают сухой медовый аромат. В негустых темнохвойных и смешанных с березой и осиной лесах и на высокотравных лесных лугах заказника встречается колокольчик крапиволистный. Близ бывшего поселка Удинска на пологих гривах и склонах произрастает еще один эндемик, реликт – липа сибирская. Она редко образует небольшие участки чистых насаждений.

В темнохвойных лесах распространен редкий вид – волчеягодник обыкновенный или волчье лыко (Daphne mezereum). Кустарничек 50-120 см высоты с серой корой, на молодых ветках негусто покрытой прижатыми волосками. Еще до появления листьев распускаются розовые или слегка красноватые сидячие, трубчатые, с четырьмя лепестками и восемью тычинками цветки, очень похожие на сирень, с сильным приятным запахом. Это – единственное растение среди наших деревьев и кустарников, цветущее до появления листьев настоящими цветками, а не «сережками». Эти цветки расположены обычно по три в пазухах опавших прошлогодних листьев и сидят прямо на стеблях, так как лишены цветоножек. Летом плоды волчьего лыка зеленые и поэтому незаметны среди листьев. Но ближе к осени, примерно с половины июля, они начинают краснеть и превращаются в ярко-красные овальные костянки, тоже сидящие прямо на стебле. Обычно их мало, всего 3—4 на одном растении. Яркий цвет «ягод» волчеягодника привлекает дроздов, и они склевывают их без вреда для себя. Ядовитые цветки посещают пчелы, шмели, мухи-цветочницы, бабочка-крапивница. Скупое ботаническое описание ни в коей мере не передает прелести и какого-то особого очарования этих растений. Волчники — поистине редкие жемчужины нашей флоры. Помимо изумительного цветения они дарят еще и восхитительный аромат, очень приятный и довольно сильный, ощутимый на расстоянии, а самое главное, неодинаковый у разных видов. Вот как об этом пишет профессор А. Кернер фон Марилаун в своем труде «Жизнь растений», вышедшем в русском переводе в 1902 г. и не потерявшем актуальности и поныне: «Очень важно и то обстоятельство, что родственные, по наружному виду даже совершенно сходные виды, часто имеют совершенно различные запахи. Из видов волчника Daphne alpina пахнет ванилью, Daphne striata сиренью, Daphne philippi фиалками, а Daphne blagayana гвоздикою», хотя в народе поговаривают о том, что сильный притягательный сладковатый запах цветков кустарника действует угнетающе и вызывает головную боль. Важно отметить, что на территории края известно всего пять местонахождений данного вида.

Характер фауны заказника продолжает сохранять черты природного комплекса черневой тайги. Из млекопитающих на территории представлены лось, бурый медведь, волк, барсук, горностай, ласка, американская норка, степной хорек, заяц-беляк, азиатский бурундук, обыкновенная белка. Реже встречаются рысь, лисица, колонок. Численность обыкновенного бобра на уровне 250-400 особей. Численность выдры, включенной в Красную книгу Алтайского края, оценивается на уровне 20-25 особей. Водится здесь также летяга, редки косуля, росомаха, солонгой (этот редкий зверек по родственным связям ближе к ласке и горностаю, но более похож на колонка в летнем меху). Возможно обитание здесь сибирской белозубки.

Многообразие местообитаний определяет в заказнике большое количество видов птиц. Помимо темнохвойных участков леса большие площади заняты зарастающими вырубками разного возраста, посадками сибирского кедра и сосны обыкновенной. Для заказника характерны густая сеть мелких речек и ручьев, а также большое количество заболоченных участков. Потому-то орнитокомплекс заказника включает 130-140 видов летней фауны. Из них 90 относится к отряду воробьинообразных. Среди остальных: 9 видов соколообразных, 7 – ржанкообразных, представленных куликами, 6 – дятлообразных, по 5 – сов и курообразных. Еще 7 отрядов имеют в фауне представительство по 1-3 вида.

В темнохвойных пихтово-осиновых участках леса доминируют по численности длиннохвостая синица и лесной конек. Обычные виды – глухарь, рябчик, клинтух, большая горлица, желна, кукша, кедровка, московка, вьюрок, обыкновенный снегирь.

В березово-осиновых лесах преобладают по численности вьюрок и садовая камышевка. Обычными являются тетерев, пестрый, белоспинный и седой дятлы, дрозды (певчий, рябинник, белобровик), буроголовая гаичка, пеночка-теньковка, зяблик, черноголовый щегол, обыкновенный дубонос.

В разных типах леса встречаются обыкновенный осоед, ястребы (тетеревятник и перепелятник), ворон, черный коршун, обыкновенный канюк, чеглок, длиннохвостая неясыть, клинтух, большая горлица, вертишейка, пеночки (теньковка, весничка, трещотка), серая мухоловка, обыкновенный поползень, обыкновенная, белошапочная и седоголовая овсянки.

Лесоболотный комплекс характеризуется преобладанием по численности седоголовой овсянки и садовой камышевки. Обычными являются черныш, перевозчик, бекас, лесной дупель, коростель, желтоголовая, желтая и белая трясогузки. По берегам рек гнездятся немногочисленные утки, по обрывистым участкам – зимородок, береговая ласточка. Многочисленны трясогузки (белая и маскированная). Для открытых пространств с кустарниковыми зарослями характерны полевой лунь, перепел, коростель, лесной дупель, лесной конек, белая и горная трясогузки, обыкновенный и сибирский жуланы, черноголовый чекан, славки (завирушка, серая, садовая), соловьи (обыкновенный и красношейка), садовая и толстоклювая камышевки, дубровник.

Герпетофауна представлена остромордой лягушкой, серой жабой, живородящей и, вероятно, прыткой ящерицей.

Что касается ихтиофауны, то в многочисленных речках заказника обитают сибирский елец, речной гольян, щука, голец-губач, сибирский хариус.

Тогульский заказник в системе природоохранных территорий края является весьма важным звеном. На его территории представлены природные комплексы черневой тайги, которые на Салаире сильно пострадали из-за нерационального природопользования. Очень жаль, что такое необычное, красивейшее место подвергается разрушительным действиям человека – незаконным вырубкам лесов и отстрелу животных браконьерами (из Кемеровской области).

Кроме сохранения и восстановления экосистемы в целом заказник способствует сохранению многих отдельных редких видов животных. На его территории отмечено присутствие черного аиста, большого подорлика, сапсана, иглохвостого стрижа, таежного сверчка – видов, включенных в Красную книгу Российской Федерации (2001) и Алтайского края (2006). Кроме того, здесь весьма вероятно нахождение и других «краснокнижных» видов – могильника, беркута, змееяда, а также балобана, малого перепелятника, филина, трехпалого дятла, серого сорокопута, синехвостки, пятнистого конька, часть которых несомненно здесь гнездятся. Недалеко от границы заказника найдены «краснокнижные» большой крохаль и синий соловей.

На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность, приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира, – разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах водоохранных зон; проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без заключения государственной экологической экспертизы; устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы в мае, июне; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота; ловля рыбы всеми способами, за исключением ловли ручной удочкой; пуск палов и выжигание растительности; проезд на механических транспортных средствах вне дорог; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием и собаками, капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками; заготовка лекарственно-технического сырья; геологоразведка и добыча полезных ископаемых.

На территории заказника допускается: применение биологических средств борьбы с насекомыми – вредителями растений; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии; регулирование численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному хозяйству, животному миру и среде его обитания; рыбная ловля ручной удочкой; сбор зоологических и ботанических коллекций; проведение охранных, биотехнических, противопожарных и лесовосстановительных мероприятий; строительство зданий и сооружений, назначение которых не противоречит целям и задачам заказника, при положительном заключении государственной экологической экспертизы; рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим законодательством (по берегам рек не далее 3 км от населенных пунктов); организованный экотуризм.

К сожалению, сейчас заказник находится не в лучшем состоянии. Здесь нет ни одного егеря, а в реках мало рыбы, потому что огромное количество плотин, сооруженных бобрами, мешает нересту.

Для сохранения уникального природного комплекса на данной территории планируют создать национальный парк «Тогул». Его создание запланировано в Схеме развития и размещения особо охраняемых территорий Алтайского края, утвержденной постановлением администрации края № 251 от 06.04.2001 года. На основании этого документа национальный парк «Тогул» внесен в Схему территориального планирования Алтайского края, утвержденную губернатором края постановлением № 445 от 27.10.2009 года. Сделан очередной последовательный шаг — национальный парк «Тогул» внесен в проект перспективной программы социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Территория национального парка предполагается в расширенных границах давно действующих ООПТ регионального ранга — государственных комплексных природных заказников «Тогульский» и «Ельцовский» (1992 г.) общей площадью 125000 га.

Такие виды хозяйственной деятельности как разведка и добыча полезных ископаемых неминуемо ведут к разрушению мест обитания редких видов растений и животных, разрушению ценных природных объектов и комплексов, что уже наблюдается на лицензионных участках ООО «Корсан Групп» и ООО АС ЗДП «Тогул-1». В частности, в результате добычи рассыпного золота уничтожены экосистемы русла и долины реки Средний Уксунай – оного из главных водотоков заказника. Разрушены места обитания ценных видов рыб – хариуса и тайменя, а также речной выдры, внесённой в Красную книгу Алтайского края. Всё это является нарушением режима охраны заказника, противоречит целям и задачам создания данной особо охраняемой природной территории.

Уже после проведения натурного обследования территории Тогульского заказника стало известно, что приказом Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края от 23.07.2014 № 363 утверждено отрицательное заключение государственной экологической экспертизы по проекту разведки и добычи золота в пределах Уксунайского участка в Тогульском районе Алтайского края. В связи с данным решением, а также с тем, что на общественную экологическую экспертизу так и не были предоставлены материалы по вышеназванному объекту, Геблеровское экологическое общество приняло решение о завершении экспертизы без вынесения заключения.

Согласно Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 22.12.2011 г. № 2322-р на базе государственных природных заказников «Тогульский» и «Ельцовский» запланировано создание национального парка «Тогул» в срок до 2017 г. Но останется ли что сохранять в проектируемом парке – большой вопрос.

- 2.6 Транспортная инфраструктура

2.6.1 Внешний транспорт

Связь между Старотогульским сельсоветом и районным центром, а также другими населенными пунктами и городами Алтайского края осуществляется посредством автомобильного транспорта

Специализированных автотранспортных предприятий в сельсовете нет. Пассажирские перевозки на территории сельсовета осуществляет 1 предприниматель, зарегистрированный по виду деятельности «такси».

Протяженность дорог общего пользования, проходящих по территории сельсовета, составляет 73,5 км. Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 40 %.

2.6.2 Улично-дорожная сеть

Основная часть дорог имеет грунтовое покрытие. Существующие улицы узкие, что осложняет размещение инженерных коммуникаций и благоустройства. Большая часть улично-дорожной сети находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжей части улиц, создавая предпосылки для дорожно-транспортных происшествий.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков, а также в индивидуальных гаражах, размещённых рядом с домами секционного типа. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети сведены в таблице 10.

Таблица 10

Существующая улично-дорожная сеть

| Тип покрытия | Протяженность, км |
| --- | --- |
| с. Старый Тогул |  |
| Грунтовое | 97,8 |
| Общая протяженность улично- дорожной сети: 97,8 км. |  |
| с. Верх-Коптелка |  |
| Грунтовое | 38,6 |
| Общая протяженность улично- дорожной сети: 38,6 км. |  |
| с. Уксунай |  |
| Гравийное | 22,3 |
| Общая протяженность улично- дорожной сети: 22,3 км. |  |

- 2.7 инженерная инфраструктура

2.7.1 Водоснабжение

Существующее положение

Село Старый Тогул

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения. Протяженность уличных водопроводных сетей составляло - 12 км. Объём водопотребления – 142,818 м3/в сутки. Износ оборудования 75 %. Водопроводная сеть выполнена из стальных труб  ДУ-50 мм. Установлены смотровые колодца – 22 шт, водоразборные колонки -22 шт, пожарный гидрант – 5шт.

Скважина № 02502

Глубина скважины 75 м, обсадная трубы -120 мм, дебет скважины 15 м3 /час, диаметр водопроводной трубы - 50 мм.

В состав зоны санитарной охраны питьевых источников, входит три пояса.

Первый пояс - пояс строгого режима, для защищенных горизонтов, принимается в радиусе 30 метров от скважины (не менее 50 м – для незащищенных грунтов).

Второй пояс - предназначен для защиты водоносного горизонта от микробного загрязнения. Расчетное время (Тм) - время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору для защищенных горизонтов для II климатической зоны принимается 200 суток.

Третий пояс - предназначен для защиты подземных вод от химического загрязнения. Расчетное время (Тх) - время продвижения загрязненной воды от границ третьего пояса принято равным 9125 суток.

Учитывая отсутствие сведений о направлении потока подземных вод и значений уклонов, проведение расчета ЗСО возможно только по формуле для условий «бассейна» без учета влияния естественного потока подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины (Сан-ПиН 2.1.4.1110-02):

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев.

- Запрещаются все виды строительств, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водозабора проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

При организации ЗСО второго и третьего поясов на местности необходимо выполнение следующих мероприятий на их территории:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

Также в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Запрещается

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др

Село Верх Коптелка

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения. Объём перекачиваемой воды по водонапорной башне составляет – 25 м3 , по водозабору составляет - 96 м3. Протяженность уличных водопроводных сетей составляло - 5 км. Объём водопотребления – 12,9 м3/в сутки Водопроводная сеть выполнена из стальных труб  ДУ-50 мм. Установлены смотровые колодца – 2 шт, водоразборные колонки -3 шт, пожарный гидрант – 1 шт. Износ оборудования 70 %.

Скважина № 01592

Глубина скважины 70 м, обсадная трубы -100 мм, дебет скважины 13 м3 /час, диаметр водопроводной трубы - 50 мм.

Село Уксунай

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения. Объём перекачиваемой воды по водонапорной башне составляет – 25 м3. Протяженность уличных водопроводных сетей составляло – 6,5 км. Объём водопотребления – 14,5 м3/в сутки. Водопроводная сеть выполнена из стальных труб  ДУ-50 мм. Установлены водоразборные колонки -4 шт и смотровой колодец. Износ оборудования 80 %.

Скважина № 01592

Глубина скважины 50 м, обсадная трубы -100 мм, дебет скважины 14,5 м3 /час, диаметр водопроводной трубы - 50 мм.

2.7.2 Водоотведение (канализация)

Существующее положение

Село Старый Тогул, село Верх Коптелка, село Уксунай

Централизованная система водоотведения отсутствует. Сброс сточных вод от административных зданий (школа, дет. сад, ФАП) и сельского населения осуществляется в выгребные ямы, откуда вывозятся ассенизаторскими машинами на поля фильтрации в с. Тогул. Ливневая канализация отсутствует.

2.7.3 Теплоснабжение

Существующее положение

Село Старый Тогул

В с. Старый Тогул централизованное теплоснабжение осуществляется от одного источника, от которого отапливаются 7 социально значимых объектов и 12 жилых домов (школа, ДК, д. сад, библиотека и т.д )

Теплоснабжение (отопление) села в частных домах жилой застройки происходит от печей и котлов на твердом топливе (дрова, уголь), горячее водоснабжение от проточных водонагревателей.

Котельная № 1

Год ввода в эксплуатацию 1986г. Тип котлов 2КВР – 0,9 (2 котла), котельная – угольная, износ оборудования – 65 %. Установленная мощность котельной 2,3 Гкал/час.

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в связи с износом основных производственных фондов.

Село Верх Коптелка

В селе Верх Коптелка централизованное теплоснабжение отсутствует. Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (уголь, дрова), горячее водоснабжение от проточных водонагревателей.

Село Уксунай

Котельная № 1(школа)

Тип котлов КВ – 0,5 (2 котла), котельная – угольная, износ оборудования – 70 %. Установленная мощность котельной 2,3 Гкал/час. Отапливает 1 социально важный объект, жилых домов – 0.

Теплоснабжение (отопление) в частных домах происходит от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение от проточных водонагревателей.

2.7.4 Газоснабжение

Существующее положение

Село Старый Тогул, село Верх Коптелка, село Уксунай

Централизованное газоснабжение природным газом в селах отсутствует. Газоснабжение осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах для приготовления пищи.

2.7.5 Электроснабжение

Существующее положение

Село Старый Тогул, село Верх Коптелка, село Уксунай

Обслуживание объектов электросетевого хозяйства села осуществляет филиал ПАО «МРСК Сибири Алтайэнерго Тогульский участок электрических сетей»

Отпуск электроэнергии за 2015 г. составил 29,870 млн. кВт ч./ в год, в том числе для нужд коммунально-бытового сектора – 17,200 млн. кВт ч./в год., по промышленному, перерабатывающему, сельскохозяйственному сектору – 12,670 млн. кВт ч./в год. Потребление электроэнергии на 1 человека за 2015 г. составило 2460 кВт/час.

2.7.6 Связь и информация

Существующее положение

Село Старый Тогул, Село Верх-Коптелка, Село Уксунай

Услуги связи на территории сельсовета оказывают 5 организаций:

- ФГУП «Почта России» ОАО «Ростелеком»;

- сотовые операторы «МегаФон» «Билайн», «МТС». Предприятиями оказываются услуги интернет, аренда приставок для просмотра кабельного телевидения. Обеспеченность населения телефонными аппаратами на 100 человек превышает среднекраевые показатели и составляет 56 ед. (по сельской местности края - 16,1ед.)

При интенсивном развитии сотовой связи, многие абоненты перестают пользоваться стационарными телефонными точками, становясь пользователями только сотовой связи.

В населенных пунктах установлено по 1 таксофону, что делает телефонную связь еще более доступной. В течение года велась работа по увеличению числа пользователей сетью широкополосного доступа в интернет, установлен пункт ПКД, имеют устойчивую сотовую связь и мобильный выход в интернет.

Действует центральная автоматическая телефонная станция (АТС – МС - 240). Смонтировано 288 номера, задействовано 225 телефонных номеров. Обеспеченность населения района телефонными аппаратами на 100 человек превышает среднекраевые показатели и составляет 19,8 ед. (по сельской местности края – 16,1 ед.).

Многопарные и распределительные линии связи проложены в грунт и телефонную канализацию, абонентские линии - частично в грунт, частично воздушные.

Охват населения телевизионным вещанием (I и II программы), в свою очередь, остается неизменным, на уровне 100 %.

ОАО «Ростелеком» обслуживает население по связи и информации, телефонизировано от автоматической телефонной станции (АТС) с помощью выноса из села Тогул, смонтировано 48 номеров по с. Уксунай и 8 номеров по с. Верх Коптелка с помощью выноса из с. Топтушка. Установлено по 1 таксофону универсального типа в каждом селе.

Многопарные и распределительные линии связи проложены в грунт, абонентские линии - частично в грунт, частично воздушные.

- 2.8 Экологическое состояние территории

Для комплексной оценки территории использован метод условных баллов. Для каждого ландшафтного выдела (местности) определены условия проживания населения, ведения сельского хозяйства, строительства и рекреации, а также степень антропогенной трансформации в процессе природопользования. В основу оценки положены материалы полевых исследований, опубликованные картографические данные из Атласа Алтайского края, экспертные оценки специалистов. По сочетанию названных факторов на территории района выделяются четыре категории местностей: благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные, исключительно неблагоприятные.

Благоприятные местности характеризуются комфортными как летом, так и зимой климатическими условиями, достаточными ресурсами питьевых вод (поверхностных и подземных), удобным для сельского хозяйства рельефом (малые уклоны), плодородными черноземными почвами и устойчивыми для строительства грунтами. Отопительный период составляет здесь не более 220 дней в год, рекреационные возможности разнообразны. Антропогенное изменение природной среды значительно: распашка земель достигает 40-65%, возможна эрозия склоновых земель, пастбищные угодья подвержены значительной дигрессии. Необходимы мероприятия по защите почв, закрепление водоохранных зон.

Ограниченно благоприятные местности характеризуются относительно комфортными климатическими условиями с теплым летом и умеренно-холодной зимой. Достаточное количество поверхностных и подземных вод. Рельеф и осадочная толща горных пород позволяют вести гражданское и промышленное строительство.

Таблица 11

Комплексная оценка территории МО Старотогульский сельсовет

| Категория местности Вид использования |  | Условия проживания | Условия для хозяйственной деятельности |  |  |  |  | Степень антропогенной трансформации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сельско-хозяйственное производство |  | строи-тельство | рекреация |  |  |
| Ограниченно благоприятные | 17. | комфортные | умеренно сложные | умеренно сложные |  |  | хорошие | умеренная |
|  | 12. | относительно комфортные | умеренно сложные | умеренно сложные |  |  | хорошие | умеренная |
|  | 10. | относительно комфортные | умеренно сложные | умеренно сложные |  |  | хорошие | значительная |
| Неблагоприятные | 14. | относительно комфортные | сложные | сложные |  |  | хорошие | очаговая |
|  | 13. | относительно комфортные | сложные | сложные |  |  | хорошие | очаговая |
|  | 15. | относительно комфортные | сложные | сложные |  |  | хорошие | очаговая |
| Исключительно неблагоприятные | 16. | некомфортные | сложные | сложные |  |  | умеренно сложные | очаговая |

В перечне ограничителей использования территории выступают дробное расчленение склонов, значительная их крутизна, антропогенные факторы.

Неблагоприятные местности характеризуются, прежде всего, крутосклонным рельефом, препятствующим хозяйственной деятельности. Несмотря на сравнительно комфортные условия, как летом, так и зимой названные местности ограниченно пригодны для строительства крупных объектов. Однако, спектр рекреационных условий маршрутного плана здесь весьма широк. Местности существенно затронуты хозяйственной деятельностью. Экономические издержки на строительство для данных районов значительно возрастают.

Благоприятными местностями для комплексного освоения и развития хозяйственной деятельности в Тогульском районе являются центральные и юго-западные территории – холмисто-увалистые расчлененные поверхности со злаково-разнотравными луговыми степями – наиболее хозяйственно освоенные.

Комплексный анализа территории Тогульского района показывает, что природно-экологические и инженерные условия лимитируют развитие сельского хозяйства, промышленное и гражданское строительство, однако, территория имеет высокий потенциал с позиций развития рекреации и туризма (рис. 1).

- 2.9 Баланс территории

Таблица 12

Баланс территории по населенным пунктам на 01.01.2016 г

|  | Территория | Площадь, Га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Старый Тогул |  |  |  |
| 1 | Жилая зона | 134,18 | 51,72 |
|  | - индивидуальной усадебной жилой застройки | 125,93 | 48,54 |
|  | -жилая застройка средней этажности | 8,25 | 3,18 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 6,52 | 2,51 |
| 3 | Производственная и коммунально-складская | 13,16 | 5,07 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,05 | 0,02 |
| 5 | Зона специального назначения | 2,48 | 0,76 |
| 6 | Улично-дорожная сеть | 13,43 | 5,18 |
| 7 | Территория общего пользования | 90,12 | 34,74 |
|  | Всего территория населённого пункта: | 259,92 | 100 |
| с. Верх-Коптелка |  |  |  |
| 1 | Жилая зона | 16,16 | 23,27 |
|  | - индивидуальной усадебной жилой застройки | 16,16 | 23,27 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 1,95 | 2,81 |
| 3 | Зона рекреации | 0,91 | 1,31 |
| 4 | Улично-дорожная сеть | 4,27 | 6,15 |
| 5 | Территория общего пользования | 46,17 | 66,46 |
|  | Всего территория населённого пункта: | 69,46 | 100 |
| с. Уксунай |  |  |  |
| 1 | Жилая зона | 26,06 | 21,32 |
|  | - индивидуальной усадебной жилой застройки | 26,06 | 21,32 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 1,36 | 1,11 |
| 3 | Улично-дорожная сеть | 4,81 | 3,93 |
| 4 | Территория общего пользования | 90,01 | 73,64 |
|  | Всего территория населённого пункта: | 122,24 | 100 |

- 3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО СТАРОТОГУЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

- 3.1 Мероприятия по социально-экономическому развитию

В сложившихся условиях основные направления социально-экономического развития сельсовета - это формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса по принципу устойчивого развития.

В финансовой сфере приоритетные направления развития - эффективное использование бюджетных средств, поиск дополнительных источников пополнения бюджета. В этой связи необходимо проведение градостроительной политики повышения централизованности с. Старый Тогул путем насыщения ее услугами разнообразных сервисных служб (в т.ч. информационного и телекоммуникационного обеспечения) и культурно-бытовых учреждений. Это позволит повысить не только уровень обслуживания населения, но и саму ценность, и притягательность территории.

В социально-демографическом аспекте необходимо в полной мере использовать собственные трудовые ресурсы, т.е. обеспечить максимальную занятость населения; снижать уровень безработицы путем создания новых рабочих мест и переобучением трудоспособного населения новым специальностям, необходимым для всех отраслей хозяйственного комплекса.

В непроизводственной сфере экономики приоритетное развитие должны получить отрасли градообразующего значения, т.е. те отрасли, которые  обслуживают все население муниципального образования - здравоохранение и социальное обеспечение, образование; торговля, управление и др.

В сфере материального производства приоритетные направления развития по основным бюджетообразующим отраслям экономики:

промышленность - реконструкция и модернизация действующих предприятий; преодоление падения промышленного производства, стабилизация и обеспечение его роста; структурная перестройка промышленности за счет основных профилирующих производств; выявление наиболее эффективных производств, финансирование которых сможет дать быструю и максимальную отдачу; создание производств малого бизнеса, работающих на удовлетворение местного потребительского рынка; и т.д.;

транспорт - создание сети транспортных связей, оптимально обеспечивающих внутрипоселковые и внешние связи;

строительство - увеличение объемов жилищно-гражданского строительства, позволяющих удовлетворить потребности местного населения в жилье и объектах культурно-бытового обслуживания; развитие собственной стройиндустрии.

В целом перспективы развития и дальнейшее формирования хозяйственного комплекса сельсовета связаны с развитием отрасли, ориентированной на современные потребности рынка.

Анализ тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всей экономики.

- 3.2 мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

3.2.1 Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно - планировочные решения территорий населенных пунктов поселения приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности. Проектом предусмотрено сохранение существующей архитектурно-планировочной структуры и усиление основных композиционных осей, представленных главными и поселковыми улицами, за счет увеличения их профилей.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались при разработке генерального плана:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки: реки, озера и их пойменные территории; крупные лесные массивы, овраги.

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных и рекреационных территорий, создающих экономическую базу сельсовета.

Развитие населенного пункта планируется за счет:

- прироста населения основанного на расчетах с учетом метода трудового баланса;

- сохранения действующих и создания новых производственных предприятий и коммунально-складских территорий;

- освоения свободных территорий под жилую и общественную застройку.

- освоения свободных территорий под рекреационную зону.

Принятые архитектурно - планировочные решения предусматривают создание современных сёл с чётким функциональным зонированием их территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

Архитектурно-планировочная организация территории сел МО Старотогульский сельсовет разработана с учетом сложившейся застройки, и представлена, как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной на основе упорядочения существующей сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села.

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра с размещением основных административных и общественных зданий (школ, СДК, магазинов).

Производственные территории формируются с учетом организации санитарно-защитных зон в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.09 г. № 52-ФЗ.

3.2.2 Функциональное зонирование

На территории сел МО Старотогульский сельсовет выделены следующие основные функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная и коммунально-складская зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- сельскохозяйственного использования;

- рекреационная зона (зеленые насаждения общего пользования);

- зона специального назначения;

1) Жилая зона представлена индивидуальными жилыми домами. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

2) Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы.

3) Производственная и коммунально-складская зона включает:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

4) Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры и включает участки территории села, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (водопроводы, тепловые сети), для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры и их охранных зон.

5) Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры и включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства.

6) Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя зону сельскохозяйственных угодий, а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и личного подсобного хозяйства.

7) Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой.

8) Зона специального назначения включает в себя территории, занятые кладбищами.

Таким образом, принятое архитектурно-планировочное решение предусматривает создание современных сел с четким функциональным зонированием всех территорий и обеспечением его всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решается с учетом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

Баланс территории сёл Старый Тогул, Верх-Коптелка, Уксунай на расчетный срок (2016-2035) представлен в таблицах 13, 14, 15.

Таблица 13

Баланс территории в границе с. Старый Тогул

| № | Территория | Площадь,га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона: | 196,82 | 75,86 |
|  | -усадебная застройка | 189,01 | 72,85 |
|  | -жилая застройка средней этажности | 7,81 | 3,01 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 9,76 | 3,76 |
| 3 | Производственная и коммунально-складская | 13,32 | 5,13 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,05 | 0,02 |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 17,83 | 6,88 |
| 6 | Зона специального назначения | 2,46 | 0,76 |
| 7 | Зона сельскохозяйственного использования | 3,51 | 1,35 |
| 8 | Рекреационная зона | 16,17 | 6,24 |
| всего |  | 259,92 | 100 |

Таблица 14

Баланс территории в границе с. Верх-Коптелка

| № | Территория | Площадь,га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона (усадебная застройка) | 51,05 | 73,50 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 5,52 | 7,95 |
| 3 | Зона транспортной инфраструктуры | 8,16 | 11,75 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования | 3,78 | 5,44 |
| 5 | Рекреационная зона | 0,95 | 1,36 |
| всего |  | 69,46 | 100 |

Таблица 15

Баланс территории в границе с. Уксунай

| № | Территория | Площадь,га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона (усадебная застройка) | 80,24 | 65,64 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 2,39 | 1,96 |
| 3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,11 | 0,09 |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | 8,58 | 7,02 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | 17,84 | 14,59 |
| 6 | Рекреационная зона | 13,08 | 10,70 |
| всего |  | 122,24 | 100 |

- 3.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

3.3.1 Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Мероприятиями по развитию и размещению жилой зоны предусмотрено:

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующих поселений;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки на 1 очередь, расчетный срок;

- обеспечения полного инженерного обустройства.

с. Старый Тогул. Проектом предполагается увеличение численности населения на 1 очередь до 1100 человек и на расчётный срок до 1150 человек.

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока при коэффициенте семейности 3, проектом предлагается: строительство 6 жилых домов на 1-ю очередь и 23 на расчётный срок, при размере приусадебного участка 0,25 га, выделены территории 1,5 и 5,75 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 20-21 кв. м/чел. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки в существующих границах населенного пункта.

с. Верх-Коптелка. В генеральном плане предполагается увеличение численности населения на 1 очередь до 55 человек и на расчётный срок до 65 человек.

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока при коэффициенте семейности 3, проектом предлагается: строительство 1 индивидуального жилого дома на 1-ю очередь и 5 домов на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,25 га, выделены территории 0,25 и 1,25 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 23-24 кв. м/чел. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки в существующих границах населенного пункта.

с. Уксунай. Проектом предполагается увеличение численности населения на 1 очередь до 95 человек и на расчётный срок до 110 человек.

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока при коэффициенте семейности 3, проектом предлагается: строительство 2 жилых домов на 1-ю очередь и 7 домов на расчётный срок, при размере приусадебного участка 0,25 га, выделены территории 0,5 и 1,75 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 24 кв. м/чел. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки в существующих границах населенного пункта.

3.3.2 Мероприятия по развитию объектов общественно-деловой зоны

Цель проекта – удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания, в первую очередь это касается именно социально значимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, социального обслуживания, противопожарной безопасности, культуры, искусства, физкультуры и спорта).

Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов, в соответствии с нормативной потребностью.

Мощность размещаемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания.

В результате анализа обеспеченности населения МО Старотогульский сельсовет основными учреждениями культурно-бытового обслуживания  генеральным планом предусмотрена реконструкция и строительство следующих объектов обслуживания населения:

1 очередь

- капитальный ремонт ФАПов(Старый Тогул, Верх-Коптелка, Уксунай);

- капитальный ремонт ДК (Верх-Коптелка, Уксунай)

- строительство магазинов (Верх-Коптелка, Уксунай)

Расчетный срок

- реконструкция ДК на 300 мест (с. Старый Тогул)

- строительство предприятий бытового обслуживания (с. Старый Тогул)

3.3.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны

На территории МО генеральным планом предусматривается создание условий для развития существующих объектов коммунально-складского, транспортного и промышленного значения, что целесообразно при существующей тенденции динамики численности населения в условиях рыночной экономики.

Мероприятия по развитию производственной зоны предполагают:

- модернизацию действующих предприятий сельского хозяйства;

- расширение ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование технологии производства, техническое перевооружение;

- устройство санитарно-защитных зон.

На территории МО Старотогульский сельсовет в населенных пунктах Верх-Коптелка и Уксунай нет производственных предприятий, нарушающих требования СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В с. Старый Тогул предлагается вынести на расчетный срок производство (колбасный цех), которое нарушает требования СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 на более подходящую для этого территорию.

- 3.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения. Транспортная инфраструктура сельсовета представлена сетью территориальных межпоселковых автомобильных дорог, имеющих потребность в ремонте.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенных пунктов.

Существующие улицы различной ширины, имеют сложный продольный профиль, что создает сложности для размещения инженерных коммуникаций и благоустройства.

- 3.5 мероприятия по инженерно-технической подготовке территории

Исходя из природных условий и архитектурно-планировочных решений проекта намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке:

1.Понижение уровня грунтовых вод и организация поверхностного стока (сооружение открытых кюветов вдоль проезжей части и канав, отводящих воду из замкнутых пониженных мест, подсыпка которых невозможна или нецелесообразна);

2. Вертикальная планировка;

3. Дноуглубление и расчистка русла рек;

4. Осушение заболоченной пойменной территории рек (заключается в прокладке системы дренажных канав);

5. Очистка поверхностного стока (предусматривается устройство очистных сооружений, в состав которых входят отстойник и устройства для улавливания плавающего мусора и масло - нефтепродуктов).

Организация поверхностного стока является основным мероприятием и для предотвращения образования и дальнейшего роста оврагов; в качестве дополнительной меры для укрепления склонов рекомендуется посадка древесно-кустарниковой растительности.

На овражистых участках следует предусматривать мероприятия по агролесомелиорации (посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой) для увеличения устойчивости склонов (откосов), осушения грунта, предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в грунт поверхностных вод, снижения воздействия выветривания.

- 3.6 мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

3.6.1 Водоснабжение

Проектное решение

Село Старый Тогул

Система водоснабжения села принята с учетом его развития на расчетный срок – 2035 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления на расчетный срок для планируемой застройки, составляет 54,25 м3/сут., выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно - питьевые нужды.

Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Животноводство

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Предусматривается реконструкция ветхих водопроводных сетей (протяженностью 0,5 км).

Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. Трубы уложить в каналах в кольцевой тепловой изоляции. Запас воды на тушение пожара определён в соответствии с СНиП 2.04.02-84* - один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с, продолжительность тушения пожара 3 ч.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с. с учетом прокладки рукавных линий.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Село Верх Коптелка

Система водоснабжения села принята с учетом его развития на расчетный срок – 2035 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления на расчетный срок для планируемой застройки, выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Предусматривается реконструкция ветхих водопроводных сетей (протяженностью 0,5 км) и строительство новой сети (протяженностью 2.48 км) в места планируемой застройки, для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, сокращение затрат на услуги, обеспечение населения водой.

Село Уксунай

Система водоснабжения села принята с учетом его развития на расчетный срок – 2035 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления на расчетный срок для планируемой застройки, выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Предусматривается реконструкция ветхих водопроводных сетей (протяженностью 0,5 км.)

3.6.2 Водоотведение (канализация)

Проектное решение

Село Старый Тогул, село Верх Коптелка, село Уксунай

Учитывая степень благоустройства населенных пунктов, на следующих стадиях проектирования не предусмотрена система централизованной канализации.

3.6.3 Теплоснабжение

Проектное решение

Село Старый Тогул, село Верх Коптелка, село Уксунай

Климатические данные: расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 38о С. Продолжительность отопительного периода – 222 дней, согласно СНиП 23-01-99* « Строительная климатология ».

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

В перспективе развития теплоснабжения предусматривается, реконструкция, замена магистральных тепловых сетей, обновление каменно-вспомогательного оборудования – котлов. Проектная прокладка теплотрассы не планируется.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах, удалённых от системы отопления, предлагаются поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя.

3.6.4 Газоснабжение

Проектное решение

Село Старый Тогул, село Верх Коптелка, село Уксунай

В перспективе развитие газоснабжения остается неизменным.

3.6.5 Электроснабжение

Проектное решение

Село Старый Тогул, село Верх Коптелка, село Уксунай

Энергетические нагрузки жилищно - коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год. (СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений") и в соответствии с РД 34.20.185-94(СО 153-34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»). Расчёт учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов.

Таблица 16

Электропотребление на расчетный срок 2016-2035гг.

|  | Численность населения | Электропотребление кВт.ч/год на 1 чел. | Электропотребление кВт.ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Старый Тогул | 1150 | 950 | 1092500 |
| с. Верх Коптелка | 65 | 950 | 61750 |
| с. Уксунай | 110 | 950 | 104500 |
| Итого: |  |  | 1258750 |

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей проектом предусмотрены следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий (протяженностью 1,5 км);

В населенных пунктах перспектива развитие электроснабжение остается неизменным. Проектная прокладка ЛЭП не планируется.

3.6.6 Связь и информатизация

Проектное решение

Село Старый Тогул, село Верх Коптелка, село Уксунай

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в населенных пунктах являются:

- обеспечение услугами объектов нового строительства;

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи;

- модернизация существующих линий связи и перевод их на волоконно-оптические линии связи.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

Неудовлетворенных заявлений около 8 номеров по с. Старый Тогул.

- 3.7 Мероприятия по изменению границ населенных пунктов и целевого назначения земель

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

Предполагается перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального  назначения. В результате изменения границ, баланс земель в границах МО Старотогульский сельсовет выглядит следующим образом:

Таблица 17

Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую

| Категории земель | по опорному плану (существующее положение в соответствии с данными ФГБУ «ФКП росреестра» по Алтайскому краю) площадь, га | Изменение категории земель | Планируемое положение площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальному образованию, в т.ч. | 88520 |  | 88520 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 23932,38 | -1,09 (земли пром-ти… и иного спец. назначения) | 23931,29 |
| Земли населенных пунктов: | 451,62 | - | 451,62 |
| с. Старый Тогул | 259,92 | - | 259,92 |
| с. Верх-Коптелка | 69,46 | - | 69,46 |
| с. Уксунай | 122,24 | - | 122,24 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения | - | +0,06 скотомогильник с биологическими камерами (с. Старый Тогул); +0,47 кладбище (с. Уксунай); +0,56 кладбище (с. Верх-Коптелка) | 1,09 |
| Земли лесного фонда | 64136 | - | 64136 |

В генеральном плане отображается существующая черта населенного пункта, эти данные будут являться основанием для включения существующих или вновь образованных земельных участков в категорию земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения государственными органами, осуществляющими учет земель.

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы населенного пункта с учетом развития его планировочной структуры. Площадь населённых пунктов уточнилась в связи с приведением границ в соответствие с кадастровыми данными, и с необходимостью увеличения жилищного строительства обусловленного перспективным ростом численности населения.

- 3.8 Мероприятия по охране окружающей среды

3.8.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах образования предусмотрены следующие мероприятия:

  - организация санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха;

  - техническое перевооружение действующих производственных объектов (оснащение фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ);

  - аэрация производственных территории путем создания системы озеленения.

3.8.2 Мероприятия по предотвращению загрязнения почвенного покрова

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова предусматривают:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

3.8.3 Мероприятия по охране водной среды

Мероприятия по охране водной среды включают в себя:

- разработку проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий рек;

- разработку проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- организацию сбора и очистки сточных вод на производственных и коммунально-складских площадках.

Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом РФ, другими федеральными законами. Согласно п.8 ст. 27 Земельного кодекса РФ приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещена.

Согласно статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно к вышеуказанным ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

3.8.4 Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, снега.

Рядом с населенным пунктом с. Старый Тогул находятся полигон ТКО площадью 1 га не нарушающий требования СанПиН. Скотомогильник с захоронением в ямах – 0,25 га возле с. Старый Тогул предлагается законсервировать, т.к. он нарушает санитарно-эпидемиологические нормы (не соответствует требованиям СанПиН),а чуть южнее населенного пункта запланирован новый скотомогильник с биологическими камерами площадью 0,06 га, не нарушающий санитарные нормы и правила.

Проектные решения:

консервация скотомогильника с захоронением в ямах – 0,25 га южнее с. Старый Тогул;

организация скотомогильника с биологическими камерами площадью 0,06 га, южнее с. Старый Тогул;

организация озеленений во всех населенных пунктах;

Санитарно-защитная зона полигона ТКО - 500 метров, скотомогильников с захоронением в ямах - 1000 метров, скотомогильников с биологическими камерами – 500 метров, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов  I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

Для вывоза ТКО требуются уборочные машины, количество которых определяется из норм СНиП.

Таблица 18

Расчетная потребность в уборочных машинах для вывоза ТКО

| № п/п | Тип машин | Норматив | Число машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016-2021гг | 2016-2035гг. |
| с. Старый Тогул |  |  |  |  |
| 1 | Мусоровозы | 20 на 100 тыс.жит. | - | 1 |
| 2 | Ассенизационные | 20 на 100 тыс.жит. | - | 1 |

- 3.9 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

На территории Старотогульского сельсовета расположены 1 памятник археологии, 3 памятника истории.

Список объектов культурного наследия МО Старотогульский сельсовет представлен в таблице 19.

Таблица 19

Перечень объектов культурного наследия на территории Старотогульского сельсовета

| Наименование объекта культурного наследия в соответствии с актом органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| Памятники истории |  |  |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Центральная, 2 |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Тогульский район, с. Верх-Коптелка, ул. Лесная, 12 |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Тогульский район, с. Уксунай, ул. Центральная, 37 |
| Памятник археологии |  |  |
| Тогул, местонахожд. | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, юго-западная окраина с. Старый Тогул. |

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

- 3.10 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования на территории образования:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;

- территории объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надежности. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе трех поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30-50 м от каждой скважины или от крайних скважин. В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Границы 2-го и 3-го поясов определяются на основе специальных расчетов.

Основные мероприятия на территории ЗСО, согласно разделу III СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

Общие требования

1.1. Мероприятия предусматриваются для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением. Они могут быть единовременными, осуществляемыми до начала эксплуатации водозабора, либо постоянными, режимного характера.

1.2. Объем указанных ниже основных мероприятий на территории ЗСО при наличии соответствующего обоснования должен быть уточнен и дополнен применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО.

2. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения**

2.1. Мероприятия по первому поясу

2.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

2.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

2.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

2.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам

2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.3. Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

2.3.1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3. Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения

3.1. Мероприятия по первому поясу

3.1.1. На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия, указанные в п.п. 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3.

3.1.2. Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

3.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО

3.2.1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.2.2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

3.2.3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

3.2.4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

3.2.5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

3.2.6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

3.3. Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.3.2, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению мероприятия пунктов 3.2.2.4, абзац 1, 3.2.3.1, 3.2.3.2, а также следующее:

3.3.1. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

3.3.2. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

3.3.3. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

3.3.4. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

3.3.5. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.

4. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов

4.1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

4.2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

* Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

** Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Таблица 20

Санитарно-защитные зоны на территории муниципального образования

Старотогульский сельсовет.

| №п/п | Наименование | Размер санитарно-защитной зоны | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильник, с захоронением в ямах | 1000 | консервация |
| 2 | Скотомогильник, с биологическими камерами | 500 | проект |
| 3 | Полигон ТКО | 500 | - |
| 4 | Кладбище | 50 | консервация |
| 5 | Кладбище | 50 | проект |
| 6 | Склад (с. Старый Тогул) | 50 | использование по назначению до конца срока амортизационного износа |
| 6 | Животноводческая ферма на 300 голов (вместимость до 1200 голов) южнее с. Старый Тогул | 300 | - |
| 7 | Животноводческая ферма на 100 голов (вместимость до 500 голов) северо-западнее с. Старый Тогул | 100 | - |

Для каждого объекта необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны, предусмотреть конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

Водоохранные зоны.

Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского совета градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее время нет. Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, предполагающий установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики, в соответствие со статьей 65 «Водного кодекса Российской Федерации» и Приказу Росрыболовства от 26.10.2011 N 1040 "Об установлении рыбоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Алтай, Алтайского края и Астраханской области».

Ширина водоохранной зоны реки Каменушка составляет 100 м, прибрежной защитной полосы – 50м.

Ширина водоохранной зоны реки Каменка составляет 100 м, прибрежной защитной полосы – 50м.

Ширина водоохранной зоны реки Мокрушка составляет 100 м, прибрежной защитной полосы – 50м.

Ширина водоохранной зоны реки Каптелка составляет 100 м, прибрежной защитной полосы – 50м.

Ширина водоохранной зоны реки Уксунай составляет 200 м, прибрежной защитной полосы – 50м.

Ширина водоохранной зоны реки Чумыш составляет 200 м, прибрежной защитной полосы – 200м.

Ширина водоохранной зоны реки Средний Уксунай составляет 200 м, прибрежной защитной полосы – 50м.

Ширина водоохранной зоны реки Вознесенка составляет 100 м, прибрежной защитной полосы – 50м.

Ширина водоохранной зоны реки Топтушка составляет 100 м, прибрежной защитной полосы – 50м.

В соответствии со ст. 65 «Водного кодекса Российской Федерации», водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водо-охранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными частью 15 ст.65 Водного Кодекса ограничениями, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Охранные и санитарно-защитные зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны 20 м. в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.). Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории муниципального образования, имеются высоковольтные линии электропередач. Санитарные разрывы от ЛЭП установлены в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255, для линий 10 кВ – 20м, для линий 110 кВ – 40м.

- 3.11 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне

3.11.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного

характера

На территории муниципального образования возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), заболачивание территории.

В целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Мероприятия по предупреждению пожаров включают:

- разработка планов противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработку оперативного плана тушения лесных пожаров.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Мероприятиями по предупреждению опасных геофизических явлений:

- постоянный прием и изучение метеоданных, оценка степени опасности для объектов экономики и населения;

- приведение в готовность сил и средств пожаротушения;

- регламентирование использования транспортных средств;

- обучение населения правилам поведения в условиях угрозы возникновения ЧС.

Для предотвращения оползания грунтов в условиях поселения необходимо применение подпорных стенок. Подпорные стенки служат для предотвращения разрушения откосов, образовавшихся в результате строительства (дорог, сооружений). При строительстве необходимо устраивать глиняный экран перед стенкой для отвода воды из грунтов.

Заболоченные участки при освоении территории требуют проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке и инженерно-геологическим исследованиям.

3.11.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного

характера

На территории муниципального образования  большинство потенциально опасных объектов характеризуется 2, 3, и 4 классами опасности, преимущественно техногенноопасными и пожароопасными. К ним относятся, котельные, автозаправочные станции, склады ГСМ.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов ГСМ;

- контроль над состоянием емкостей с ГСМ, замена поврежденного коррозией оборудования;

- исключить попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения предлагается обеспечивать:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

3.11.3 Мероприятия по гражданской обороне

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» муниципального образования разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное зонирование населённых пунктов решено, исходя из задач безопасности и защиты населения. Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения  Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

-поддерживать в постоянной готовности систему оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

-организовать взаимодействия с руководителями прилегающих сельсоветов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

-постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

-накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

-заложить в бюджет муниципального образования средства для приобретения средств дегазации (нейтрализации) ОХВ.

Проектные предложения.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников предусмотреть устройство съездов, обеспечивающих беспрепятственный подъезд к реке.

Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

На складах ГСМ предлагается предусматривать устройства, исключающие растекание нефтепродуктов при возможном повреждении наземных резервуаров.

В данный момент на территории МО нет ПРУ. Население укрывается в погребах.

Меры предложены в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

ООО «АлтайГипрозем»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Муниципального образования

СТАРОТОГУЛЬСКИЙ сельсовет

ТОГУЛЬСКОГО района алтайского края

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том II

(положения о территориальном планировании)

Директор                                                                        В.И. Клюшников

Главный архитектор                                                        Г.Н.Бахуров

Начальник  производственного отдела                             Г.Я. Сизова

Барнаул 2016

АВторский коллектив:

Руководитель проекта                                                                                   Г.Н. Бахуров

Начальник  производственного отдела                                                       Г.Я. Сизова

Инженер                                                                                                         Е.И. Зотова

Инженер                                                                                                         А.А. Гречишникова

Состав картографических материалов

| № листа | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории МО Старотогульсий сельсовет Тогульского района Алтайского края, М 1:50 000 | 1 |
| 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Старый Тогул Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 3 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Верх-Коптелка Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 4 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Уксунай Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 5 | Карта современного использования и комплексной оценки территории (инженерная инфраструктура) с. Старый Тогул Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 6 | Карта современного использования и комплексной оценки территории (инженерная инфраструктура) с. Верх-Коптелка Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 7 | Карта современного использования и комплексной оценки территории (инженерная инфраструктура) с. Уксунай Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 8 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав МО Старотогульсий сельсовет Тогульского района Алтайского края, М 1:50 000 | 1 |
| 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения МО Старотогульсий сельсовет Тогульского района Алтайского края, М 1:50 000 | 1 |
| 10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Старый Тогул Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 11 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Верх-Коптелка Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 12 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Уксунай Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 13 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) с. Старый Тогул Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 14 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) с. Верх-Коптелка Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 15 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) с. Уксунай Тогульского района Алтайского края,М 1: 5 000 | 1 |
| 16 | Карта функциональных зон МО Старотогульсий сельсовет Тогульского района Алтайского края, М 1:50 000 | 1 |
| 17 | Карта функциональных зон с. Старый Тогул Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 18 | Карта функциональных зон с. Верх-Коптелка Тогульского района Алтайского края, М 1: 5 000 | 1 |
| 19 | Карта функциональных зон с. Уксунай Тогульского района Алтайского края,М 1: 5 000 | 1 |

Содержание

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	…………………………………………………………..............6

2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО СТАРОТОГУЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	...……………………………………………………….....7

2.1 Мероприятия по социально-экономическому развитию	…………………………………….7

2.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	………………..8

2.2.1 Архитектурно-планировочные решения	………………………………………………………………8

2.2.2 Функциональное зонирование	…………………………………………………………………………..10

2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	 ……………………………………………………………………………………………………………………….11

2.3.1 Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны	…………………………….11

2.3.2 Мероприятия по развитию объектов общественно-деловой зоны	…………………………...12

2.3.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны	…………….13

2.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	   ……………………13

2.5 Мероприятия по инженерно-технической подготовке территории	………………….…14

2.6 Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	………………………………………………………………………………………………………….…14

2.6.1 Водоснабжение	………………………………………………………………………………………..….14

2.6.2 Водоотведение (канализация)	……………………………………………………….........................17

2.6.3 Теплоснабжение	……………………………………………………………………………………...…...17

2.6.4 Газоснабжение	…………………………………………………………………………………………….17

2.6.5 Электроснабжение	…………………………………………………………………………….………...17

2.6.6 Связь и информатизация	……………………………………………………………………………….18

2.7 Мероприятия по изменению границ населенных пунктов и целевого назначения земель	………………………………………………………………………………………………………….....18

2.8 Мероприятия по охране окружающей среды	………………………………………………..….20

2.8.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	………………………………………………....20

2.8.2 Мероприятия по предотвращению загрязнения почвенного покрова	…………………….….20

2.8.3 Мероприятия по охране водной среды	……………………………………………………………....20

2.8.4 Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории	…………………….22

2.9 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	………………………….22

2.10 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории	………………………………………………………………………………………………………………25

2.11 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне	……………………………………26

2.11.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного	………………….26

характера	…………………………………………………………………………………………………………26

2.11.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного	……………....26

характера	…………………………………………………………………………………………………………26

2.11.3 Мероприятия по гражданской обороне	………………………………………………………...….27

3. Сведения об объектах местного значения, планируемых к размещению, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту, на территории МО Старотогульский сельсовет………………………………………………………………….29

4. Основные технико-экономические показатели Генерального плана МО Старотогульский сельсовет…………………………………………………………………………30

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

При подготовке генерального плана учитывались «Схема территориального планирования муниципального образования Тогульский район Алтайского края», выполненная ООО «Алтайгипрозем» в 2009 году, «Программа социально-экономического развития МО Старотогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края на 2013-2017гг».

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

Водным кодексом РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

Законом Алтайского края от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2016-2021 гг. и расчётный срок 2016-2035 гг, определены перспективы развития муниципального образования за пределами расчётного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Целью генерального плана является обоснование планирования устойчивого развития территориальной единицы Тогульского района - муниципального образования Старотогульский сельсовет на основе:

- Анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- Оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- Обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- Обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- Обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения.

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда, промышленности… и иного специального назначения.

- Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населённых пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ;

- Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

- Разработка мероприятий по оптимизации экологической ситуации, развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

Проект разработан в программе «MapInfoProfessional 9.5 SCP» на основе ортофотопланов 2010 г, М 1:2000 система координат – МСК-22.

2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО СТАРОТОГУЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

2.1 Мероприятия по социально-экономическому развитию

В сложившихся условиях основные направления социально-экономического развития сельсовета - это формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса по принципу устойчивого развития.

В финансовой сфере приоритетные направления развития - эффективное использование бюджетных средств, поиск дополнительных источников пополнения бюджета. В этой связи необходимо проведение градостроительной политики повышения централизованности с. Старый Тогул путем насыщения ее услугами разнообразных сервисных служб (в т.ч. информационного и телекоммуникационного обеспечения) и культурно-бытовых учреждений. Это позволит повысить не только уровень обслуживания населения, но и саму ценность, и притягательность территории.

В социально-демографическом аспекте необходимо в полной мере использовать собственные трудовые ресурсы, т.е. обеспечить максимальную занятость населения; снижать уровень безработицы путем создания новых рабочих мест и переобучением трудоспособного населения новым специальностям, необходимым для всех отраслей хозяйственного комплекса.

В непроизводственной сфере экономики приоритетное развитие должны получить отрасли градообразующего значения, т.е. те отрасли, которые  обслуживают все население муниципального образования - здравоохранение и социальное обеспечение, образование; торговля, управление и др.

В сфере материального производства приоритетные направления развития по основным бюджетообразующим отраслям экономики:

промышленность - реконструкция и модернизация действующих предприятий; преодоление падения промышленного производства, стабилизация и обеспечение его роста; структурная перестройка промышленности за счет основных профилирующих производств; выявление наиболее эффективных производств, финансирование которых сможет дать быструю и максимальную отдачу; создание производств малого бизнеса, работающих на удовлетворение местного потребительского рынка; и т.д.;

транспорт - создание сети транспортных связей, оптимально обеспечивающих внутрипоселковые и внешние связи;

строительство - увеличение объемов жилищно-гражданского строительства, позволяющих удовлетворить потребности местного населения в жилье и объектах культурно-бытового обслуживания; развитие собственной стройиндустрии.

В целом перспективы развития и дальнейшее формирования хозяйственного комплекса сельсовета связаны с развитием отрасли, ориентированной на современные потребности рынка.

Анализ тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всей экономики.

2.2 мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

2.2.1 Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно - планировочные решения территорий населенных пунктов поселения приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности. Проектом предусмотрено сохранение существующей архитектурно-планировочной структуры и усиление основных композиционных осей, представленных главными и поселковыми улицами, за счет увеличения их профилей.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались при разработке генерального плана:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки: реки, озера и их пойменные территории; крупные лесные массивы, овраги.

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных и рекреационных территорий, создающих экономическую базу сельсовета.

Развитие населенного пункта планируется за счет:

- прироста населения основанного на расчетах с учетом метода трудового баланса;

- сохранения действующих и создания новых производственных предприятий и коммунально-складских территорий;

- освоения свободных территорий под жилую и общественную застройку.

- освоения свободных территорий под рекреационную зону.

Принятые архитектурно - планировочные решения предусматривают создание современных сёл с чётким функциональным зонированием их территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

Архитектурно-планировочная организация территории села МО Старотогульский сельсовет разработана с учетом сложившейся застройки, и представлена, как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной на основе упорядочения существующей сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села.

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра с размещением основных административных и общественных зданий (школы, СДК, магазинов).

Производственные территории формируются с учетом организации санитарно-защитных зон в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.09 г. № 52-ФЗ.

2.2.2 Функциональное зонирование

На территории сел МО Старотогульский сельсовет выделены следующие основные функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная и коммунально-складская зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- сельскохозяйственного использования;

- рекреационная зона (зеленые насаждения общего пользования);

- зона специального назначения;

1) Жилая зона представлена индивидуальными жилыми домами. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

2) Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы.

3) Производственная и коммунально-складская зона включает:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

4) Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры и включает участки территории села, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (водопроводы, тепловые сети), для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры и их охранных зон.

5) Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры и включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства.

6) Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя зону сельскохозяйственных угодий, а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и личного подсобного хозяйства.

7) Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой.

8) Зона специального назначения включает в себя территории, занятые  кладбищами.

Таким образом, принятое архитектурно-планировочное решение предусматривает создание современных сел с четким функциональным зонированием всех территорий и обеспечением его всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решается с учетом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

2.3.1 Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Мероприятиями по развитию и размещению жилой зоны предусмотрено:

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующих поселений;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки на 1 очередь, расчетный срок;

- обеспечения полного инженерного обустройства.

с. Старый Тогул. Проектом предполагается увеличение численности населения на 1 очередь до 1100 человек и на расчётный срок до 1150 человек.

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока при коэффициенте семейности 3, проектом предлагается: строительство 6 жилых домов на 1-ю очередь и 23 на расчётный срок, при размере приусадебного участка 0,25 га, выделены территории 1,5 и 5,75 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 20-21 кв. м/чел. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки в существующих границах населенного пункта.

с. Верх-Коптелка. В генеральном плане предполагается увеличение численности населения на 1 очередь до 55 человек и на расчётный срок до 65 человек.

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока при коэффициенте семейности 3, проектом предлагается: строительство 1 индивидуального жилого дома на 1-ю очередь и 5 домов на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,25 га, выделены территории 0,25 и 1,25 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 23-24 кв. м/чел. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки в существующих границах населенного пункта.

с. Уксунай. Проектом предполагается увеличение численности населения на 1 очередь до 95 человек и на расчётный срок до 110 человек.

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока при коэффициенте семейности 3, проектом предлагается: строительство 2 жилых домов на 1-ю очередь и 7 домов на расчётный срок, при размере приусадебного участка 0,25 га, выделены территории 0,5 и 1,75 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 24 кв. м/чел. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки в существующих границах населенного пункта.

2.3.2 Мероприятия по развитию объектов общественно-деловой зоны

Цель проекта – удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания, в первую очередь это касается именно социально значимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, социального обслуживания, противопожарной безопасности, культуры, искусства, физкультуры и спорта).

Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов, в соответствии с нормативной потребностью.

Мощность размещаемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания.

В результате анализа обеспеченности населения МО Старотогульский сельсовет основными учреждениями культурно-бытового обслуживания  генеральным планом предусмотрена реконструкция и строительство следующих объектов обслуживания населения:

1 очередь

- капитальный ремонт ФАПов;

- капитальный ремонт СДК (Верх-Коптелка, Уксунай)

- строительство магазинов (Верх-Коптелка, Уксунай)

Расчетный срок

- реконструкция СДК на 300 мест (с. Старый Тогул)

- строительство предприятий бытового обслуживания (с. Старый Тогул)

2.3.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны

На территории МО генеральным планом предусматривается создание условий для развития существующих объектов коммунально-складского, транспортного и промышленного значения, что целесообразно при существующей тенденции динамики численности населения в условиях рыночной экономики.

Мероприятия по развитию производственной зоны предполагают:

- модернизацию действующих предприятий сельского хозяйства;

- расширение ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование технологии производства, техническое перевооружение;

- устройство санитарно-защитных зон.

На территории МО Старотогульский сельсовет в населенных пунктах Верх-Коптелка и Уксунай нет производственных предприятий, нарушающих требования СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В с. Старый Тогул предлагается вынести на расчетный срок производство (колбасный цех), которое нарушает требования СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 на более подходящую для этого территорию.

2.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения. Транспортная инфраструктура сельсовета представлена сетью территориальных межпоселковых автомобильных дорог, имеющих потребность в ремонте.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенных пунктов.

Существующие улицы различной ширины, имеют сложный продольный профиль, что создает сложности для размещения инженерных коммуникаций и благоустройства.

2.5 мероприятия по инженерно-технической подготовке территории

Исходя из природных условий и архитектурно-планировочных решений проекта намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке:

1.Понижение уровня грунтовых вод и организация поверхностного стока (сооружение открытых кюветов вдоль проезжей части и канав, отводящих воду из замкнутых пониженных мест, подсыпка которых невозможна или нецелесообразна);

2. Вертикальная планировка;

3. Дноуглубление и расчистка русла рек;

4. Осушение заболоченной пойменной территории рек (заключается в прокладке системы дренажных канав);

5. Очистка поверхностного стока (предусматривается устройство очистных сооружений, в состав которых входят отстойник и устройства для улавливания плавающего мусора и масло - нефтепродуктов).

Организация поверхностного стока является основным мероприятием и для предотвращения образования и дальнейшего роста оврагов; в качестве дополнительной меры для укрепления склонов рекомендуется посадка древесно-кустарниковой растительности.

На овражистых участках следует предусматривать мероприятия по агролесомелиорации (посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой) для увеличения устойчивости склонов (откосов), осушения грунта, предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в грунт поверхностных вод, снижения воздействия выветривания.

2.6 мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

2.6.1 Водоснабжение

Проектное решение

Село Старый Тогул

Система водоснабжения села принята с учетом его развития на расчетный срок – 2035 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления на расчетный срок для планируемой застройки, составляет 54,25 м3/сут., выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно - питьевые нужды.

Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Животноводство

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Предусматривается реконструкция ветхих водопроводных сетей (протяженностью 0,5 км).

Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. Трубы уложить в каналах в кольцевой тепловой изоляции. Запас воды на тушение пожара определён в соответствии с СНиП 2.04.02-84* - один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с, продолжительность тушения пожара 3 ч.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с. с учетом прокладки рукавных линий.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Село Верх Коптелка

Система водоснабжения села принята с учетом его развития на расчетный срок – 2035 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления на расчетный срок для планируемой застройки, выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Предусматривается реконструкция ветхих водопроводных сетей (протяженностью 0,5 км) и строительство новой сети (протяженностью 2.48 км) в места планируемой застройки, для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, сокращение затрат на услуги, обеспечение населения водой.

Село Уксунай

Система водоснабжения села принята с учетом его развития на расчетный срок – 2035 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления на расчетный срок для планируемой застройки, выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Предусматривается реконструкция ветхих водопроводных сетей (протяженностью 0,5 км.

2.6.2 Водоотведение (канализация)

Проектное решение

Село Старый Тогул, село Верх Коптелка, село Уксунай

Учитывая степень благоустройства населенных пунктов, на следующих стадиях проектирования не предусмотрена система централизованной канализации.

2.6.3 Теплоснабжение

Проектное решение

Село Старый Тогул, село Верх Коптелка, село Уксунай

Климатические данные: расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 38о С. Продолжительность отопительного периода – 222 дней, согласно СНиП 23-01-99* « Строительная климатология ».

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

В перспективе развития теплоснабжения предусматривается, реконструкция, замена магистральных тепловых сетей, обновление каменно-вспомогательного оборудования – котлов. Проектная прокладка теплотрассы не планируется.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах, удалённых от системы отопления, предлагаются поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя.

2.6.4 Газоснабжение

Проектное решение

Село Старый Тогул, село Верх Коптелка, село Уксунай

В перспективе развитие газоснабжения остается неизменным.

2.6.5 Электроснабжение

Проектное решение

Село Старый Тогул, село Верх Коптелка, село Уксунай

Энергетические нагрузки жилищно - коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год. (СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений") и в соответствии с РД 34.20.185-94(СО 153-34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»). Расчёт учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов.

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей проектом предусмотрены следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий (протяженностью 1,5 км);

В населенных пунктах перспектива развитие электроснабжение остается неизменным. Проектная прокладка ЛЭП не планируется.

2.6.6 Связь и информатизация

Проектное решение

Село Старый Тогул, село Верх Коптелка, село Уксунай

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в населенных пунктах являются:

- обеспечение услугами объектов нового строительства;

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи;

- модернизация существующих линий связи и перевод их на волоконно-оптические линии связи.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

Неудовлетворенных заявлений около 8 номеров по с. Старый Тогул.

2.7 Мероприятия по изменению границ населенных пунктов и целевого назначения земель

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

Предполагается перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения; В результате изменения границ, баланс земель в границах МО Старотогульский сельсовет выглядит следующим образом:

Таблица 1

Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую

| Категории земель | по опорному плану (существующее положение в соответствии с данными ФГБУ «ФКП росреестра» по Алтайскому краю) площадь, га | Изменение категории земель | Планируемое положение площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальному образованию, в т.ч. | 88520 |  | 88520 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 23932,38 | -1,09 (земли пром-ти… и иного спец. назначения) | 23931,29 |
| Земли населенных пунктов: | 451,62 | - | 451,62 |
| с. Старый Тогул | 259,92 | - | 259,92 |
| с. Верх-Коптелка | 69,46 | - | 69,46 |
| с. Уксунай | 122,24 | - | 122,24 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения | - | +0,06 скотомогильник с биологическими камерами (с. Старый Тогул); +0,47 кладбище (с. Уксунай); +0,56 кладбище (с. Верх-Коптелка) | 1,09 |
| Земли лесного фонда | 64136 | - | 64136 |

В генеральном плане отображается существующая черта населенного пункта, эти данные будут являться основанием для включения существующих или вновь образованных земельных участков в категорию земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения государственными органами, осуществляющими учет земель.

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы населенного пункта с учетом развития его планировочной структуры. Площадь населённых пунктов уточнилась в связи с приведением границ в соответствие с кадастровыми данными, и с необходимостью увеличения жилищного строительства обусловленного перспективным ростом численности населения.

2.8 Мероприятия по охране окружающей среды

2.8.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах образования предусмотрены следующие мероприятия:

  - организация санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха;

  - техническое перевооружение действующих производственных объектов (оснащение фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ);

  - аэрация производственных территории путем создания системы озеленения.

2.8.2 Мероприятия по предотвращению загрязнения почвенного покрова

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова предусматривают:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

2.8.3 Мероприятия по охране водной среды

Мероприятия по охране водной среды включают в себя:

- разработку проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий рек;

- разработку проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- организацию сбора и очистки сточных вод на производственных и коммунально-складских площадках.

Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом РФ, другими федеральными законами. Согласно п.8 ст. 27 Земельного кодекса РФ приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещена.

Согласно статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно к вышеуказанным ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

2.8.4 Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, снега.

Рядом с населенным пунктом с. Старый Тогул находятся полигон ТКО площадью 1 га не нарушающий требования СанПиН. Скотомогильник с захоронением в ямах – 0,25 га возле с. Старый Тогул предлагается законсервировать, т.к. он нарушает санитарно-эпидемиологические нормы (не соответствует требованиям СанПиН),а чуть южнее населенного пункта запланирован новый скотомогильник с биологическими камерами площадью 0,06 га, не нарушающий санитарные нормы и правила.

Проектные решения:

консервация скотомогильника с захоронением в ямах – 0,25 га южнее с. Старый Тогул;

организация скотомогильника с биологическими камерами площадью 0,06 га, южнее с. Старый Тогул;

организация озеленений во всех населенных пунктах;

Санитарно-защитная зона полигона ТКО - 500 метров, скотомогильников с захоронением в ямах - 1000 метров, скотомогильников с биологическими камерами – 500 метров, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов  I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

Для вывоза ТКО требуются уборочные машины, количество которых определяется из норм СНиП.

2.9 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

На территории Старотогульского сельсовета расположены 1 памятник археологии, 3 памятника истории.

Список объектов культурного наследия МО Старотогульский сельсовет представлен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень объектов культурного наследия на территории Старотогульского сельсовета

| Наименование объекта культурного наследия в соответствии с актом органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| Памятники истории |  |  |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Центральная, 2 |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Тогульский район, с. Верх-Коптелка, ул. Лесная, 12 |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Тогульский район, с. Уксунай, ул. Центральная, 37 |
| Памятник археологии |  |  |
| Тогул, местонахожд. | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Тогульский район, юго-западная окраина с. Старый Тогул. |

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

2.10 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования на территории образования:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;

- территории объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надежности. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе трех поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30-50 м от каждой скважины или от крайних скважин. В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Границы 2-го и 3-го поясов определяются на основе специальных расчетов.

Основные мероприятия на территории ЗСО, согласно разделу III СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

Общие требования

1.1. Мероприятия предусматриваются для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением. Они могут быть единовременными, осуществляемыми до начала эксплуатации водозабора, либо постоянными, режимного характера.

1.2. Объем указанных ниже основных мероприятий на территории ЗСО при наличии соответствующего обоснования должен быть уточнен и дополнен применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО.

2. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения**

2.1. Мероприятия по первому поясу

2.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

2.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

2.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

2.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам

2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.3. Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

2.3.1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3. Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения

3.1. Мероприятия по первому поясу

3.1.1. На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия, указанные в п.п. 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3.

3.1.2. Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

3.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО

3.2.1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.2.2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

3.2.3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

3.2.4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

3.2.5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

3.2.6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

3.3. Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.3.2, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению мероприятия пунктов 3.2.2.4, абзац 1, 3.2.3.1, 3.2.3.2, а также следующее:

3.3.1. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

3.3.2. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

3.3.3. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

3.3.4. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

3.3.5. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.

4. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов

4.1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

4.2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

* Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

** Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Для каждого объекта необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны, предусмотреть конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

Водоохранные зоны.

Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского совета градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее время нет. Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, предполагающий установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики, в соответствие со статьей 65 «Водного кодекса Российской Федерации» и Приказу Росрыболовства от 26.10.2011 N 1040 "Об установлении рыбоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Алтай, Алтайского края и Астраханской области».

Ширина водоохранной зоны реки Каменушка составляет 100 м, прибрежной защитной полосы – 50м.

Ширина водоохранной зоны реки Каменка составляет 100 м, прибрежной защитной полосы – 50м.

Ширина водоохранной зоны реки Мокрушка составляет 100 м, прибрежной защитной полосы – 50м.

Ширина водоохранной зоны реки Каптелка составляет 100 м, прибрежной защитной полосы – 50м.

Ширина водоохранной зоны реки Уксунай составляет 200 м, прибрежной защитной полосы – 50м.

Ширина водоохранной зоны реки Чумыш составляет 200 м, прибрежной защитной полосы – 200м.

Ширина водоохранной зоны реки Средний Уксунай составляет 200 м, прибрежной защитной полосы – 50м.

Ширина водоохранной зоны реки Вознесенка составляет 100 м, прибрежной защитной полосы – 50м.

Ширина водоохранной зоны реки Топтушка составляет 100 м, прибрежной защитной полосы – 50м.

В соответствии со ст. 65 «Водного кодекса Российской Федерации», водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохраной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водо-охранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными частью 15 ст.65 Водного Кодекса ограничениями, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Охранные и санитарно-защитные зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны 20 м. в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.). Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории муниципального образования, имеются высоковольтные линии электропередач. Санитарные разрывы от ЛЭП установлены в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255, для линий 10 кВ – 20м, для линий 110 кВ – 40м.

2.11 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне

2.11.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного

характера

На территории муниципального образования возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), заболачивание территории.

В целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Мероприятия по предупреждению пожаров включают:

- разработка планов противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

разработку оперативного плана тушения лесных пожаров.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Мероприятиями по предупреждению опасных геофизических явлений:

- постоянный прием и изучение метеоданных, оценка степени опасности для объектов экономики и населения;

- приведение в готовность сил и средств пожаротушения;

- регламентирование использования транспортных средств;

- обучение населения правилам поведения в условиях угрозы возникновения ЧС.

Для предотвращения оползания грунтов в условиях поселения необходимо применение подпорных стенок. Подпорные стенки служат для предотвращения разрушения откосов, образовавшихся в результате строительства (дорог, сооружений). При строительстве необходимо устраивать глиняный экран перед стенкой для отвода воды из грунтов.

Заболоченные участки при освоении территории требуют проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке и инженерно-геологическим исследованиям.

2.11.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного

характера

На территории муниципального образования  большинство потенциально опасных объектов характеризуется 2, 3, и 4 классами опасности, преимущественно техногенноопасными и пожароопасными. К ним относятся, котельные, автозаправочные станции, склады ГСМ.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов ГСМ;

- контроль над состоянием емкостей с ГСМ, замена поврежденного коррозией оборудования;

- исключить попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения предлагается обеспечивать:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

2.11.3 Мероприятия по гражданской обороне

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» муниципального образования разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное зонирование населённых пунктов решено, исходя из задач безопасности и защиты населения. Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

-поддерживать в постоянной готовности систему оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

-организовать взаимодействия с руководителями прилегающих сельсоветов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

-постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

-накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

-заложить в бюджет муниципального образования средства для приобретения средств дегазации (нейтрализации) ОХВ.

Проектные предложения.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников предусмотреть устройство съездов, обеспечивающих беспрепятственный подъезд к реке.

Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

На складах ГСМ предлагается предусматривать устройства, исключающие растекание нефтепродуктов при возможном повреждении наземных резервуаров.

В данный момент на территории МО нет ПРУ. Население укрывается в погребах.

Меры предложены в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

Таблица 3

3. Сведения об объектах местного значения, планируемых к размещению, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту, на территории МО Старотогульский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Функциональная зона, площадь (га) | Вид разрешенного использования | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | с. Старый Тогул Целинная 24 | 30 мест | общественно-деловая зона | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Капитальный ремонт | 2016-2021 |
| 2 | ФАП | с. Верх Коптелка Лесная 12 | 10мест | общественно-деловая зона | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Капитальный ремонт | 2016-2021 |
| 3 | ФАП | с. Уксунай Кузнецкая 39 | 20 мест | общественно-деловая зона | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Капитальный ремонт | 2016-2021 |
| 4 | ДК | с. Верх Коптелка Лесная 12 | 38 мест | общественно-деловая зона | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Капитальный ремонт | 2016-2021 |
| 5 | ДК | с. Уксунай Центральная | 25 мест | общественно-деловая зона | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Капитальный ремонт | 2016-2021 |
| 6 | Магазин | с. Верх Коптелка ул. |  | общественно-деловая зона 7 | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | разработка проектной документации, строительство | 2016-2021 |
| 7 | Магазин | с. Уксунай |  | общественно-деловая зона | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | разработка проектной документации, строительство | 2016-2021 |
| 8 | ДК | с. Старый Тогул Центральная 2 | 50 мест | общественно-деловая зона | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | реконструкция, разработка проектной документации, строительство (300 мест) | 2016-2035 |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | с. Старый Тогул | на 10 рабочих мест | общественно-деловая зона | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | разработка проектной документации, строительство | 2016-2035 |
| 2 Жилищная сфера |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | с. Старый Тогул | 1240 м² | жилая зона, 1,5 га | Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов | разработка проектной документации, строительство | 2016-2021 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | с. Старый Тогул | 3390 м² | жилая зона, 5,75 га | Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов | разработка проектной документации, строительство | 2016-2035 |
| 3 | Индивидуальные жилые дома | с. Верх Коптелка | 145 м² | жилая зона, 0,25 га | Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов | разработка проектной документации, строительство | 2016-2021 |
| 4 | Индивидуальные жилые дома | с. Верх Коптелка | 440 м² | жилая зона, 1,25 га | Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов | разработка проектной документации, строительство | 2016-2035 |
| 5 | Индивидуальные жилые дома | с. Уксунай | 200 м² | жилая зона, 0,5 га | Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов | разработка проектной документации, строительство | 2016-2021 |
| 6 | Индивидуальные жилые дома | с. Уксунай | 560 м² | жилая зона, 1,75 га | Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов | разработка проектной документации, строительство | 2016-2035 |
| 3 Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внутрипоселковые дороги | с. Верх Коптелка | 0,4 км | зона транспортной инфраструктуры | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта | разработка проектной документации, строительство | 2016-2035 |
| 4 Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопровод | с. Старый Тогул | 0,5 км | инженерная инфраструктура | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, реконструкция | 2016-2035 |
| 2 | Водопровод | с. Верх Коптелка | 0,5 км | инженерная инфраструктура | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, реконструкция | 2016-2035 |
| 3 | Водопровод | с. Верх Коптелка | 2,48 км | инженерная инфраструктура | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, строительство | 2016-2035 |
| 4 | Водопровод | с. Уксунай | 0,5 км | инженерная инфраструктура | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, реконструкция | 2016-2035 |
| 5 Объекты специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скотомогильник с биологическими камерами | МО Старотогульский сельсовет | 0,06 га | Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов специального назначения | разработка проектной документации, строительство | 2016-2035 |
| 2 | Кладбище | с. Старый Тогул | 0,5 га | Земли населенных пунктов | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов специального назначения | разработка проектной документации, строительство | 2016-2035 |

## 4. Основные технико-экономические показатели Генерального плана МО Старотогульский сельсовет

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2016 г. | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе: | га | 88520 | 88520 |
| 1.1 | земли сельскохозяйственного назначения | га | 23932,38 | 23931,29 |
| 1.2 | земли населенных пунктов, в том числе: | га | 451,62 | 451,62 |
|  | - с. Старый Тогул | га | 259,92 | 259,92 |
|  | - с. Верх-Коптелка |  | 69,46 | 69,46 |
|  | - с. Уксунай |  | 122,24 | 122,24 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | - | 1,09 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 64136 | 64136 |
| ТЕРРИТОРИЯ с. Старый Тогул |  |  |  |  |
| 2 | Общая площадь территории в границе населенного пункта с. Старый Тогул, в том числе: с. Старый Тогул | га | 259,92 | 259,92 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 3 |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1081 | 1150 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 6,4 |
| 3.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 4,2 | 4,4 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. жилья | м²/ чел. | 19,2 | 21 |
| 4.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ.. тыс.м2 | 20760 | 24150 |
|  |  | домов | 519 | 542 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | Учебно-образовательные объекты |  |  |  |
|  | МБДОУ детский сад «Ласточка» | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 52 | 52 |
|  | МБОУ «Старотогульская ООШ» | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 230 | 230 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
|  | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 5.3 | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | Стадион (сельский) | га | 8,08 | 8,08 |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | ДК | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 50 | 250 |
|  | Библиотека | объект | 1 | 1 |
| 5.5 | Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |
|  | Магазины | кв.м. торг. площади | 2481 | 2481 |
| 5.6 | Объекты бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 10 |
| 5.7 | Административно-деловые и хозяйственные объекты, объекты связи |  |  |  |
|  | Администрация сельсовета | объект | 1 | 1 |
|  | Почта | объект | 1 | 1 |
| 5.8 | Объекты специального назначения |  |  |  |
|  | Кладбище(консервация) | га | 1,98 | 1,98 |
|  | Полигон ТКО | га | 1 | 1 |
|  | Скотомогильник с захоронением в ямах | га | 0,25 | 0,25 |
|  | Скотомогильник с биологическими камерами | га | - | 0,06 |
|  | Кладбище (проект) | га | 0,5 | 0,5 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 20 | 20 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление всего, в том числе | куб. м/в сутки | 142,82 | 142,82 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | 35,70 | 35,70 |
|  | - на производственные нужды | тыс.куб. м/в сутки | 0,03 | 0,03 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 150 | 150 |
|  | Протяжённость сетей (по селу) | км | 12 | 12 |
| 7.2 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Количество котельных | кол-во | 1 | 1 |
| 7.3 | Связь |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 225 | 288 |
| ТЕРРИТОРИЯ с. Верх-Коптелка |  |  |  |  |
| 2 | Общая площадь территории в границе населенного пункта с. Верх-Коптелка, в том числе: с. Верх-Коптелка | га | 69,46 | 69,46 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 3 |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 51 | 65 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 27,5 |
| 3.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 0,73 | 0,93 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. жилья | м²/ чел. | 22 | 24 |
| 4.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ.. тыс.м2 | 1120 | 1560 |
|  |  | домов | 28 | 33 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | Учебно-образовательные объекты |  |  |  |
|  | МБОУ «Верх-Коптельская ООШ» (не действующая) | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 25 | 25 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
|  | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 5.3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | ДК | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 38 | 38 |
|  | Библиотека | объект | 1 | 1 |
| 5.4 | Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |
|  | Магазины | кв.м. торг. площади | - | 40 |
| 5.5 | Административно-деловые и хозяйственные объекты, объекты связи |  |  |  |
|  | Почта | объект | 1 | 1 |
| 5.6 | Объекты специального назначения |  |  |  |
|  | Кладбище | га | 0,56 | 0,56 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 7 | 7 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление всего, в том числе | куб. м/в сутки | 12,9 | 12,9 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | 3,3 | 3,3 |
|  | - на производственные нужды | тыс.куб. м/в сутки |  |  |
|  | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 1,15 | 1,15 |
|  | Протяжённость сетей (по селу) | км | 5 | 7,48 |
| 7.2 | Связь |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 8 | 8 |
| ТЕРРИТОРИЯ с. Уксунай |  |  |  |  |
| 2 | Общая площадь территории в границе населенного пункта с. Уксунай, в том числе: с. Уксунай | га | 122,24 | 122,24 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 3 |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 88 | 110 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 25 |
| 3.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 0,72 | 0,90 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. жилья | м²/ чел. | 23,6 | 24 |
| 4.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ.. тыс.м2 | 2080 | 2640 |
|  |  | домов | 52 | 59 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | Учебно-образовательные объекты |  |  |  |
|  | МБОУ «Уксунайская ООШ» | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 25 | 25 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
|  | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 5.3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | ДК | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 25 | 25 |
|  | Библиотека | объект | 1 | 1 |
| 5.4 | Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |
|  | Магазины | кв.м. торг. площади | - | 40 |
| 5.5 | Административно-деловые и хозяйственные объекты, объекты связи |  |  |  |
|  | Почта | объект | 1 | 1 |
| 5.6 | Объекты специального назначения |  |  |  |
|  | Кладбище | га | 0,47 | 0,47 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 6,4 | 6,4 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление всего, в том числе | куб. м/в сутки | 14,5 | 14,5 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | 3,63 | 3,63 |
|  | - на производственные нужды | тыс.куб. м/в сутки | 1,32 | 1,32 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 15 | 15 |
|  | Протяжённость сетей (по селу) | км | 6,5 | 6,5 |
| 7.2 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Количество котельных | кол-во | 1 | 1 |
| 7.3 | Связь |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 48 | 48 |

Рис. 1. Комплексная оценка территории